Berufssprache Deutsch für Jugendliche in Ausbildung

| # Grundlegende Informationen zur Unterrichtseinheit |  |
| --- | --- |
| Beruf | Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin |
| Jahrgangsstufe | 10 |
| Lernfeld | LF 2 Nutzfahrzeuge pflegen und warten |
| Thema | Meine fachliche Rückmeldung: „Wir sind abfahrbereit.“ |
| Kernkompetenz des Lernfeldes: „Die Schülerinnen und Schüler können Pflege- und Wartungsarbeiten selbstständig und verantwortungsbewusst an Fahrzeugen und Zubehör durchführen. Sie entscheiden sachgerecht über die notwendigen Betriebs- und Hilfsstoffe.“ |  |
| Ausgewählte Teilkompetenzen des Lernszenarios: Die Schülerinnen und Schüler … - planen Arbeitsprozesse selbstständig. - dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse. - informieren über die erfolgreiche Durchführung und die Ergebnisse. - bewerten ihr Ergebnis. |  |

Hinweis für die Lehrkraft: Arbeit im integrierten Fachraum am LKW

Lernsituation

6:30 Uhr. Teambesprechung. Der Disponent bespricht die Tagesplanung und wendet sich am Schluss an Sie: „Wir gratulieren Ihnen zum Bestehen der Führerscheinprüfung für die Klasse CE. Sie dürfen heute zum ersten Mal mit unserem Firmen-LKW fahren und Maschinenteile bei der Firma Grob in Mindelheim abholen. Ihr Ausbilder, Herr Meissner, wird Sie auf dieser Fahrt noch begleiten. Bitte führen Sie vor dem Losfahren die Abfahrtskontrolle durch. Informationen und Anweisungen sowie eine Checkliste erhalten Sie von Ihrem Kollegen Herrn Neumann. Geben Sie ihm nach Durchführung der Abfahrtskontrolle eine telefonische Rückmeldung.“

Materialien

M 1 (Transkript) Hörspiel in URL: berufssprache-deutsch.bayern.de/fileadmin/user_upload/BSD/Uploads_BSD_und_BV/BSD_Berufsausbildung/3_Berufskraftfahrer/Abfahrtskontrolle.mp3 M 2 (Gesetzliche Ausrüstungsvorschriften: Domino) M 3 (Checkliste) M 4 (Bereifung) M 5 (Spiegeleinstellungen: BG-Unterweisungskarten) Link in URL: https://www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/unterweisungsmedien/unterweisungskarte-g7 M 6 (Beleuchtung) M 7 (Passivbildung) M 8 (Formulierungshilfen)

| - Phasen | - Unterrichtsverlaufsplanung |
| --- | --- |
| - orientieren - informieren | Lernsituation: Text und Hörspiel (M 1) Brainstorming Die Schülerinnen und Schüler notieren ihre Erfahren zur Abfahrtskontrolle. Informationstext: Checkliste (Differenzierungsmöglichkeit) Fachbegriffe Die Schülerinnen und Schüler sammeln und umschreiben die Fachbegriffe in der Checkliste. |
| - planen - durchführen | Stationentraining Die Schülerinnen und Schüler teilen sich in vier Gruppen auf und bearbeiten folgende Stationen: - Arbeit mit dem Leitfaden für Berufskraftfahrer (Band 1): Gesetzliche Ausrüstungsvorschriften (Domino) (M 2) - Arbeit mit dem Tabellenbuch: Bereifung (M 4) - Arbeit mit BG-Unterweisungskarten: Spiegel (M 5) - Arbeit mit einer Checkliste: Beleuchtung (M 6) (Differenzierungsmöglichkeit) Checkliste der vorgeschriebenen Ausrüstung (M 3) Die Schülerinnen und Schüler füllen die Checkliste zur Abfahrtskontrolle aus. Strategieliste für telefonische Rückmeldungen Die Schülerinnen und Schüler notieren auf einem Stichwortzettel sprachliche wie fachliche Inhalte für ihre telefonische Rückmeldung. Grammatik: Passiv: Zustands- und Vorgangspassiv (Differenzierungsmöglichkeit: M 7) |
| - präsentieren - dokumentieren | Meine fachliche Rückmeldung per Telefon bei meinem Ausbilder Herrn Meissner Die Schülerinnen und Schüler führen die telefonische Rückmeldung zur Abfahrtskontrolle durch. (Differenzierungsmöglichkeit: M 8) |
| - bewerten - reflektieren | Feedbackbogen Die Schülerinnen und Schüler geben sich anhand vorgegebener Kriterien Rückmeldung. |

# Materialien

M 1 (Transkript)

6:30 Uhr. Teambesprechung. Der Disponent bespricht die Tagesplanung und wendet sich am Schluss an Sie:

„Wir gratulieren Ihnen zum Bestehen der Führerscheinprüfung für Klasse CE. Sie dürfen heute zum ersten Mal mit unserem Firmen-LKW fahren und Maschinenteile bei der Firma Grob in Mindelheim abholen. Ihr Ausbilder, Herr Meissner, wird Sie auf dieser Fahrt noch begleiten. Bitte führen Sie vor dem Losfahren die Abfahrtskontrolle durch. Informationen und Anweisungen sowie eine Checkliste erhalten Sie von Ihrem Kollegen Herrn Neumann. Geben Sie ihm bitte nach Durchführung der Abfahrtskontrolle eine telefonische Rückmeldung.“

M 2 (Gesetzliche Ausrüstungsvorschriften: Domino)

Gesetzliche Ausrüstungsvorschriften

Spielen Sie das Domino zu den gesetzlichen Ausrüstungsvorschriften.

Gehen Sie so vor:

- Setzen Sie sich zu viert an einen Tisch.

- Legen Sie gemeinsam das Domino-Spiel. Bild und Text erläutern die vorgegebene Ausrüstung.

- Überprüfen Sie am LKW, welche Ausrüstung für dieses Fahrzeug vorhanden sein muss.

- Kennzeichnen Sie auf der Checkliste (M 3), welche Ausrüstung vorhaden sist und welche fehlt.

| S T A R T | StVZO: 1 pro Kraftfahrzeug Berufsgenossen-schaft: 1 pro Fahrzeugmitglied |
| --- | --- |
|  | KFZ über 3,5 t zulässiger Gesamtmasse |
|  | - 3-,4-,5-achsige Fzg. - Sattelanhänger - Starrdeichsel-anhänger zul. GM bis 750 kg |
|  | Kfz - zul.GM 4000 kg 2-achsige Anhänger - zul. GM 750 kg |
|  | Auf Fahrbahn haltende, unbeleuchtete Fahrzeuge – ausgenommen Pkw – - GM 3,5 t - Anhänger innerhalb geschlossener Ortschaften |
|  | LKW KOM bis 22 Fahrgastplätze |
| Brandklasse A | KOM über 22 Fahrgastplätze |
| Brandklasse B | LKW nur bei Gefahrguttrans-porten Feuerlöscher mit 6kg Löschpulver (Prüfung alle 24 Monate) |
| Brandklasse C | Werkzeug Reserverad Betriebsstoffe Schneeketten |
|  | brennbare gasförmige Stoffe |
| Warnleuchte | brennbare flüssige Stoffe |
|  | brennbare feste Stoffe |
|  | PKW LKW KOM |
|  | KOM Doppeldecker Feuerlöscher mit 6 kg Löschpulver (Prüfung alle 12 Monate) |
|  | Schaufel Besen Eimer Streugut |
| Freiwillige Ausrüstung | KOM Feuerlöscher mit 6 kg Löschpulver (Prüfung alle 12 Monate) |
| Freiwillige Ausrüstung |  |

M 3 (Checkliste)

Sie haben sich jetzt darüber informiert, was Sie bei der Durchführung der Abfahrtskontrolle beachten müssen. Das Ausfüllen der Checkliste wird Ihnen jetzt nicht mehr schwerfallen.

Checkliste der vorgeschriebenen Ausrüstung

Füllen Sie die Checkliste zur Abfahrtskontrolle aus.

Tipp: Führen Sie einen Arbeitszeitnachweis über das EG-Kontrollgerät (Fahrtschreiber).

|  | LKW Anzahl | Auflieger Anzahl | Zustand |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | gut | defekt | amtliche genehmigte Bauart | fehlt |
| Unterlegkeile sichere Befestigung |  |  |  |  |  |  |
| Anlegeleiter sichere Befestigung |  |  |  |  |  |  |
| - Warndreieck |  |  |  |  |  |  |
| - Warnleuchte |  |  |  |  |  |  |
| - Warnzeichen |  |  |  |  |  |  |
| - Warnkleidung |  |  |  |  |  |  |
| - Parkwarntafeln |  |  |  |  |  |  |
| persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |
| Verbandkasten nach DIN 13164 |  |  |  |  | Prüfdatum |  |
| Feuerlöscher Geeignet? Gültiger Prüfvermerk? Prüfabstände? |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsanleitungen |  |  |  |  |  |  |
| Fahrzeugpapiere |  |  |  |  |  |  |

M 4 (Bereifung)

Bereifung

Erklären Sie, welche Bedeutung die Zahlen und Buchstaben haben.

Verwenden Sie Ihr Tabellenbuch.

Ergänzen Sie in der Prüfliste das Vorgehen je Prüfpunkt.

Arbeiten mit dem Tabellenbuch

Unsere LKW-Reifen tragen diese Codes.

315/70 R 22,5 154 L  Tubeless

495/45 R 22,5 169 L  Tubeless

385/65 R 22,5 160/158 K  Tubeless

Vorderachse

Hinterachse

Auflieger

315 =

385 = ………......................................................................................................

495 =

45 =

65 = ………........................................................................................................

70 =

R = ……………………………………………………………………………………..

22,5 = ……........................................................................................................

160 = …………………………………………………………………………………..

158 = …………………………………………………………………………………..

K / L = ………………………………………………………………………………....

Tubeless = ........................................................................................................

TWI = ………......................................................................................................

Regroovable = ..................................................................................................

Prüfliste

| Prüfpunkte | Beschreiben Sie kurz, wie Sie das überprüfen können. |
| --- | --- |
| Die Felgen sind ohne sichtbare Beschädigungen. |  |
| Die Radmuttern sind unbeschädigt und sitzen fest. |  |
| Die Reifen sind ohne sichtbare Beschädigungen oder einseitige Abnutzungen. |  |
| Es ist mindestens die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe vorhanden. |  |
| Die Reifen sind ohne sichtbaren Luftdruckverlust. |  |
| Die Ventilkappen sind alle vorhanden. |  |
| Darf ich den Ersatzreifen vom Auflieger auf die Vorderachse des Lkw montieren? |  |

M 5 (Spiegeleinstellungen: BG-Unterweisungskarten)

Lesen Sie die BG- Unterweisungskarte.

Gehen Sie in unserer Werkstatt zum Lkw und führen Sie mit den vorhandenen Materialien die Speiegeleinstellung gemäß den Vorgaben der BG-Unterweisungkarte durch

M 6 (Beleuchtung)

Beleuchtung

Gehen Sie in unsere Werkstatt und führen Sie einen Beleuchtungstest an unserem Sattelkraftfahrzeug durch.

| Fehlersuche Was funktioniert nicht? | Szm | Auflieger | sauber | unbeschädigt | Funktion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abblendlicht |  |  |  |  |  |
| Fernlicht / Lichthupe |  |  |  |  |  |
| Standlicht |  |  |  |  |  |
| Blinker |  |  |  |  |  |
| Warnblinkanlage |  |  |  |  |  |
| Nebelscheinwerfer |  |  |  |  |  |
| Umrissleuchten |  |  |  |  |  |
| Seitliche Umrissleuchten |  |  |  |  |  |
| Kennzeichenbeleuchtung |  |  |  |  |  |
| Schlussleuchten |  |  |  |  |  |
| Bremsleuchten |  |  |  |  |  |
| Rückfahrleuchten |  |  |  |  |  |
| Rückstrahler |  |  |  |  |  |
| Kontrollleuchten |  |  |  |  |  |
| Armaturenbeleuchtung |  |  |  |  |  |
| Innenbeleuchtung |  |  |  |  |  |

Szm = Sattelzugmaschine

M 7 (Passivbildung)

Die Passivbildung üben.

Bilden Sie die richtigen Passiv-Formen.

Beispiel: 	die Abfahrtskontrolle – durchführen – am 11.12.2018 (Vorgangspassiv, Präteritum)

Die Abfahrtskontrolle wurde am 11.12.2018 durchgeführt.

Tipp: 	Nehmen Sie die Grammatik zu Hilfe. Achten Sie auf die Wortstellung.
Ergänzen Sie die Endungen.

- an den Rädern – Mängel – feststellen  (Vorgangspassiv, Präteritum)

- die Spiegel – einstellen – korrekt  (Vorgangspassiv, Präteritum)

- die Anzahl der Unterlegkeile – überprüfen  (Vorgangspassiv, Präteritum)

M 8 (Formulierungshilfen)

Die Formulierungshilfen in der grauen Box helfen Ihnen, das Telefongespräch zum Thema Abfahrtskontrolle zu führen.

Formulierungshilfen

Begrüßungsformel:

Guten Tag/Guten Morgen, hier spricht …

…

Einleitung des Telefongesprächs:

Ich habe soeben die Abfahrtskontrolle durchgeführt. Folgendes ist mir aufgefallen: …

Die Abfahrtskontrolle wurde durchgeführt. Es gibt folgende Beanstandungen: …/ Folgende Mängel wurden festgestellt: …

Anführen der Mängel:

… funktioniert nicht/ … ist defekt/ ist kaputt…

… weist Mängel auf.

Angabe der Ursache:

Eine mögliche Ursache könnte … sein.

Möglicherweise ist … die Ursache.

Ergebnis:

Die Betriebs- und Verkehrssicherheit ist gewährleistet.

Die Betriebs- und Verkehrssicherheit ist nicht gewährleistet.

Ein Werkstattbesuch ist nötig.

Eine Reparatur ist selber möglich.

Die Weiterfahrt ist möglich/nicht möglich.

Grußformel:

Auf Wiederhören.

…

# Lösungen

M 2

|  | LKW KOM bis 22 Fahrgastplätze |
| --- | --- |
|  | KOM über 22 Fahrgastplätze |
|  | LKW nur bei Gefahrguttransporten Feuerlöscher mit 6 kg Löschpulver (Prüfung alle 24 Monate) |
|  | KOM Doppeldecker Feuerlöscher mit 6 kg Löschpulver (Prüfung alle 12 Monate) |
|  | KOM Feuerlöscher mit 6 kg Löschpulver (Prüfung alle 12 Monate) |
| Brandklasse A | brennbare feste Stoffe |
| Brandklasse B | brennbare flüssige Stoffe |
| Brandklasse C | brennbare gasförmige Stoffe |
|  | PKW LKW KOM |
| Warnleuchte | KFZ über 3,5t zulässiger Gesamtmasse |
|  | StVZO: 1 pro Kraftfahrzeug Berufsgenossen-schaft: 1 pro Fahrzeugmitglied |
|  | Kfz. - zul. GM 4000kg 2-achsige Anhänger (Deichsel) - zul. GM 750kg |
|  | - 3-, 4-, 5-achsige Fzg. - Sattelanhänger - Starrdeichsel-anhänger zul. GM 750 kg |
|  | Auf Fahrbahn haltende, unbeleuchtete Fahrzeuge – ausgenommen Pkw – - GM 3,5 t - Anhänger innerhalb geschlossener Ortschaften |
| Freiwillige Ausrüstung | Werkzeug Reserverad Betriebsstoffe Schneeketten |
| Freiwillige Ausrüstung | Schaufel Besen Eimer Streugut |

M 4

315 =

385 = ... Reifenbreite in Millimeter ...

495 =

45 =

65 = ... Querschnittsverhältnis Höhe zu Breite in % ...

70 =

R = ... Radialbauweise (S. 333 Tabellenbuch ff.) …

22,5 = … Durchmesser der Steilschulterfelge in Zoll ...

160 = ... Tragfähigkeit bei Einzelbereifung …

158 = … Tragfähigkeit bei Zwillingsbereifung ...

K / L = … Zulässige Höchstgeschwindigkeit ...

Tubeless = ... schlauchlos ...

TWI = ... Thread Wear Indikator : Profilabnutzungsanzeige ...

Regroovable = ... nachschneidbar ...

| Prüfpunkte | Beschreiben Sie kurz, wie Sie das überprüfen können. |
| --- | --- |
| Die Felgen sind ohne sichtbare Beschädigungen. | Es wird eine optische Kontrolle auf Risse und Dellen durchgeführt. |
| Die Radmuttern sind unbeschädigt und sitzen fest. | - Die Anzahl der Gewindegänge über den Muttern ist überall gleich. - Es sind keine Rostnasen sichtbar. - Die Kunststoffkappen sind unbeschädigt bzw. die Pfeile zeigen genau aufeinander. |
| Die Reifen sind ohne sichtbare Beschädigungen oder einseitige Abnutzungen. | Es wird eine optische Kontrolle durchgeführt. |
| Es ist mindestens die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe vorhanden | TWI: 1,6 mm gesetzlich erlaubt |
| Die Reifen sind ohne sichtbaren Luftdruckverlust. | Der Lkw steht auf einer ebenen Fläche: Alle Reifen drücken sich gleichmäßig tief ein. |
| Die Ventilkappen sind alle vorhanden. | Es wird eine optische Prüfung durchgeführt. |
| Darf ich den Ersatzreifen vom Auflieger auf die Vorderachse des Lkw montieren? | Antwort: Nein. Ist nicht erlaubt, da die Größe von der Genehmigung in der Zulassungsbescheinigung abweicht. |

| - Fachliche Rückmeldung per Telefon zur Abfahrtskontrolle |  |
| --- | --- |

6:30 Uhr. Teambesprechung. Der Disponent bespricht die Tagesplanung und wendet sich am Schluss an Sie:

Sie haben vielleicht selbst schon eine Abfahrtskontrolle durchgeführt oder einem Kollegen zugesehen. Was wissen Sie schon?

Brainstorming

Notieren Sie Ihre Erfahrungen zur Abfahrtskontrolle.

Überprüfung der Räder

Abfahrtskontrolle

Von Ihrem Kollegen Herrn Neumann erhalten Sie eine Checkliste, die in Ihrem Betrieb verwendet wird.

Checkliste

Lesen Sie die Checkliste.

|  | LKW Anzahl | Auflieger Anzahl | Zustand |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | gut | defekt | amtliche genehmigte Bauart | fehlt |
| Unterlegkeile Sichere Befestigung |  |  |  |  |  |  |
| Anlegeleiter Sichere Befestigung |  |  |  |  |  |  |
| - Warndreieck |  |  |  |  |  |  |
| - Warnleuchte |  |  |  |  |  |  |
| - Warnzeichen |  |  |  |  |  |  |
| - Warnkleidung |  |  |  |  |  |  |
| - Park-Warntafeln |  |  |  |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |
| Verbandkasten nach DIN 13164 |  |  |  |  | Prüfdatum |  |
| Feuerlöscher Geeignet? Gültiger Prüfvermerk? Prüfabstände? |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsanleitungen |  |  |  |  |  |  |
| Fahrzeugpapiere |  |  |  |  |  |  |

Hinweis: Der QR-Code mit Link zur ausführlichen Liste der BG befindet sich auf der nächsten Seite.

Sie können auch mit der ausführlichen Liste der Berufsgenossenschaft arbeiten.

Viele der in der Checkliste verwendeten Wörter sind Fachbegriffe, die Sie im Alltag nicht verwenden.

Sammeln Sie die Fachbegriffe im Lernteam und umschreiben Sie die Begriffe.

Beispiele:

der Rückstrahler

= reflektierendes, nicht selbstleuchtendes Element

die Parkwarntafel

= rot-weiß gestreifte reflektierende Tafel

Sie kennen jetzt viele Fachbegriffe, die in der Checkliste für die Abfahrtskontrolle enthalten sind. Der Disponent hat Ihnen den Auftrag gegeben, die Abfahrtskontrolle durchzuführen. Informieren Sie sich vorher noch einmal, was Sie beachten müssen.

Stationentraining

Teilen Sie sich in vier Gruppen auf und bearbeiten Sie die folgenden Stationen:

- Station 1: Gesetzliche Ausrüstungsvorschriften (M 2)

- Station 2: Bereifung (M 4)

- Station 3: Spiegel (M 5)

- Station 4: Beleuchtung (M 6)

Die Unterweisungskarten der Berufsgenossenschaft finden Sie auch in leichter Sprache.

Sie haben sich jetzt darüber informiert, was Sie bei der Durchführung der Abfahrtskontrolle beachten müssen. Das Ausfüllen der Checkliste wird Ihnen jetzt nicht mehr schwerfallen.

Checkliste zur Abfahrtskontrolle (M 3)

Füllen Sie die Checkliste zur Abfahrtskontrolle aus (M 3).

Tipp: Führen Sie einen Arbeitszeitnachweis über das EG-Kontrollgerät (Fahrtschreiber).

Nachdem Sie die Checkliste ausgefüllt haben, müssen Sie Ihrem Ausbilder eine telefonische Rückmeldung über das Ergebnis der Abfahrtskontrolle geben. Damit dieses Telefongespräch gelingt, müssen Sie gut vorbereitet sein.

Strategieliste für telefonische Rückmeldungen

Notieren Sie auf einem Stichwortzettel sprachliche wie fachliche Inhalte für Ihre telefonische Rückmeldung. Orientieren Sie sich am Beispiel.

Beispiel:

| sprachliche Inhalte | fachliche Inhalte |
| --- | --- |

Vergleichen Sie Ihre Notizen im Team.

Um Zustände oder Vorgänge, wie das Beladen eines LKWs, sprachlich korrekt darzustellen, wird das Passiv verwendet.

Passiv: Zustands- und Vorgangspassiv

In einem Aktivsatz ist die Person wichtig, die etwas macht. Die handelnde Person ist in einem Passivsatz unwichtig. Das Geschehen selbst oder ein Ergebnis stehen im Mittelpunkt. In Checklisten oder Protokollen wird deshalb oft das Passiv verwendet.

Es gibt im Deutschen zwei Passivformen:

- Zustandspassiv

- Vorgangspassiv

Das Zustandspassiv (sein-Passiv) und das Vorgangspassiv (werden-Passiv). Mit dem Passiv wird ausgedrückt, dass die Handlung, ihr Ergebnis und die Objekte der Handlung besonders wichtig sind. Wer oder was handelt, ist dabei meist weniger wichtig und muss nicht gesagt werden. Das Passiv ist also ein Mittel, um den Schwerpunkt im Satz auf Ereignisse zu legen.

Das Zustandspassiv drückt ein Ergebnis oder einen Zustand aus. Bildung: sein + Partizip II (z. B. gesehen, gelesen …)

Es wird meistens im Präsens oder im Präteritum (für alle Zeiten der Vergangenheit) verwendet:

Präsens:	Die Abfahrtskontrolle ist durchgeführt.

Präteritum:	Die Abfahrtskontrolle war durchgeführt.

Das Resultat steht im Mittelpunkt: Die Abfahrtskontrolle ist/war durchgeführt.

Das Vorgangspassiv betont die Aktion, die im Verb ausgedrückt wird. Bildung: werden + Partizip II (z. B. gesehen, gelesen …)

Präsens:	Die Abfahrtskontrolle wird durchgeführt.

Präteritum:	Die Abfahrtskontrolle wurde durchgeführt.

Hier steht der Vorgang (der Abfahrtskontrolle) im Mittelpunkt. Wenn man auch sagen will, wer die Abfahrtskontrolle durchgeführt hat, kann man das mit von + Dativ ausdrücken:

Die Abfahrtskontrolle wurde von dem (= vom) Auszubildenden Starke durchgeführt.

M 7 enthält Übungen zum Passiv.

Meine fachliche Rückmeldung per Telefon bei meinem Ausbilder Herrn Meissner

Führen Sie die telefonische Rückmeldung zur Abfahrtskontrolle durch.

Tipp:	Ein Telefonat gliedert sich in Begrüßung, Einleitung des Gesprächs, Anführen der Mängel, Angabe der Ursache, Ergebnis der Überprüfung und Verabschiebung.

Die Formulierungshilfen in M 8 können Ihnen helfen.

Ein fachliches Gespräch am Telefon ist nicht einfach. Es muss inhaltlich vollständig und fachlich korrekt sein. Außerdem muss es für den Gesprächspartner verständlich sein. Damit Sie überprüfen können, inwieweit diese Kriterien erfüllt sind, nehmen Sie das Telefongespräch auf.

Nehmen Sie das Telefongespräch mit Ihrem Handy auf und spielen Sie es dann Ihrem Lernpartner oder der Klasse vor.

Feedbackbogen

Geben Sie Rückmeldung anhand der vorgegebenen Kriterien.

Feedback für ___________________________________________

| a) Sie/Er hat eine angemessene Begrüßung gewählt. |  |
| --- | --- |
| b) Das Gespräch ist strukturiert. |  |
| c) Das Gespräch ist inhaltlich vollständig. |  |
| d) Sie/Er hat das Ergebnis der Abfahrtkontrolle mitgeteilt. |  |
| e) Die Mängel bzw. Beanstandungen wurden erfasst und wiedergegeben. |  |
| f) Formulierungen waren verständlich. |  |
| g) Sie/Er hat Fachbegriffe verwendet. |  |
| h) Das Gespräch wurde angemessen beendet. |  |