Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 8:  Steildach-Aufbauten herstellen

| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert (UStd.) |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Die Herstellung eines Dachaufbaus für einen Neubau planen | 45 |
| 8.2 | Ein Kundengespräch über einen nachträglichen Dachausbau führen | 15 |

| Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 2 Lernfeld Nr. 8: Steildach-Aufbauten herstellen Lernsituation Nr. 8.1: Die Herstellung eines Dachaufbaus für einen Neubau planen |  |
| --- | --- |
| Handlungssituation: Familie Özgür wünscht sich einen Neubau mit rotem Dach in (Ort festlegen). Planen Sie den Aufbau und die Herstellung des Steildachs. Dazu bekommen Sie folgende Vorgaben: - Baupläne (Grundriss & Profil Pfettendach mit Doppelzangen) - Bundmaß der Sparren > 70 cm - Dämmsystem: Kombination Voll- mit Aufsparrendämmung | Handlungsergebnis: Planungsunterlagen des Dachaufbaus: - Technische Zeichnung des Dachaufbaus als Schnitt, Detailzeichnungen von Traufe, First, Ortgang, Dachöffnungen. - Berechnung der Lattabstände - Materialbedarfsliste - Arbeitsablaufplan |
| Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Schülerinnen und Schüler: - analysieren die Vorgaben des Kundenauftrages zur Erstellung des Neubaudaches - informieren sich über die Dachaufbauten von Steildächern unter Berücksichtigung von Windsogsicherung, Regensicherung, Entwässerung, Feuchteschutz, Wärmeschutz - planen Vorgehensweise zur Erarbeitung der Planungsunterlagen - entscheiden sich für eine Ausführungsvariante - planen den Dachaufbau - erstellen die Planungsunterlagen - begründen Zusatzmaßnahmen zur Gewährleistung der Regensicherheit - planen die Arbeitsvorbereitung - beurteilen die Handlungsprodukte hinsichtlich der Erfüllung der konstruktiven und bauphysikalischen Anforderungen, des Kundenauftrages sowie der Nachhaltigkeit der eingesetzten Baustoffe - reflektieren die Erfüllung der auftragsbezogenen Vorgaben und diskutieren Alternativen | Konkretisierung der Inhalte: - Dachaufbauvarianten (Vollsparren-/Aufsparrendämmung) - Luftdichtheit - Regensicherheit (Regeldachneigungen, Zusatzmaßnahmen: Unterdeckungen, Unterdächer) - Winddichtheit - Dacheindeckungen (Dachziegel, Dachsteine, etc. inklusive Windsogsicherung) - Lattweitenermittlung - Trauf-, First-, Ortgang-, Dachöffnungsdetails - Unfallverhütungsmaßnahmen |
| Didaktisch-methodische Anregungen: (z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien) - Klammerschema der Dacheindeckung mithilfe einer App lösen - Lattmaßberechnung mithilfe einer App kontrollieren - Herstellung der Konstruktion in Kooperation mit der überbetrieblichen Ausbildungsstelle. - Vorgehen bei der Erstellung und Form der Arbeitsablaufplanung könnte im Fach Deutsch/Kommunikation umgesetzt werden |  |

1 In diesem Bereich ist es anlassbezogen sinnvoll, auch Querverweise zu anderen Lernsituationen bzw.
Lernfeldern aufzuführen.
2 Der aussagefähige Titel der Lernsituation ist kurz, prägnant und beschreibt die grundsätzliche
Handlung (z. B. durch Substantiv und Verb).
3 Der Zeitrichtwert bezieht sich auf die Summe einzelner Unterrichtsstunden der Lernsituation und wird
aus dem zu erwartenden Arbeitsaufwand abgeleitet. Bezugspunkt ist der Zeitrichtwert des
Rahmenlehrplans.
4 Die Handlungssituation (synonym Einstiegsszenario) ist Kern einer Lernsituation, beschreibt einen
beruflichen, fachlichen, gesellschaftlichen oder privaten Kontext und initiiert bzw. trägt einen
komplexen Lern- und Arbeitsprozess. Sie bildet den Rahmen für den Unterricht und führt über die
Aufgaben- und Problemstellung zu einem Handlungsergebnis.
5 Der Begriff Handlungsergebnis verdeutlicht gegenüber dem Begriff Handlungsprodukt stärker, dass
neben materiellen auch nicht-materielle Produkte Ergebnisse von Lernsituationen sein können (z. B.
Handlungskonzept, Stellungnahme, Beratungsgespräch). Hier lassen sich ebenso Lernergebnisse
darstellen (z. B. Technische Zeichnungen, Berechnungen, Dokumentationen, Präsentationen).
6 Handlungskompetenz wird als Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen verstanden, sich in
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und
sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen Fach-,
Selbst- und Sozialkompetenz. In Handlungskompetenz sind Kommunikations-, Methoden- und Lern-
kompetenzen immanent. Die Förderung der Handlungskompetenz beinhaltet Aspekte der Digitali-
sierung, Berufssprache und Nachhaltigkeit.
Bei der Bearbeitung dieses Bereiches ist es hilfreich, Bezüge zur curricularen Analyse herzustellen.
7 Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen der Lernenden auf Basis der Phasen Informieren
bzw. Analysieren, Planen, Entscheiden, Durchführen, Kontrollieren bzw. Bewerten und Reflektieren.
Hier lassen sich bei Bedarf auch Anmerkungen zu Sozial- und Aktionsformen ergänzen.
8 Inhalte der Lernsituation erschließen sich aus den Kompetenzen und ggf. den Inhalten des
Rahmenlehrplans. Nach Möglichkeit können sie auch direkt innerhalb der aufgeführten Kompetenzen
ausgewiesen werden. Sie sind z. B. hinsichtlich Aktualität, Komplexität, Bearbeitungstiefe und
regionaler Spezifika zu analysieren.
9 Für Lernsituationen müssen weitere Entscheidungen berücksichtigt werden, wie z. B. zu didaktisch-
methodischen Entscheidungen, Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen
sowie Materialien und Medien. Die Entscheidungen werden i. d. R. von den Schulen bzw. den an der
Lernsituation beteiligten Lehrkräften getroffen.