| Lernfeld LF 7 |  | Titel Lernsituation 7.1 – BPK | Hauswirtschaft und Ernährung |
| --- | --- | --- | --- |
| BPK | Klasse 2BFH 2 | Name | Datum |
| Thema: Kissen  Vorlage für die Lehrkraft |  |  |  |

Beschreibung: 
Kissen 40 cm x 40 cm

Mögliche Techniken:

Saum

Industrienaht

Verstürzen

Bindeband

Knopfverschluss

Vorgabe ist: Es müssen mindestens DREI 
Techniken angewendet werden.

Gestaltungsmöglichkeiten:

Stoffdruck

Applikation

…

Materialliste

| Anzahl | Bezeichnung | Material | Länge | Breite | Dicke | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kissen | Baumwollstoff | 160 cm | 45 cm |  |  |
| 1 | Bindeband | Baumwollstoff | 180 cm | 10 cm |  |  |
| 1 | Knopf |  |  | 3-4 cm | 2-3 mm |  |
|  | Gestaltung | ? |  |  |  |  |
|  |  | ? |  |  |  |  |

Möglicher Arbeitsablauf

- Entwerfen Sie den Überschlag und fertigen Sie eine Skizze an.

- Ergänzen Sie die Materialliste entsprechend Ihres Entwurfes.

- Lesen Sie den Arbeitsablauf und ändern Sie ab, bzw. schreiben Sie ihn neu.

- Schneiden Sie die Stoffe entsprechend zu.

- Fertigen Sie Ihre Gestaltung fachgerecht an.

- Fertigen Sie am Rückteil des Überschlags einen Saum von 1 cm Breite.

- Fertigen Sie am Kissen einen Saum von 3 cm Breite.

- Verstürzen Sie den Überschlag.

- Fertigen Sie das Knopfloch.

- Verstürzen Sie das Bindeband.

- Steppen Sie das Bindeband auf.

- Stellen Sie das Kissen mit einer Industrienaht fertig.

- Bringen Sie den Knopf an.

- Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis und stellen Sie die Dokumentation fertig.