| Lernfeld LF 7 |  | Titel Lernsituation 7.1 – BPK | Hauswirtschaft und Ernährung |
| --- | --- | --- | --- |
| BPK | Klasse 2BFH 2 | Name | Datum |
| Thema: Organizer, Vorlage für die Lehrkraft |  |  |  |

Beschreibung:
Organizer für Brillen, Fernbedienungen,

Bücher, Schulutensilien …

Mögliche Techniken:

Verstürzen

Einfassen

Absteppen

Borten anbringen

Knöpfe annähen …

Vorgabe ist: Es müssen mindestens DREI
Techniken angewendet werden.

Gestaltungsmöglichkeiten:

Verschiedene Stoffe

Knöpfe, Borten, Spitzen …

Materialliste

| Anzahl | Bezeichnung | Material | Länge | Breite | Dicke | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Taschenstoffe | Baumwollstoff mit verschiedenen Mustern | 30 cm | 15 cm |  |  |
| 1 | Taschenrückteil | Baumwollstoff | 30 cm | 55 cm |  |  |
| 1 | Volumenvlies | Vlies zum Aufbügeln | 30 cm | 55 cm |  |  |
| 1 | Vorderteil | Baumwollstoff | 70 cm | 55 cm |  |  |
| 1 | Rückteil | Baumwollstoff | 70 cm | 55 cm |  |  |
| 1 | Schrägband | Baumwolle oder Satinband | 55 cm | 20 mm |  |  |
|  | Gestaltung : | Spitze Borte Zackliste | jeweils min. 55 cm |  |  |  |
|  |  | Knöpfe… |  |  |  |  |

Möglicher Arbeitsablauf

- Entwerfen Sie das Taschenteil und fertigen Sie eine Skizze an.

- Ergänzen Sie die Materialliste entsprechend Ihres Entwurfes. (Nahtzugabe mind. 1 cm)

- Lesen Sie den Arbeitsablauf und ändern Sie ab, bzw. schreiben Sie ihn neu.

- Schneiden Sie die Stoffe/Materialien entsprechend zu. (Nahtzugabe mind. 1 cm)

- Fertigen Sie Ihr Taschenteil in Ihrer Gestaltung fachgerecht an.

- Gestalten Sie das Taschenteil mit Borte ...

- Bügeln Sie das Vlies auf die Rückseite.

- Stecken Sie die Rückseite der Tasche fest.

- Bringen Sie das Schmalband sachgerecht an.

- Stecken Sie das Taschenteil auf das Vorderteil und steppen Sie die Taschen ab.

- Verstürzen Sie nun Vorderteil und Rückteil. (10-15 cm Loch lassen)

- Nach dem Verstürzen steppen Sie kantig das Vorderteil und Rückteil ab.

- Bringen Sie Knöpfe und andere Gestaltungen an.

- Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis und stellen Sie die Dokumentation fertig.