| Lernfeld LF 7 |  | Titel Lernsituation 7.2 | Hauswirtschaft und Ernährung |
| --- | --- | --- | --- |
| BFK | Klasse 2BFH 2 | Name | Datum |
| Thema: Grundrissbeurteilung für Familie Fabritius |  |  |  |

| Kriterien | Begründung |
| --- | --- |
| Lage der Räume (Himmelsausrichtung) | - gut: Ost-West-Ausrichtung der Wohnung - Schlafen: Elternschlafzimmer und ein Kinderzimmer nach Osten; ein Kinderzimmer nach Westen gut: für die jungen Kinder in unmittelbarer Nähe zu den Eltern zu sein - Wohnzimmer: im Osten nicht so günstig: Vormittagssonne, doch am Nachmittag eher dunkel und kühl (Heizkosten) - Essbereich: Fenster nach Norden ungünstig: relativ dunkel - Westen: Küche morgens und mittags keine Sonne, d. h. eher kühl (Lebensmittel-Verderblichkeit) - Westen: Sanitärbereich in Ordnung |
| Größe der Räume | - Einhaltung der Mindestgrößen ungefähr eingehalten, doch - ein Kinderzimmer zu klein (Raum 7) - Küche zu klein und es muss auch die Waschmaschine hier aufgestellt werden - Bad zu klein (s. o.) - gut: Abstellraum - gut: Möglichkeiten der Aufteilung für die Familienphase von Fam. Fabritius gegeben (auch für die nächsten Jahre) |
| Lage der Räume zueinander | - gut: Trennung Individualbereich – Kollektivbereich - gut: Wohnaktivitäten im Zusammenhang möglich z. B. Schlafräume – WC in der Nähe, Eingang – Wohnzimmer (z. B. Besuch) |
| Relation der Bereiche zueinander | - gut: Wohnflächenverteilung (72 % Schlafen und Wohnen:18 % Sanitär und Wirtschaft:10 % Verkehrsbereich stimmt ungefähr. |
| Störfaktoren durch die Lage der Räume | - sehr ungünstig: Sanitärbereich: WC und Bad nicht getrennt wichtig bei Familien, vor allem morgens - ungünstig: Geruchsbelästigung Küche – WC nebeneinander - mäßig: Essbereich durch Eingangsbereich gestört - mäßig: Sicherheitsaspekt Kinderzimmer – Balkon, doch die Kinder sind alt genug. - gut: Sanitär- und Wirtschaftsbereich in der Nähe. Geräuschbelästigung von anderen Wohnbereichen vermindert |
| Wege zwischen Sanitärraum und Räumen | - gut: Kurze Wege - ungünstig: Nähe zur Küche (s. o.) - ungünstig: Eingangsbereich – WC „langer Weg“ |
| Wege zwischen Wohnungseingang und einzelnen Räumen | - gut: Störungsfrei - ungünstig: EingangsbereichSchuhe und Garderobe für 4-Personen-Haushalt – Weg zwischen Küche und Essplatz |
| Technische Ausstattung | - Elektroinstallationenhier nicht zu erkennen - gut: Einbauküche vorhanden - ungünstig: Sanitärraum: nur Badewanne - gut: Öffnung von Türen und Fenstern Stellmöglichkeiten von Schränken |
| Gesamtbeurteilung: Die Wohnung ist für Familie Fabritius geeignet. Zwar müssen Abstriche gemacht werden, doch ist das (fast) immer so. Wichtig ist, dass die wesentlichen Aspekte (persönliche Prioritätenliste nach den Bedürfnissen der Familie) eingehalten werden können. |  |