Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Überblick senseBox – Phyphox

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten und Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Fortbildungskonzept

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Titel:		Überblick senseBox – Phyphox

Lizenz: 	Das Material ist lizensiert unter CC BY-SA 4.0 Deed – Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Die Lizenz einzelner Komponenten kann wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Dies gilt auch, sofern nicht anders angemerkt, für alle Bilder in diesem Dokument. Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle Logos.

Lizenz-Link:	CC BY-SA 4.0

Ursprungsort:	https://d4mint.lbz.rwth-aachen.de/

Titel:		Überblick senseBox – Phyphox

Lizenz: 	Das Material ist lizensiert unter CC BY-SA 4.0 Deed – Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Die Lizenz einzelner Komponenten kann wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Dies gilt auch, sofern nicht anders angemerkt, für alle Bilder in diesem Dokument. Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle Logos.

Lizenz-Link:	CC BY-SA 4.0

Ursprungsort:	https://d4mint.lbz.rwth-aachen.de/

Thema: CO2-Konzentration in der Raumluft

Material: MCU, CO2 Sensor, Bluetooth-Bee, Tablet mit Phyphox-App, JST-JST-Kabel, Laptop/Computer, (WiFi-Bee bei Anwendung ohne Laptop)

Aufbau:

Programmierung und Übertragung auf die senseBox:

- Wird der Programmcode wie bekannt über das Tablet zusammengestellt, muss bis zur erfolgreichen Übertragung das WiFi-Bee angeschlossen werden und anschließend erst das Bluetooth-Bee eingesteckt werden.

- Alternativ: Der Programmcode wird auf dem Laptop/Computer geschrieben und auf die senseBox übertragen. Dafür muss der Projektcode wie folgt heruntergeladen und auf die senseBox kopiert werden:

  - Der Programmcode wird erstellt (siehe S. 2) kompiliert und heruntergeladen.

Screenshot Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

  - Die Datei des Programmcodes ist nun unter Downloads zu finden und muss kopiert werden.

  - Auf der MCU, die per USB-Kabel mit dem Laptop verbunden ist, muss nun zweimal der Reset-Button gedrückt werden und die Datei dann auf die MCU kopiert werden.

  - Auf dem Display sollte nun bereits der aktuelle CO2-Wert angezeigt werden.

  - Nun kann die MCU mit der Phyphox-App verbunden werden (S. 3).

Screenshot Blockly-Programmcode sensebox-phyphox © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

Programmcode:

Verbindung mit der Phyphox-App:

- Phyphox-App starten

- Oben rechts auf das „+“ klicken und „Neues Experiment für Bluetooth-Gerät“ auswählen

- Wähle den Namen „senseBox CO2“ aus. Solltest du einen anderen Namen gewählt haben, stelle die Verbindung mit diesem her. Individuellere Gerätnamen sind sinnvoll, wenn mehrere Versuche mit der senseBox und dem Bluetooth-Bee in unmittelbarer Nähe durchgeführt werden.

- Das Experiment öffnet sich, drücke auf „save to collection“. Nun werden die Messwerte der senseBox alle 2 Sekunden übertragen und in der Phyphox-App visualisiert.

Screenshot: phyphox-App 2025 / phyphox.org [CC BY 4.0]

Die Erklärung als Video auf YouTube:

Der Programmcode ist dort ohne die Initialisierung eines Displays und weicht von dem hier angegebenen Code ab.

https://kurzlinks.de/h5en

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital] Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip & van dem Brink, Malte; Lorke, Julia; | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025). Überblick senseBox – Phyphox. Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.