Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Schülermaterial_SenseBox_Licht

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Arbeitsmaterial

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Weiterführende Materialien für das Qualifizierungskonzept:

https://lernen.digital/wissen-und-formate/qualifizierungskonzepte/?article=fa95e651-8986-11f0-8099-9abb2c984248

Titel:	Protokoll: Experiment zur Abhängigkeit der Photosyntheserate von Umweltfaktoren bei Ocimum basilicum

Lizenz: 	Das Material ist lizensiert unter CC BY-SA 4.0 Deed – Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Die Lizenz einzelner Komponenten kann wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Dies gilt auch, sofern nicht anders angemerkt, für alle Bilder in diesem Dokument. Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle Logos.

Lizenz-Link:	CC BY-SA 4.0

Ursprungsort:	https://d4mint.lbz.rwth-aachen.de/

Lernziele:

TZ 1 —> Die Schülerinnen und Schüler formulieren eine Forschungsfrage, indem sie die gegebene Abbildung betrachten und die Hauptproblematik oder das Forschungsinteresse identifizieren.

TZ 2 —>Die Schülerinnen und Schüler stellen eine Hypothese in Bezug auf die Untersuchung auf und begründen diese, indem sie auf ihre Vorkenntnisse über Photosynthese zurückgreifen.

TZ 3 —> Die Schülerinnen und Schüler beschreiben, was sie im Experiment beobachten werden, falls ihre Hypothese zutrifft, indem sie den Lückentext vervollständigen.

TZ 4 —> Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Anleitung, wie sie die senseBox für die Messungen programmieren müssen, indem sie den Lückentext dazu mithilfe des vorgegeben Programmcodes vervollständigen.

TZ 5 —> Die Schülerinnen und Schüler führen die Messung mir der senseBox durch, indem sie die senseBox anleitungsgemäß zusammenbauen, den Programmcode auf die senseBox übertragen und die für das Experiment notwendigen Daten erheben.

Einleitung

Die Abbildung zeigt den Aufbau des heutigen Experiments.

Aufgabe Formuliere eine Forschungsfrage und eine Hypothese und nutze hierzu die Informationen aus der Abbildung. Begründe deine Hypothese, indem du dich auf (Teil-) Reaktionen der Photosynthese beziehst.

Forschungsfrage

Hypothese

Begründung:

Vorhersagen

Aufgabe Beschreibe, was du im Experiment beobachten wirst, falls deine Hypothese zutrifft, indem du die folgenden Lücken vervollständigst.

„Die Photosyntheserate kann entweder als photosynthetische O2-Entwicklung (Sauerstoff) oder aber als photosynthetische            -Assimilation (                                        ) pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt werden.“

Lexikon der Biologie, Spektrum, https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/photosyntheserate/51372

Wenn unsere Hypothese zutrifft, werden wir daher folgendes im Experiment beobachten:

Je höher die                                           , desto stärker sinkt die                                           in einem abgeschlossenen Raum mit einer Basilikum-Pflanze innerhalb einer halben Stunde, da die Pflanze mehr                                          pro                                         aufnimmt.

Material und Durchführung

Material

Basilikum-Pflanze im Topf, 1 Kiste, ggf. 1 Pflanzenlampe, 1 senseBox-Mikrocontroller mit 1 CO2- und 1 Helligkeits-Sensor (inkl. Zeiterfassung), Display, WiFi Bee und SD Bee, SD-Karte, 1 iPad mit senseBox Connect App

Durchführung

Aufgabe Die senseBox besteht aus einem Mikrocontroller und verschiedenen Umweltsensoren. Für eine Messung muss der Mikrocontroller programmiert werden. Auf Seite 4 ist der Programmcode für das geplante Experiment dargestellt. Vervollständige die folgende Versuchsdurchführung, indem du die fehlenden Informationen aus dem Programmcode abliest.

Um den Einfluss der Beleuchtungsstärke auf die Photosyntheserate von Basilikum zu untersuchen, werden ein Licht- und ein Dunkelansatz jeweils für insgesamt             Millisekunden bzw.             Minuten untersucht. Alle             Millisekunden bzw.             Sekunden werden

, F                                        ,                                            und

mit Hilfe der senseBox gemessen.

Die                                            im Laufe der                                       gibt Aufschluss darüber, wie hoch die Photosyntheserate war (abhängige Variable). Die                                            wird bei den beiden Ansätzen gezielt verändert und muss daher ebenfalls dokumentiert werden (unabhängige Variable).

Die                                            wird aufgezeichnet, da sie die Photosyntheserate ebenfalls beeinflusst und daher Einfluss auf unsere Ergebnisse haben könnte (mögliche Störvariable). Hierfür ist kein eigener Sensor notwendig, da der                                     -Sensor diese auch aufzeichnen kann.

Screenshot Blockly-Programmcode Photosynthese © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

Programmcode für die senseBox

Anleitung

Aufgabe Führe das Experiment durch und nutze hierbei die folgende Anleitung.

Asasdasdasdasdasdas

asd

Teil 1: Vorbereitung der senseBox

- senseBox zusammenbauen und mit dem Strom verbinden

Bereite die senseBox dem Schema entsprechend vor. Verbinde hierzu die Sensoren und das Display über Kabel mit dem Mikrocontroller. Stecke das WiFi-Bee auf den Steckplatz. Verbinde den Mikrocontroller über den USB-Anschluss mit einer Stromquelle.

Schema MCU © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

- Code-Projekt bei Blockly herunterladen und in der senseBoxConnect-App öffnen

Lade die senseBoxConnect-App herunter, falls noch nicht geschehen. Öffne mit dem iPad das Code-Projekt „Photosynthese_1“ (im Qualifizierungskonzept auf lernen.digital oder programmiere selbst) und lade es entsprechend der Bild-Anleitung in die senseBox-App. Lege das iPad vorerst zur Seite.

Screenshot Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

- OTA-Modus auf der senseBox starten

Auf der senseBox den Switch Button gedrückt halten. Dabei den Reset Button drücken und wieder loslassen, den Switch Button aber weiter gedrückt halten, bis die Lampe neben dem Reset Button blinkt und auf dem Display „OTA-Modus“ angezeigt wird.

- Übertragung des Programm-Codes mit der App

Verbinde die senseBox mithilfe der Anleitung mit dem iPad und übertrage den Programm-Code. Die senseBox ist nun vorbereitet und kann zunächst vom Strom getrennt werden.

Screenshot Oberfläche senseBox Connect App, © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

Teil 2: Vorbereitung des Experiments

Für den Dunkelansatz einen Topf Basilikum an einem dunklen Ort mit etwas Licht (ggf. mit Stoff bedecken) platzieren. Die Sensoren und die Pflanze mit einem Gefäß so abdecken, dass ein luftdichter Raum entsteht (siehe Abbildung auf Seite 1). Darauf achten, dass die Sensoren nicht unmittelbar mit Pflanzenmaterial bedeckt sind. Schreibmaterial bereithalten. Dann die senseBox mit dem Strom verbinden, damit die Messung gestartet wird. Alle 30 Sekunden werden neue Werte angezeigt. Diese in der Tabelle auf Seite 7 eintragen. Nach 30 Minuten ist die Messung abgeschlossen. Die senseBox vom Strom trennen.

Für den Lichtansatz ebenso vorgehen. Statt einem dunklen Ort einen hellen wählen und ggf. durch weiteres Belichten (z.B. mit Pflanzenlampe oder Platz mit direktem Sonnenlicht) die Beleuchtung intensivieren. Verbinde die senseBox wieder mit dem Strom und starte so die zweite Messung.

Beobachtung

| Dunkelansatz | Lichtansatz |
| --- | --- |

| Zeit [s] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |
| 510 |  |  |  |  |  |  |
| 540 |  |  |  |  |  |  |
| 570 |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |
| 660 |  |  |  |  |  |  |
| 690 |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |
| 780 |  |  |  |  |  |  |
| 810 |  |  |  |  |  |  |
| 840 |  |  |  |  |  |  |
| 870 |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |
| 930 |  |  |  |  |  |  |
| 960 |  |  |  |  |  |  |
| 990 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 1110 |  |  |  |  |  |  |
| 1140 |  |  |  |  |  |  |
| 1170 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1230 |  |  |  |  |  |  |
| 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 1290 |  |  |  |  |  |  |
| 1320 |  |  |  |  |  |  |
| 1350 |  |  |  |  |  |  |
| 1380 |  |  |  |  |  |  |
| 1410 |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 1470 |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1530 |  |  |  |  |  |  |
| 1560 |  |  |  |  |  |  |
| 1590 |  |  |  |  |  |  |
| 1620 |  |  |  |  |  |  |
| 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 1680 |  |  |  |  |  |  |
| 1710 |  |  |  |  |  |  |
| 1740 |  |  |  |  |  |  |
| 1770 |  |  |  |  |  |  |

Ocimum basilicum in einem geschlossenen Gefäß: Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Dunkelansatz; Lichtansatz. Mittelwert; Standard-abweichung; Mittelwert; Standard-abweichung. Lichtintensität in lux. Temperatur in °C.

Aufgabe Werte das Experiment aus, indem du Texte zu den entsprechenden Überschriften verfasst. Nutze hierbei die Stichworte bzw. Leitfragen.

Asasdasdasdasdasdas

asd

Beschreibung der Daten

Diagramm // Basilikum (Ocimum basilicum) // Lichtansatz // Dunkelansatz // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Beleuchtungsstärke // Zeit // Temperatur // ppm // lux // °C // Mittelwert // im Durchschnitt // sinken // steigen // vergleichsweise // schwanken

Interpretation der Daten

Photosyntheserate // abhängig von // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Beleuchtungsstärke // Zeit // Temperatur // Einfluss // Je höher …, desto schneller/langsamer/stärker … // sinken bzw. steigen // Zellatmung // Hypothese // bestätigt oder widerlegt

Diskussion

- Welche Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse schwanken (Fehlerquellen)?

- Wie könnte man die Aussagekraft der Ergebnisse stärken?

- Wie viel CO2 enthält Raumluft durchschnittlich? Wie könnte ein Kontrollansatz für das Experiment aussehen und warum könnte es sinnvoll sein, diesen ebenfalls zu untersuchen?

- Die Photosyntheserate wird in der Literatur als Kohlenstoffdioxid-Assimilation pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt. Erläutere, wie unsere Werte weiterverarbeitet werden müssten, damit wir sie direkt mit Literaturwerten vergleichen könnten.

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip & van dem Brink, Malte; Lorke, Julia | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025). Schülermaterial_SenseBox_Licht. Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum 
[D4MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Schülermaterial_SenseBox_Licht_Lösung

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie| Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Arbeitsmaterial

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Titel:	Protokoll: Experiment zur Abhängigkeit der Photosyntheserate von Umweltfaktoren bei Ocimum basilicum

Lizenz: 	Das Material ist lizensiert unter CC BY-SA 4.0 Deed – Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Die Lizenz einzelner Komponenten kann wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Dies gilt auch, sofern nicht anders angemerkt, für alle Bilder in diesem Dokument. Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle Logos.

Lizenz-Link:	CC BY-SA 4.0

Ursprungsort:	https://d4mint.lbz.rwth-aachen.de/

Lernziele:

TZ 1 —> Die Schülerinnen und Schüler formulieren eine Forschungsfrage, indem sie die gegebene Abbildung betrachten und die Hauptproblematik oder das Forschungsinteresse identifizieren.

TZ 2 —>Die Schülerinnen und Schüler stellen eine Hypothese in Bezug auf die Untersuchung auf und begründen diese, indem sie auf ihre Vorkenntnisse über Photosynthese zurückgreifen.

TZ 3 —> Die Schülerinnen und Schüler beschreiben, was sie im Experiment beobachten werden, falls ihre Hypothese zutrifft, indem sie den Lückentext vervollständigen.

TZ 4 —> Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Anleitung, wie sie die senseBox für die Messungen programmieren müssen, indem sie den Lückentext dazu mithilfe des vorgegeben Programmcodes vervollständigen.

TZ 5 —> Die Schülerinnen und Schüler führen die Messung mir der senseBox durch, indem sie die senseBox anleitungsgemäß zusammenbauen, den Programmcode auf die senseBox übertragen und die für das Experiment notwendigen Daten erheben.

Einleitung

Die Abbildung zeigt den Aufbau des heutigen Experiments.

Aufgabe Formuliere eine Forschungsfrage und eine Hypothese und nutze hierzu die Informationen aus der Abbildung. Begründe deine Hypothese, indem du dich auf (Teil-) Reaktionen der Photosynthese beziehst.

Forschungsfrage

Welchen Einfluss hat eine veränderte Beleuchtungsstärke auf die Photosyntheserate von 
Ocimum basilicum?

Hypothese

Je höher die Beleuchtungsstärke, desto höher die Photosyntheserate von Basilikum.

Begründung: Die Umwandlung von Kohlenstoffdioxid und Wasser in Sauerstoff und Glucose erfolgt in mehreren Schritten. Im ersten Schritt wird Wasser in Sauerstoff, Protonen und Elektronen gespalten. Dieser Schritt ist lichtabhängig, sodass eine höhere Beleuchtungsstärke zu einer größeren Photosyntheserate führen müsste.

Vorhersagen

Aufgabe Beschreibe, was du im Experiment beobachten wirst, falls deine Hypothese zutrifft, indem du die folgenden Lücken vervollständigst.

„Die Photosyntheserate kann entweder als photosynthetische O2-Entwicklung (Sauerstoff) oder aber als photosynthetische    CO2    -Assimilation (       Kohlenstoffdioxid      ) pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt werden.“

Lexikon der Biologie, Spektrum, https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/photosyntheserate/51372

Wenn unsere Hypothese zutrifft, werden wir daher folgendes im Experiment beobachten:

Je höher die      Beleuchtungsstärke      , desto stärker sinkt die          CO2-Konzentration          in einem abgeschlossenen Raum mit einer Basilikum-Pflanze innerhalb einer halben Stunde, da die Pflanze mehr        Kohlenstoffdioxid       pro             Zeiteinheit            aufnimmt.

Material und Durchführung

Material

Basilikum-Pflanze im Topf, 1 Kiste, ggf. 1 Pflanzenlampe, 1 senseBox-Mikrocontroller mit 1 CO2- und 1 Helligkeits-Sensor (inkl. Zeiterfassung), Display, WiFi Bee und SD Bee, SD-Karte, 1 iPad mit senseBox Connect App

Durchführung

Aufgabe Die senseBox besteht aus einem Mikrocontroller und verschiedenen Umweltsensoren. Für eine Messung muss der Mikrocontroller programmiert werden. Auf Seite 4 ist der Programmcode für das geplante Experiment dargestellt. Vervollständige die folgende Versuchsdurchführung, indem du die fehlenden Informationen aus dem Programmcode abliest.

Um den Einfluss der Beleuchtungsstärke auf die Photosyntheserate von Basilikum zu untersuchen, werden ein Licht- und ein Dunkelansatz jeweils für insgesamt 1800000

Millisekunden bzw.    30     Minuten untersucht. Alle   10000    Millisekunden bzw.   10   Sekunden werden       Beleuchtungsstärke     , …  CO2-Konzentration       ,       Temperatur         und

Zeit               mit Hilfe der senseBox gemessen und auf dem       Display       abgelesen.

Die … CO2-Konzentration      im Laufe der            Zeit              gibt später Aufschluss darüber, wie hoch die Photosyntheserate war (abhängige Variable). Die     Beleuchtungsstärke      wird bei den beiden Ansätzen gezielt verändert und muss daher ebenfalls dokumentiert werden (unabhängige Variable).

Die             Temperatur             wird aufgezeichnet, da sie die Photosyntheserate ebenfalls beeinflusst und daher Einfluss auf unsere Ergebnisse haben könnte (mögliche Störvariable). Hierfür ist kein eigener Sensor notwendig, da der     Kohlenstoffdioxid    -Sensor diese auch aufzeichnen kann.

Screenshot Blockly-Programmcode Photosynthese © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

Programmcode für die senseBox

Anleitung

Aufgabe Führe das Experiment durch und nutze hierbei die folgende Anleitung.

Asasdasdasdasdasdas

asd

Teil 1: Vorbereitung der senseBox

- senseBox zusammenbauen und mit dem Strom verbinden

Bereite die senseBox dem Schema entsprechend vor. Verbinde hierzu die Sensoren und das Display über Kabel mit dem Mikrocontroller. Stecke das WiFi-Bee auf den Steckplatz. Verbinde den Mikrocontroller über den USB-Anschluss mit einer Stromquelle.

Schema MCU © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

- Code-Projekt bei Blockly herunterladen und in der senseBoxConnect-App öffnen

Lade die senseBoxConnect-App herunter, falls noch nicht geschehen. Öffne mit dem iPad das Code-Projekt „Photosynthese_1“ (im Qualifizierungskonzept auf lernen.digital oder programmiere selbst) und lade es entsprechend der Bild-Anleitung in die senseBox-App. Lege das iPad vorerst zur Seite.

Screenshot Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

- OTA-Modus auf der senseBox starten

Auf der senseBox den Switch Button gedrückt halten. Dabei den Reset Button drücken und wieder loslassen, den Switch Button aber weiter gedrückt halten, bis die Lampe neben dem Reset Button blinkt und auf dem Display „OTA-Modus“ angezeigt wird.

- Übertragung des Programm-Codes mit der App

Screenshot Oberfläche senseBox Connect App, © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

Verbinde die senseBox mithilfe der Anleitung mit dem iPad und übertrage den Programm-Code. Die senseBox ist nun vorbereitet und kann zunächst vom Strom getrennt werden.

Teil 2: Vorbereitung des Experiments

Für den Dunkelansatz einen Topf Basilikum an einem dunklen Ort mit etwas Licht (ggf. mit Stoff bedecken) platzieren. Die Sensoren und die Pflanze mit einem Gefäß so abdecken, dass ein luftdichter Raum entsteht (siehe Abbildung auf Seite 1). Darauf achten, dass die Sensoren nicht unmittelbar mit Pflanzenmaterial bedeckt sind. Schreibmaterial bereithalten. Dann die senseBox mit dem Strom verbinden, damit die Messung gestartet wird. Alle 30 Sekunden werden neue Werte angezeigt. Diese in der Tabelle auf Seite 7 eintragen. Nach 30 Minuten ist die Messung abgeschlossen. Die senseBox vom Strom trennen.

Für den Lichtansatz ebenso vorgehen. Statt einem dunklen Ort einen hellen wählen und ggf. durch weiteres Belichten (z.B. mit Pflanzenlampe oder Platz mit direktem Sonnenlicht) die Beleuchtung intensivieren. Verbinde die senseBox wieder mit dem Strom und starte so die zweite Messung.

Beobachtung

| Dunkelansatz | Lichtansatz |
| --- | --- |

| Zeit [s] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 28,32 | 764 | 15895 | 29,42 | 651 |
| 60 | 0 | 28,61 | 723 | 16153 | 29,53 | 601 |
| 90 | 0 | 28,77 | 715 | 19594 | 29,64 | 582 |
| 120 | 0 | 28,92 | 713 | 19804 | 29,80 | 554 |
| 150 | 0 | 29,03 | 708 | 20341 | 29,95 | 529 |
| 180 | 0 | 29,15 | 709 | 18624 | 30,08 | 512 |
| 210 | 0 | 29,25 | 711 | 17360 | 30,19 | 464 |
| 240 | 0 | 29,32 | 714 | 18389 | 30,28 | 451 |
| 270 | 0 | 29,39 | 720 | 18089 | 30,39 | 444 |
| 300 | 0 | 29,40 | 723 | 16374 | 30,50 | 438 |
| 330 | 0 | 29,49 | 729 | 16510 | 30,56 | 431 |
| 360 | 0 | 29,52 | 734 | 15796 | 30,67 | 423 |
| 390 | 0 | 29,56 | 739 | 14026 | 30,71 | 393 |
| 420 | 0 | 29,59 | 749 | 14537 | 30,76 | 382 |
| 450 | 0 | 29,61 | 754 | 13791 | 30,83 | 377 |
| 480 | 0 | 29,64 | 760 | 13182 | 30,89 | 373 |
| 510 | 0 | 29,68 | 767 | 14233 | 30,93 | 369 |
| 540 | 0 | 29,70 | 771 | 12850 | 30,98 | 362 |
| 570 | 0 | 29,71 | 774 | 9489 | 30,95 | 339 |
| 600 | 0 | 29,74 | 781 | 11198 | 31,01 | 338 |
| 630 | 0 | 29,76 | 788 | 10387 | 31,04 | 334 |
| 660 | 0 | 29,77 | 796 | 13022 | 31,08 | 331 |
| 690 | 0 | 29,77 | 805 | 11683 | 31,14 | 327 |
| 720 | 0 | 29,81 | 810 | 20043 | 31,21 | 323 |
| 750 | 0 | 29,78 | 811 | 22279 | 31,39 | 318 |
| 780 | 0 | 29,78 | 815 | 19485 | 31,50 | 311 |
| 810 | 0 | 29,83 | 821 | 18573 | 31,59 | 299 |
| 840 | 0 | 29,80 | 827 | 16097 | 31,62 | 287 |
| 870 | 0 | 29,84 | 831 | 11173 | 31,65 | 282 |
| 900 | 0 | 29,85 | 833 | 15737 | 31,68 | 281 |
| 930 | 0 | 29,83 | 838 | 9151 | 31,65 | 276 |
| 960 | 0 | 29,85 | 844 | 17706 | 31,69 | 275 |
| 990 | 0 | 29,87 | 869 | 21429 | 31,79 | 273 |
| 1020 | 0 | 29,85 | 879 | 21159 | 31,90 | 272 |
| 1050 | 0 | 29,85 | 882 | 20278 | 31,97 | 267 |
| 1080 | 0 | 29,85 | 883 | 16673 | 32,06 | 259 |
| 1110 | 0 | 29,84 | 885 | 12233 | 32,11 | 256 |
| 1140 | 0 | 29,85 | 889 | 8086 | 32,17 | 255 |
| 1170 | 0 | 29,87 | 893 | 4754 | 32,19 | 253 |
| 1200 | 0 | 29,85 | 901 | 4011 | 32,23 | 250 |
| 1230 | 0 | 29,88 | 906 | 3641 | 32,28 | 247 |
| 1260 | 0 | 29,85 | 909 | 3431 | 32,31 | 244 |
| 1290 | 0 | 29,85 | 912 | 3299 | 32,32 | 241 |
| 1320 | 0 | 29,88 | 915 | 3168 | 32,30 | 240 |
| 1350 | 0 | 29,87 | 920 | 3060 | 32,35 | 240 |
| 1380 | 0 | 29,87 | 930 | 2965 | 32,37 | 240 |
| 1410 | 0 | 29,88 | 940 | 2849 | 32,37 | 239 |
| 1440 | 0 | 29,88 | 944 | 2755 | 32,41 | 238 |
| 1470 | 0 | 29,87 | 948 | 2671 | 32,40 | 237 |
| 1500 | 0 | 29,88 | 949 | 2608 | 32,42 | 237 |
| 1530 | 0 | 29,88 | 950 | 2551 | 32,42 | 237 |
| 1560 | 0 | 29,87 | 956 | 2499 | 32,44 | 237 |
| 1590 | 0 | 29,88 | 972 | 2449 | 32,47 | 237 |
| 1620 | 0 | 29,92 | 977 | 2407 | 32,47 | 237 |
| 1650 | 0 | 29,88 | 982 | 2357 | 32,45 | 238 |
| 1680 | 0 | 29,89 | 985 | 2168 | 32,44 | 239 |
| 1710 | 0 | 29,89 | 988 | 2301 | 32,48 | 240 |
| 1740 | 0 | 29,91 | 993 | 2312 | 32,48 | 239 |
| 1770 | 0 | 29,88 | 1005 | 2296 | 32,50 | 240 |

Ocimum basilicum in einem geschlossenen Gefäß: Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Dunkelansatz; Lichtansatz. Mittelwert; Standard-abweichung; Mittelwert; Standard-abweichung. Lichtintensität in lux; 0; 0; 11220; 6882. Temperatur in °C; 29,67; 0,34; 31,48; 0,90.

Aufgabe Werte das Experiment aus, indem du Texte zu den entsprechenden Überschriften verfasst. Nutze hierbei die Stichworte bzw. Leitfragen.

Asasdasdasdasdasdas

asd

Beschreibung der Daten

Diagramm // Basilikum (Ocimum basilicum) // Lichtansatz // Dunkelansatz // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Beleuchtungsstärke // Zeit // Temperatur // ppm // lux // °C // Mittelwert // im Durchschnitt // sinken // steigen // vergleichsweise // schwanken

Das Diagramm zeigt die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit für zwei Ansätze: Beim Dunkelansatz wurde eine Basilikum-Pflanze (Ocimum basilicum) in ein abgedunkeltes geschlossenes Gefäß gesetzt, während die Pflanze beim Lichtansatz im geschlossenen Gefäß beleuchtet wurde.

Bei unserem Dunkelansatz lag die Beleuchtungsstärke im Durchschnitt bei 0 lux und die durchschnittliche Temperatur bei 29,67 °C. Während die CO2-Konzentration innerhalb der ersten Minute von etwa 800 ppm auf ca. 700 ppm sank, nahm sie dann im Laufe der Zeit bis zum Ende der Messung (30 Minuten) wieder zu. Zuletzt lag die CO2-Konzentration beim Dunkelansatz bei ca. 1000 ppm.

Beim Lichtansatz lagen die Mittelwerte für Beleuchtungsstärke bzw. Temperatur bei 11250 lux bzw. 31,48 °C. Die Standardabweichung der Beleuchtungsstärke ist mit 6882 lux auffallend groß. Die Werte haben also vergleichsweise stark geschwankt. Die ersten Kohlenstoffdioxid-Werte liegen zwischen 600 und 900 ppm. Im Laufe der Zeit sinken sie nach 30 Minuten bis auf ca. 250 ppm. Ab ca. 20 Minuten nach Beginn der Messung kann man sehen, dass die Werte nicht mehr so stark fallen, wie davor, und am Ende nahezu konstant bleiben.

Interpretation der Daten

Photosyntheserate // abhängig von // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Beleuchtungsstärke // Zeit // Temperatur // Einfluss // Je höher …, desto schneller/langsamer/stärker … // sinken bzw. steigen // Zellatmung // Hypothese // bestätigt oder widerlegt

Wir haben die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit gemessen. Wenn die Kurve stark fällt, heißt das, dass die Photosyntheserate zu diesem Zeitpunkt hoch ist. Wenn die Kurve flach ist bzw. weniger fällt, ist die Photosyntheserate niedriger.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei Licht Photosynthese stattfindet, da die Kohlenstoffdioxid-Konzentration mit der Zeit abnimmt. Ab ca. 250 ppm Kohlenstoffdioxid findet keine weitere Abnahme statt. Wahrscheinlich ist hier der CO2-Kompensationspunkt unter den gegebenen Bedingungen erreicht und es wird genauso viel CO2 durch die Photosynthese verbraucht, wie durch die weiter ablaufende Zellatmung entsteht.

Beim Dunkelansatz hingegen steigt die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Das zeigt, dass keine Photosynthese stattfindet. Stattdessen überwiegt die Zellatmung.

Unsere Hypothese „Je höher die Beleuchtungsstärke, desto höher die Photosyntheserate von Basilikum.“ wurde so zwar bestätigt. Da bei unserem Dunkelansatz allerdings nicht wenig, sondern gar keine Beleuchtung vorlag, müssten für eine aussagekräftige quantitative Bewertung zur Abhängigkeit der Photosyntheserate von der Beleuchtungsstärke noch ein oder mehrere Ansätze mit einer Beleuchtungsstärke zwischen 0 und 11251 lux gemessen werden (siehe z.B. Werte für 394 lux).

Die Temperatur wurde, als potenzielle Störvariable, ebenfalls aufgezeichnet. Da sie sich durchschnittlich nur um 1,81 °C zwischen Licht- und Dunkelansatz unterschied, hatte sie wahrscheinlich keinen Einfluss auf unsere Ergebnisse.

Diskussion

- Welche Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse schwanken (Fehlerquellen)?

- Wie könnte man die Aussagekraft der Ergebnisse stärken?

- Wie viel CO2 enthält Raumluft durchschnittlich? Wie könnte ein Kontrollansatz für das Experiment aussehen und warum könnte es sinnvoll sein, diesen ebenfalls zu untersuchen?

- Die Photosyntheserate wird in der Literatur als Kohlenstoffdioxid-Assimilation pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt. Erläutere, wie unsere Werte weiterverarbeitet werden müssten, damit wir sie direkt mit Literaturwerten vergleichen könnten.

Je nach Positionierung der Sensoren kann es sein, dass die gemessene Beleuchtungsstärke durch den Schatten der Pflanze nicht derjenigen entspricht, die tatsächlich auf der Pflanzen-Oberfläche vorliegt. Innerhalb der ersten Minute werden außerdem bei jeder Messung außergewöhnlich hohe Werte erhalten. Da eine so schnelle Abnahme aufgrund der Photosynthese eher unwahrscheinlich ist, ist dies wahrscheinlich auf die Reaktionszeit des Sensors zurückzuführen. Ist die Pflanze gestresst (z.B. Wassermangel oder sehr hohe Temperatur), so ist ein Einfluss auf die Ergebnisse (z.B. durch Schließung der Stomata) ebenfalls wahrscheinlich. Geschlossene Stomata und starke Beleuchtung könnten dazu führen, dass der Anteil an Photorespiration deutlich steigt und so sogar ein Anstieg der CO2-Konzentration gemessen werden könnte. Unterschiede können auch entstehen, wenn Pflanzen genutzt werden, die sich stark in der gesamten Blattfläche unterscheiden.

Um die Aussagekraft zu stärken, sollte daher zum Beispiel die gleiche Pflanze genutzt werden oder zumindest auf die Nutzung von ähnlich stark beblätterten Pflanzen geachtet werden. Die Bestimmung der Blattfläche würde zur Vergleichbarkeit und damit zusätzlich zur Aussagekraft der Ergebnisse beitragen. Stress, wie Wassermangel, sollte vermieden werden. Außerdem sollten pro Beleuchtungsstärke mehrere Pflanzen getestet werden, um auszuschließen, dass die Werte zufällig zustande kommen. Man könnte außerdem mehr als zwei Testansätze, also Messungen bei weiteren Beleuchtungsstärken durchführen, um eine feinere Abstufung der quantitativen Ergebnisse zu erhalten und so ggf. auch Hinweise auf den Lichtkompensationspunkt zu erhalten.

Raumluft enthält durchschnittlich zwischen 400 und 1000 ppm Kohlenstoffdioxid (https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf), je nachdem, wie viele Personen sich wie lange darin aufhalten und wie viel gelüftet wird. Um einen Bezugswert für unser Experiment zu erhalten und auszuschließen, dass die hergestellten Bedingungen einen Einfluss auf die Messung haben (z.B. Lichteinfluss auf Sensor o.ä.), könnte man eine Kontrolle ansetzen. Hierbei könnte z.B. man den Kohlenstoffdioxid-Gehalt der Luft im genutzten Gefäß messen, ohne eine Pflanze darin zu platzieren (siehe Diagramm bei Ergebnissen).

Um unsere Werte mit Literaturwerten vergleichen zu können, müssten wir die Photosyntheserate als Änderung der Kohlenstoffdioxid-Konzentration pro Zeiteinheit berechnen. Hierzu könnten wir zum Beispiel immer zwischen zwei Messpunkten die CO2-Differenz berechnen und durch die verstrichene Zeit (bei uns 10 Sekunden, siehe Programm-Code) dividieren. Dann würden wir die mittlere Photosyntheserate für dieses Messintervall erhalten. Außerdem müssten wir die Blattfläche der Pflanze bestimmen und bei unseren Ergebnissen einberechnen.

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip; van dem Brink, Malte; Lorke, Julia | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025) Schülermaterial_SenseBox_Licht_Lösung. Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Zuordnung_KLP_MKR_Sek1

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University |Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University |Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Fortbildungskonzept

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Kernlehrplan Biologie Sekundarstufe I Gymnasium

Inhaltsfeld 4: Ökologie und Naturschutz

Umgang mit Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler können…

- das Grundprinzip der Fotosynthese beschreiben und sie als Energiebereitstellungsprozess dem Grundprinzip der Zellatmung gegenüberstellen.

Kernlehrplan Naturwissenschaften Sekundarstufe I Gesamtschule

Naturwissenschaften (fächerintegriert)

Inhaltsfeld Sonne, Wetter, Jahreszeiten

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler können…

- experimentell nachweisen, dass bei der Fotosynthese der energiereiche Stoff Stärke nur in grünen Pflanzenteilen und bei Verfügbarkeit von Lichtenergie entsteht.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler können…

- Messdaten in ein vorgegebenes Koordinatensystem eintragen und gegebenenfalls durch eine Messkurve verbinden sowie aus Diagrammen Messwerte ablesen und dabei interpolieren.

- den Einfluss abiotischer Faktoren (u. a. auf das Pflanzenwachstum) aus einer Tabelle oder einem Diagramm entnehmen.

Inhaltsfeld Ökosysteme und Ressourcen

Umgang mit Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler können…

- die wichtigsten Bestandteile und die prozentuale Zusammensetzung des Gasgemisches Luft benennen.

- das Prinzip der Fotosynthese als Prozess der Umwandlung von Lichtenergie in chemisch gebundene Energie erläutern und der Zellatmung gegenüberstellen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler können…

- bei Untersuchungen (u. a. von Wasser und Luft) Fragestellungen, Vorgehensweisen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen nachvollziehbar dokumentieren.

- aus Tabellen oder Diagrammen Gehaltsangaben (in g/l oder g/cm³ bzw. in Prozent) entnehmen und interpretieren.

Biologie (fachspezifisch)

Inhaltsfeld Tiere und Pflanzen im Jahresverlauf

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler können…

- experimentell nachweisen, dass bei der Fotosynthese der energiereiche Stoff Stärke nur in grünen Pflanzenteilen und bei Verfügbarkeit von Lichtenergie entsteht.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler können…

- den Einfluss abiotischer Faktoren (u. a. auf das Pflanzenwachstum) aus einer Tabelle oder einem Diagramm entnehmen.

Inhaltsfeld Ökosysteme und ihre Veränderungen

Umgang mit Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler können…

- das Prinzip der Fotosynthese als Prozess der Umwandlung von Lichtenergie in chemisch gebundene Energie erläutern und der Zellatmung gegenüberstellen.

Kernlehrplan Wahlpflichtfach Informatik Sekundarstufe I Gesamtschule/ Sekundarschule

Inhaltsfeld Algorithmen

Die Schülerinnen und Schüler

- ermitteln durch die Analyse eines Algorithmus dessen Ergebnis (MI),

- (entwerfen und implementieren einfache Algorithmen unter Verwendung von Variablen (MI).)

MI: Modellieren und Implementieren (Kompetenzbereich)

Kernlehrplan Wahlpflichtfach Informatik Sekundarstufe I Gesamtschule/ Sekundarschule

Inhaltsfeld 2: Algorithmen

Die Schülerinnen und Schüler

- reflektieren den Entwurfsprozess und beschreiben ihn auch fachsprachlich (A),

- (implementieren und kommentieren Algorithmen in einer Programmierumgebung (MI)).

MI: Modellieren und Implementieren, A: Argumentieren (Kompetenzbereiche)

Medienkompetenzrahmen

1. Bedienen und Anwenden

1.1 Medienausstattung (Hardware)

Medienausstattung (Hardware) kennen, auswählen und reflektiert anwenden; mit dieser verantwortungsvoll umgehen

1.2 Digitale Werkzeuge

Verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funktionsumfang kennen, auswählen sowie diese kreativ, reflektiert und zielgerichtet einsetzen

1.3 Datenorganisation

Informationen und Daten sicher speichern, wiederfinden und von verschiedenen Orten abrufen; Informationen und Daten zusammenfassen, organisieren und strukturiert aufbewahren

4. Produzieren und Präsentieren

4.1 Medienproduktion und Präsentation

Medienprodukte adressatengerecht planen, gestalten und präsentieren; Möglichkeiten des Veröffentlichens und Teilens kennen und nutzen

4.2 Gestaltungsmittel

Gestaltungsmittel von Medienprodukten kennen, reflektiert anwenden sowie hinsichtlich ihrer Qualität, Wirkung und Aussageabsicht beurteilen

6. Problemlösen und Modellieren

6.1 Prinzipien der digitalen Welt

Grundlegende Prinzipien und Funktionsweisen der digitalen Welt identifizieren, kennen, verstehen und bewusst nutzen

6.2 Algorithmen erkennen

Algorithmische Muster und Strukturen in verschiedenen Kontexten erkennen, nachvollziehen und reflektieren

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip; van dem Brink, Malte; Lorke, Julia; | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025). Zuordnung_KLP_MKR_Sek1 https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Zuordnung_KLP_MKR_Sek2_OER

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University |Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Fortbildungskonzept

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Kernlehrplan Biologie Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule

Inhaltsfeld Stoffwechselphysiologie

Sachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler…

- erläutern den Zusammenhang zwischen Primär- und Sekundärreaktionen der Fotosynthese aus stofflicher und energetischer Sicht.

Erkenntnisgewinnungskompetenz

Die Schülerinnen und Schüler…

- analysieren anhand von Daten die Beeinflussung der Fotosyntheserate durch abiotische Faktoren.

Kernlehrplan Informatik Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule

Inhaltsfeld Algorithmen

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren und erläutern Algorithmen und Programme (A)

- (implementieren iterative und rekursive Algorithmen auch unter Verwendung von dynamischen Datenstrukturen (I))

I: Implementieren, A: Argumentieren (Kompetenzbereiche)

Medienkompetenzrahmen

1. Bedienen und Anwenden

1.1 Medienausstattung (Hardware)

Medienausstattung (Hardware) kennen, auswählen und reflektiert anwenden; mit dieser verantwortungsvoll umgehen

1.2 Digitale Werkzeuge

Verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funktionsumfang kennen, auswählen sowie diese kreativ, reflektiert und zielgerichtet einsetzen

1.3 Datenorganisation

Informationen und Daten sicher speichern, wiederfinden und von verschiedenen Orten abrufen; Informationen und Daten zusammenfassen, organisieren und strukturiert aufbewahren

4. Produzieren und Präsentieren

4.1 Medienproduktion und Präsentation

Medienprodukte adressatengerecht planen, gestalten und präsentieren; Möglichkeiten des Veröffentlichens und Teilens kennen und nutzen

4.2 Gestaltungsmittel

Gestaltungsmittel von Medienprodukten kennen, reflektiert anwenden sowie hinsichtlich ihrer Qualität, Wirkung und Aussageabsicht beurteilen

6. Problemlösen und Modellieren

6.1 Prinzipien der digitalen Welt

Grundlegende Prinzipien und Funktionsweisen der digitalen Welt identifizieren, kennen, verstehen und bewusst nutzen

6.2 Algorithmen erkennen

Algorithmische Muster und Strukturen in verschiedenen Kontexten erkennen, nachvollziehen und reflektieren

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip; van dem Brink, Malte; Lorke, Julia; | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025). Zuordnung_KLP_MKR_Sek2_OER. Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Schülermaterial_SenseBox_Atmung

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University @Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Fortbildungskonzept

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Titel:	Protokoll: Untersuchung von eingeatmeter und ausgeatmeter Luft mit der 
senseBox

Lizenz: 	Das Material ist lizensiert unter CC BY-SA 4.0 Deed – Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Die Lizenz einzelner Komponenten kann wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Dies gilt auch, sofern nicht anders angemerkt, für alle Bilder in diesem Dokument. Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle Logos.

Lizenz-Link:	CC BY-SA 4.0

Ursprungsort:	https://d4mint.lbz.rwth-aachen.de/

Groblernziel: Die Schülerinnen und Schüler erlernen die Grundlagen des wissenschaftlichen Forschungsprozesses und der technischen Messung, indem sie eine Forschungsfrage formulieren, eine Hypothese aufstellen, die senseBox zusammenbauen, Daten erheben und interpretieren, Ergebnisse diskutieren und technische Aspekte der Messung verstehen.

Kompetenzen: 
Umgang mit Fachwissen: Wissen sinnvoll organisieren und strukturieren

Erkenntnisgewinnung: Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen, diese mit Experimenten und anderen Methoden hypothesengeleitet zu untersuchen und Ergebnisse zu verallgemeinern

Medienkompetenz: Informationsrecherche zielgerichtet durchführen, Digitale Werkzeuge kennen und zielgerichtet einsetzen, grundlegende Prinzipien der digitalen Welt und ihrer Funktionsweise kennen und bewusst nutzen

Fachlicher Lerninhalt: -	Atmung und Blutkreislauf (Bau und Funktion der Atmungsorgane, Gasaustausch in der Lunge); -	Unterschied zwischen eingeatmeter und ausgeatmeter Luft in Bezug auf den Kohlendioxidgehalt und die Temperatur

Teillernziele

TZ 1 —> Die Schülerinnen und Schüler formulieren eine Forschungsfrage, indem sie den    gegebenen Informationstext lesen und die Hauptproblematik oder das Forschungsinteresse identifizieren.

TZ 2 —> Die Schülerinnen und Schüler stellen eine Hypothese in Bezug auf die Untersuchung auf und begründen diese, indem sie sich auf relevante Informationen des Einführungstextes beziehen.

TZ 3 —> Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Messung mir der senseBox vor, indem sie die senseBox anleitungsgemäß zusammenbauen. Ferner schreiben die Schülerinnen und Schüler das Programm für die CO2- und Temperaturmessung und übertragen dies auf die senseBox.

TZ 4 —> Die Schülerinnen und Schüler führen die Untersuchung zur CO2- und Temperaturmessung von ein- und ausgeatmeter Luft durch, indem sie die Werte vom Display des Sensors ablesen und in eine Tabelle übertragen und diese ferner in vollständigen Sätzen formulieren.

TZ 5 —> Die Schülerinnen und Schüler deuten die gemessenen Daten, indem sie die Ergebnisse mit ihrem Wissen über Atmung begründen.

TZ 6 —> Die Schülerinnen und Schüler diskutieren ihre gemessenen Daten, indem sie die gegebenen Leitfragen beantworten.

Oder: …, indem sie die durchschnittliche Körpertemperatur und von Menschen und den CO2-Gehalt von ausgeatmeter Luft recherchieren und diese mit ihren Ergebnissen vergleichen. Ferner überlegen die Schülerinnen und Schüler sich Gründe für Abweichungen ihrer Messergebnisse von den Werten der Literatur und reflektieren die Signifikanz ihrer Messung.

TZ 7 —> Die Schülerinnen und Schüler fördern ihr technisches Verständnis, indem sie mithilfe einer Abbildung erklären, warum es wichtig ist, dass das Display der senseBox nach jedem gemessenen Wert gelöscht wird.

Einleitung

Aufgabe: Formuliert eine Forschungsfrage sowie eine begründete Vermutung zur 
heutigen Untersuchung. Nutzt hierfür den folgenden Text.

Eingeatmete und ausgeatmete Luft haben teilweise unterschiedliche Eigenschaften. Wenn wir Luft einatmen, gelangt diese über die Atemwege bis in die Lungenbläschen, wo Sauerstoff aus der Luft in das Blut übergeht. Der Sauerstoff wird dann im ganzen Körper für die Energiegewinnung benutzt. Hierbei entsteht Kohlenstoffdioxid, das vom Körper nicht verwertet werden kann. Durch das Ausatmen wird es aus dem Körper abgegeben. Eingeatmete und ausgeatmete Luft enthalten also unterschiedlich viel Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Auch die Temperatur ist meist unterschiedlich, da Umgebungs- und Körpertemperatur sich in der Regel unterscheiden.

Mithilfe spezieller Sensoren können der Kohlenstoffdioxidgehalt und die Temperatur von eingeatmeter und ausgeatmeter Luft gemessen werden.

Forschungsfrage

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vermutung

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Begründung: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durchführung

Aufgabe: Nutzt die folgende Anleitung, um die Messung vorzubereiten und durchzuführen. Beim Programmieren kommt es auf Details an. Lest die Anleitung also aufmerksam und Schritt für Schritt, um keine wichtigen Informationen zu übersehen.

Zum Messen des Kohlenstoffdioxid-Gehalts und der Temperatur nutzen wir die senseBox. Sie besteht aus verschiedenen Sensoren und Bees, einem Display sowie einem Mikrocontroller (MCU).

Mikrocontroller/Microcontrollunit (MCU)

Display

WiFi Bee

CO2- und Temperatur-Sensor

- Mit den Sensoren können bestimmte Umweltfaktoren gemessen werden, z.B. Temperatur und 
Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft.

- Bees stellen Verbindungen zu anderen Geräten her. Das WiFi-Bee ist ein Verbindungsstück, um die senseBox mit dem Internet/dem iPad zu verbinden.

- Mit dem Display können die gemessenen Daten angezeigt werden.

- Der Mikrocontroller ist ein Mini-Computer, der die Informationen aus den angeschlossenen Bauteilen verarbeiten kann. Dieser Vorgang muss von uns programmiert und auf die senseBox übertragen werden. Erst dann können wir die Messung durchführen.

Die 3 Schritte der Durchführung:

Zum Programmieren nutzen wir Blockly, eine Programmierumgebung, in der das Programm aus bestehenden Bausteinen zusammengesetzt werden muss.

senseBox entsprechend des Versuchs zusam-menbauen (S. 3)

- Programm für die Messung schreiben und auf die senseBox übertragen (S. 5)

- Untersuchung durchführen (S. 9)

Teil 1: Anleitung senseBox zusammenbauen

- Verbindet den oben abgebildeten Kohlenstoffdioxid-Temperatur-Sensor, das Display und das WiFi-Bee mit der MCU.

  - Für das Verbinden des Sensors sowie des Displays mit der MCU wird jeweils ein JST-JST-Kabel verwendet. Lege dir diese bereit.

12C/Wire-Ports

An den 5 rechten weißen Anschlüssen werden alle grünen Umweltsensoren sowie das Display angeschlossen.

JST-JST-Kabel

Schließe nun den Sensor und das Display an jeweils einem der fünf I2C/Wire-Ports mit einem JST-JST Kabel an die MCU an.

USB-Anschluss

Die MCU muss durchgehend mit Strom versorgt werden- Dafür muss die MCU mit dem USB-C-USB-A-Kabel an einer Stromquelle (bspw. Laptop, Powerbank, Adapter) angeschlossen werden.

Reset-Button

XBEE-Steckplatz

XBEEs sind kleine Zusatzmodule mit denen die senseBox um Funktionen wie WiFi oder eine SD-Karte erweitert werden kann. Hier kann ein microSD-Modul angeschlossen werden.

XBEE-Steckplatz 1

XBEEs sind kleine Zusatzmodule mit denen die senseBox um Funktionen wie WiFi oder eine SD-Karte erweitert werden kann. Hier kann das WiFi-Bee angeschlossen werden.

Switch-Button

- Schließt das WiFi-Bee an.

  - Notiert euch die WiFi-ID des WiFi-Bee. Dies sind die letzten 4 Ziffern/Buchstaben der MAC-ID auf der Unterseite des WiFi-Bee.

__ __ __ __

  - Steckt das WiFi-Bee auf den XBEE-Steckplatz 1. Orientiert das WiFi-Bee entsprechen der Abbildung auf dem Microcontroller. Die Kontakte müssen vorsichtig aber richtig reingedrückt werden.

WiFi-ID

- Verbindet die MCU über den USB-C-Anschluss des Mikrocontrollers mit einer Stromquelle.

  - Steckt dafür das USB-C-USB-A-Kabel in den entsprechenden Anschluss der MCU und den USB-A Stecker in einer beliebigen Stromquelle ein.

Der fertige Aufbau für diesen Versuch:

Teil 2: Programm für unsere Messung schreiben und das Programm auf die senseBox übertragen

Aufgabe: Die folgenden Textblöcke beschreiben, welche Vorgänge durch das Programm in Gang gesetzt werden sollen. Verbindet sie mit den dazugehörigen Programmblöcken der Programmierwelt Blockly. Durch erfolgreiches Verbinden erhaltet ihr ein Lösungswort.

1

Die aktuelle Displayaufschrift wird gelöscht. (M)

2

Wiederkehrend laufen dann in einer Endlosschleife folgende Prozesse ab: (T)

Anschließend wird der Text geschrieben, der auf dem Display für die entsprechenden Werte angezeigt werden soll. (N)

3

Screenshots aus Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

4

Das Display wird einmalig initialisiert, also hochgefahren, damit es im weiteren Programmverlauf genutzt werden kann. (A)

5

Eine neue Aufschrift wird hinzugefügt. Für diese werden zunächst Farbe, Größe und Position der Schrift festgelegt. (U)

6

Auf dem Display soll alles folgende angezeigt werden. (g)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lösungswort:

Zusatz: Informatisches Hintergrundwissen

Aufgabe: Ein Mikrocontroller soll programmiert werden, um auf dem Display Informationen und Messdaten anzeigen zu lassen. Begründet, warum die zuvor erarbeiteten Schritte wichtig sind, indem ihr die folgenden Fragen beantwortet.

- Welche Bedeutung hat die einmalige Initialisierung des Displays zu Beginn des Programms?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

© Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

Warum ist es wichtig, die aktuelle Displayaufschrift zu löschen, bevor neue Daten angezeigt werden? Nutze die folgende Abbildung zur Argumentation.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Warum werden zuerst Farbe, Größe und Position der Schrift festgelegt, bevor Text auf dem Display angezeigt wird?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Warum muss das Programm in einer Endlosschleife laufen, nachdem die Umweltdaten angezeigt wurden?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programmierung durchführen

Aufgabe: Erstellt mit Hilfe der Anleitung den Programmcode für die Untersuchung. Spielt diesen im Anschluss auf die senseBox.

|  | Anleitung |
| --- | --- |
| Erstellen des Programmcodes |  |
|  | - Öffnet auf dem iPad die Homepage https://blockly.sensebox.de/. |
|  | - Wählt das richtige Board (senseBox MCU). Screenshot der Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de |
|  | 1. 2. 3. 4. Stellt sicher, dass der Tablet Modus aktiviert ist. Screenshots der Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de |
|  | - Programmierung über Blockly: Erstellt den Programmcode für unsere Untersuchung. Nutzt dafür die Textblöcke auf S. 5 und orientiert euch an der Reihenfolge des Lösungswortes. Nutzt bei Bedarf die Hilfekarten 1-3. |
|  | - Vergleicht euer Ergebnis mit dem auf der Lösungskarte und korrigiert den Programmcode gegebenenfalls. |

| Code-Projekt kompilieren und auf die senseBox laden |  |
| --- | --- |
|  | - Startet den OTA-Update-Modus auf der senseBox: Haltet auf der senseBox den Switch-Button gedrückt. Drückt kurz den Reset-Button ohne den Switch-Button loszulassen. Lasst den Switch-Button erst los, wenn die Lampe neben dem Reset-Button blinkt und auf dem Display „OTA-Modus“ angezeigt wird. |
|  | - Kompiliert das Code-Projekt (orangefarbiger Button oben rechts). 1. Screenshots der Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de 2. 3. In „senseBox“ öffnen? Abbrechen Öffnen A |
|  | - Übertragt den Programm-Code mithilfe der App. Verbindet das iPad mithilfe der Bildanleitung mit der senseBox und übertragt den Programmcode. Die senseBox führt nun die Messungen durch. Screenshot Oberfläche senseBox Connect App, © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de Sobald in der App „disconnected“ angezeigt wird, können die Daten vom Display ablesen werden. |

Teil 3: Durchführung der Untersuchung

Aufgabe: Legt den CO2-Sensor frei auf den Tisch. Lest die Temperatur und den Kohlenstoffdioxid-Gehalt von dem Display ab. Notiert euch eure Werte unter Beobachtung. Pustet oder haucht dann vorsichtig auf den CO2-Sensor und lest die Werte erneut ab.

Beobachtung

|  | Raumluft (eingeatmete Luft) | ausgeatmete Luft |
| --- | --- | --- |
| Temperatur in °C |  |  |
| Kohlenstoffdioxid-Gehalt in ppm |  |  |

Aufgabe Beschreibe deine Daten in ganzen Sätzen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Diskussion

Deutung

Aufgabe: Deutet eure Daten, indem ihr die Ergebnisse mit eurem Wissen über Atmung begründest. Gebt an, ob die anfangs aufgestellte Vermutung bestätigt oder widerlegt wurde.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aufgabe: Diskutiert die erhaltenen Daten, indem ihr folgende Fragen beantwortet.

- Recherchiert die durchschnittliche Körpertemperatur von Menschen und den Kohlenstoffdioxid-Gehalt von ausgeatmeter Luft. Stimmen die Werte mit deinen Messungen überein? Was könnten Gründe für Abweichungen sein?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ihr habt bei jeder Messung einen Wert für die Temperatur und einen für den Kohlenstoffdioxid-Gehalt aufgeschrieben. Warum könnte das Aufzeichnen von mehr Werten von Vorteil sein?

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip; van dem Brink, Malte; Lorke, Julia | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025). Schülermaterial_SenseBox_Atmung. Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Schülermaterial_SenseBox_Atmung_Lösung

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Fortbildungskonzept

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Titel:	MuLö Protokoll: Untersuchung von eingeatmeter und ausgeatmeter Luft mit der senseBox

Lizenz: 	Das Material ist lizensiert unter CC BY-SA 4.0 Deed – Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Die Lizenz einzelner Komponenten kann wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Dies gilt auch, sofern nicht anders angemerkt, für alle Bilder in diesem Dokument. Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle Logos.

Lizenz-Link:	CC BY-SA 4.0

Ursprungsort:	https://d4mint.lbz.rwth-aachen.de/

s

Groblernziel: Die Schülerinnen und Schüler erlernen die Grundlagen des wissenschaftlichen Forschungsprozesses und der technischen Messung, indem sie eine Forschungsfrage formulieren, eine Hypothese aufstellen, die senseBox zusammenbauen, Daten erheben und interpretieren, Ergebnisse diskutieren und technische Aspekte der Messung verstehen.

Kompetenzen: 
Umgang mit Fachwissen: Wissen sinnvoll organisieren und strukturieren

Erkenntnisgewinnung: Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen, diese mit Experimenten und anderen Methoden hypothesengeleitet zu untersuchen und Ergebnisse zu verallgemeinern

Medienkompetenz: Informationsrecherche zielgerichtet durchführen, Digitale Werkzeuge kennen und zielgerichtet einsetzen, grundlegende Prinzipien der digitalen Welt und ihrer Funktionsweise kennen und bewusst nutzen

Fachlicher Lerninhalt: -	Atmung und Blutkreislauf (Bau und Funktion der Atmungsorgane, Gasaustausch in der Lunge); -	Unterschied zwischen eingeatmeter und ausgeatmeter Luft in Bezug auf den Kohlendioxidgehalt und die Temperatur

Teillernziele

TZ 1 —> Die Schülerinnen und Schüler formulieren eine Forschungsfrage, indem sie den    gegebenen Informationstext lesen und die Hauptproblematik oder das Forschungsinteresse identifizieren.

TZ 2 —> Die Schülerinnen und Schüler stellen eine Hypothese in Bezug auf die Untersuchung auf und begründen diese, indem sie sich auf relevante Informationen des Einführungstextes beziehen.

TZ 3 —> Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Messung mir der senseBox vor, indem sie die senseBox anleitungsgemäß zusammenbauen. Ferner schreiben die Schülerinnen und Schüler das Programm für die CO2- und Temperaturmessung und übertragen dies auf die senseBox.

TZ 4 —> Die Schülerinnen und Schüler führen die Untersuchung zur CO2- und Temperaturmessung von ein- und ausgeatmeter Luft durch, indem sie die Werte vom Display des Sensors ablesen und in eine Tabelle übertragen und diese ferner in vollständigen Sätzen formulieren.

TZ 5 —> Die Schülerinnen und Schüler deuten die gemessenen Daten, indem sie die Ergebnisse mit ihrem Wissen über Atmung begründen.

TZ 6 —> Die Schülerinnen und Schüler diskutieren ihre gemessenen Daten, indem sie die gegebenen Leitfragen beantworten.

Oder: …, indem sie die durchschnittliche Körpertemperatur und von Menschen und den CO2-Gehalt von ausgeatmeter Luft recherchieren und diese mit ihren Ergebnissen vergleichen. Ferner überlegen die Schülerinnen und Schüler sich Gründe für Abweichungen ihrer Messergebnisse von den Werten der Literatur und reflektieren die Signifikanz ihrer Messung.

TZ 7 —> Die Schülerinnen und Schüler fördern ihr technisches Verständnis, indem sie mithilfe einer Abbildung erklären, warum es wichtig ist, dass das Display der senseBox nach jedem gemessenen Wert gelöscht wird.

Einleitung

Aufgabe Formuliert eine Forschungsfrage sowie eine begründete Vermutung zur 
heutigen Untersuchung. Nutzt hierfür den folgenden Text.

Eingeatmete und ausgeatmete Luft haben teilweise unterschiedliche Eigenschaften. Wenn wir Luft einatmen, gelangt diese über die Atemwege bis in die Lungenbläschen, wo Sauerstoff aus der Luft in das Blut übergeht. Der Sauerstoff wird dann im ganzen Körper für die Energiegewinnung benutzt. Hierbei entsteht Kohlenstoffdioxid, das vom Körper nicht verwertet werden kann. Durch das Ausatmen wird es aus dem Körper abgegeben. Eingeatmete und ausgeatmete Luft enthalten also unterschiedlich viel Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Auch die Temperatur ist meist unterschiedlich, da Umgebungs- und Körpertemperatur sich in der Regel unterscheiden.

Mithilfe spezieller Sensoren können der Kohlenstoffdioxidgehalt und die Temperatur von eingeatmeter und ausgeatmeter Luft gemessen werden.

Forschungsfrage

Wie unterscheiden sich Kohlenstoffdioxid-Gehalt und Temperatur von eingeatmeter und ausgeatmeter Luft?

Vermutung

Der Kohlenstoffdioxid-Gehalt und die Temperatur von Ausatmungsluft sind höher als von Einatmungsluft.

Begründung: Bei der Energiegewinnung im Körper entsteht Kohlenstoffdioxid, das der Körper nicht verwerten kann, sodass es über die Ausatmung abgegeben wird. Daher befindet sich mehr Kohlenstoffdioxid in der ausgeatmeten Luft. Da der Körper in der Regel zwischen 36 und 37°C warm ist und die Umgebungsluft meistens niedriger, wird auch die Temperatur der Ausatmungsluft höher sein.

Durchführung

Aufgabe: Nutzt die folgende Anleitung, um die Messung vorzubereiten und durchzuführen. Beim Programmieren kommt es auf Details an. Lest die Anleitung also aufmerksam und Schritt für Schritt, um keine wichtigen Informationen zu übersehen.

Zum Messen des Kohlenstoffdioxid-Gehalts und der Temperatur nutzen wir die senseBox. Sie besteht aus verschiedenen Sensoren und Bees, einem Display sowie einem Mikrocontroller (MCU).

Mikrocontroller/Microcontrollunit (MCU)

Display

WiFi Bee

CO2- und Temperatur-Sensor

- Mit den Sensoren können bestimmte Umweltfaktoren gemessen werden, z.B. Temperatur und Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft.

- Bees stellen Verbindungen zu anderen Geräten her. Das WiFi-Bee ist ein Verbindungsstück, um die senseBox mit dem Internet/dem iPad zu verbinden.

- Mit dem Display können die gemessenen Daten angezeigt werden.

- Der Mikrocontroller ist ein Mini-Computer, der die Informationen aus den angeschlossenen Bauteilen verarbeiten kann. Dieser Vorgang muss von uns programmiert und auf die senseBox übertragen werden. Erst dann können wir die Messung durchführen.

Die 3 Schritte der Durchführung:

Zum Programmieren nutzen wir Blockly, eine Programmierwelt, in der das Programm nur noch aus bestehenden Bausteinen zusammengesetzt werden muss.

senseBox entsprechend des Versuchs zusam-menbauen (S. 3)

- Programm für die Messung schreiben und auf die senseBox übertragen (S. 5)

- Untersuchung durchführen (S. 9)

Teil 1: Anleitung senseBox zusammenbauen

- Verbindet den oben abgebildeten Kohlenstoffdioxid-Temperatur-Sensor, das Display und das WiFi-Bee mit der MCU.

  - Für das Verbinden des Sensors sowie des Displays mit der MCU wird jeweils ein JST-JST-Kabel verwendet. Lege dir diese bereit.

12C/Wire-Ports

An den 5 rechten weißen Anschlüssen werden alle grünen Umweltsensoren sowie das Display angeschlossen.

JST-JST-Kabel

Schließe nun den Sensor und das Display an jeweils einem der fünf I2C/Wire-Ports mit einem JST-JST Kabel an die MCU an.

USB-Anschluss

Die MCU muss durchgehend mit Strom versorgt werden- Dafür muss die MCU mit dem USB-C-USB-A-Kabel an einer Stromquelle (bspw. Laptop, Powerbank, Adapter) angeschlossen werden.

Reset-Button

XBEE-Steckplatz

XBEEs sind kleine Zusatzmodule mit denen die senseBox um Funktionen wie WiFi oder eine SD-Karte erweitert werden kann. Hier kann ein microSD-Modul  angeschlossen werden.

XBEE-Steckplatz 1

XBEEs sind kleine Zusatzmodule mit denen die senseBox um Funktionen wie WiFi oder eine SD-Karte erweitert werden kann. Hier kann das WiFi-Bee angeschlossen werden.

Switch-Button

- Verbindet die MCU über den USB-C-Anschluss des Mikrocontrollers mit einer Stromquelle.

  - Steckt dafür das USB-C-USB-A-Kabel in den entsprechenden Anschluss der MCU und den USB-A Stecker in einer beliebigen Stromquelle ein.

- Schließt das WiFi-Bee an.

  - Notiert euch die WiFi-ID des WiFi-Bee. Dies sind die letzten 4 Ziffern/Buchstaben der MAC-ID auf der Unterseite des WiFi-Bee.

__ __ __ __

  - Steckt das WiFi-Bee auf den XBEE-Steckplatz 1. Orientiert das WiFi-Bee entsprechen der Abbildung auf dem Microcontroller. Die Kontakte müssen vorsichtig aber richtig reingedrückt werden.

WiFi-ID

Der fertige Aufbau für diesen Versuch:

Teil 2: Programm für unsere Messung schreiben und das Programm auf die senseBox übertragen

Aufgabe: Die folgenden Textblöcke beschreiben, welche Vorgänge durch das Programm in Gang gesetzt werden sollen. Verbindet sie mit den dazugehörigen Programmblöcken der Programmierwelt Blockly. Durch erfolgreiches Verbinden erhaltet ihr ein Lösungswort.

Die aktuelle Displayaufschrift wird gelöscht. (M)

1

Wiederkehrend laufen dann in einer Endlosschleife folgende Prozesse ab: (T)

2

Anschließend wird der Text geschrieben, der auf dem Display für die entsprechenden Werte angezeigt werden soll. (N)

3

Screenshots aus Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

Das Display wird einmalig initialisiert, also hochgefahren, damit es im weiteren Programmverlauf genutzt werden kann. (A)

4

Eine neue Aufschrift wird hinzugefügt. Für diese werden zunächst Farbe, Größe und Position der Schrift festgelegt. (U)

5

Auf dem Display soll alles folgende angezeigt werden. (g)

6

| A1 | T2 | M3 | U4 | N5 | G6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lösungswort:

Zusatz: Informatisches Hintergrundwissen

Aufgabe: Ein Mikrocontroller soll programmiert werden, um auf dem Display Informationen und Messdaten anzeigen zu lassen. Begründet, warum die zuvor erarbeiteten Schritte wichtig sind, indem ihr die folgenden Fragen beantwortet.

- Welche Bedeutung hat die einmalige Initialisierung des Displays zu Beginn des Programms?

Durch die einmalige Initialisierung des Displays wird der Display in einen betriebsbereiten Zustand versetzt. Ohne diesen Befehl weiß das Programm nicht, dass Messungen auf dem Display angezeigt werden sollen

© Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

Warum ist es wichtig, die aktuelle Displayaufschrift zu löschen, bevor neue Daten angezeigt werden? Nutze die folgende Abbildung zur Argumentation.

Wenn die erste, vierstellige Zahl (2134) nicht vom Display gelöscht wird („ohne Display löschen“), werden nur die Ziffern überschrieben, die sich bei der zweiten Messung ändern. Eine wegfallende Ziffer hingegen wird nicht automatisch gegen eine Leerstelle ausgetauscht. Das heißt, dass bei der zweiten Messung die dritte und die vierte Ziffer (34) weiter auf dem Display angezeigt werden würde, obwohl ein zweistelliger Wert (19) gemessen wird. Bei „ohne Display löschen“ würden wir also einen falschen Wert (1934) ablesen.

- Warum werden zuerst Farbe, Größe und Position der Schrift festgelegt, bevor Text auf dem Display angezeigt wird?

Bevor ein Messwert auf dem Display angezeigt werden kann, muss genau beschrieben werden, wie welcher Wert abgebildet wird. Sonst weiß das Programm nicht, wie die Messwerte wohin geschrieben werden müssen.

- Warum muss das Programm in einer Endlosschleife laufen, nachdem die Umweltdaten angezeigt wurden?

Nur so werden neue Messungen durchgeführt und die aktuellen Messwerte auf dem Display angezeigt. Ohne die Endlosschleife würde das Programm einfach den ersten gemessenen Wert eintragen.

Programmierung durchführen

Aufgabe: Erstellt mit Hilfe der Anleitung den Programmcode für die Untersuchung. Spielt diesen im Anschluss auf die senseBox.

|  | Anleitung |
| --- | --- |
| Erstellen des Programmcodes |  |
|  | - Öffnet auf dem iPad die Homepage https://blockly.sensebox.de/. |
|  | - Wählt das richtige Board (senseBox MCU). Screenshot der Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de |
|  | 1. 2. 3. 4. Stellt sicher, dass der Tablet Modus aktiviert ist. Screenshots der Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de |
|  | - Programmierung über Blockly: Erstellt den Programmcode für unsere Untersuchung. Nutzt dafür die Textblöcke auf S. 5 und orientiert euch an der Reihenfolge des Lösungswortes. Nutzt bei Bedarf die Hilfekarten 1-3. |
|  | - Vergleicht euer Ergebnis mit dem auf der Lösungskarte und korrigiert den Programmcode gegebenenfalls... |

| Code-Projekt kompilieren und auf die senseBox laden |  |
| --- | --- |
|  | - Startet den OTA-Update-Modus auf der senseBox: Haltet auf der senseBox den Switch-Button gedrückt. Drückt kurz den Reset-Button ohne den Switch-Button loszulassen. Lasst den Switch-Button erst los, wenn die Lampe neben dem Reset-Button blinkt und auf dem Display „OTA-Modus“ angezeigt wird. |
|  | - Kompiliert das Code-Projekt (orangefarbiger Button oben rechts). Screenshots der Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de 1. 2. 3. In „senseBox“ öffnen? Abbrechen Öffnen A |
|  | - Übertragt den Programm-Code mithilfe der App. Verbindet das iPad mithilfe der Bildanleitung mit der senseBox und übertragt den Programmcode. Die senseBox führt nun die Messungen durch. Screenshot Oberfläche senseBox Connect App, © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de Sobald in der App „disconnected“ angezeigt wird, können die Daten vom Display ablesen werden. |

Teil 3: Durchführung der Untersuchung

Aufgabe: Legt den CO2-Sensor frei auf den Tisch. Lest die Temperatur und den Kohlenstoffdioxid-Gehalt von dem Display ab. Notiert euch eure Werte unter Beobachtung. Pustet oder haucht dann vorsichtig auf den CO2-Sensor und lest die Werte erneut ab.

Beobachtung

|  | Raumluft (eingeatmete Luft) | ausgeatmete Luft |
| --- | --- | --- |
| Temperatur in °C | 20 - 30 °C | >30 °C |
| Kohlenstoffdioxid-Gehalt in ppm | 415 - 1000 ppm | bis zu 40000 ppm |

Aufgabe Beschreibe deine Daten in ganzen Sätzen.

Während Raumluft eine Temperatur von 20-30 °C hat, ist die Temperatur von ausgeatmeter Luft höher, bei mehr als 30 °C. Auch der Kohlenstoffdioxid-Gehalt von ausgeatmeter Luft ist mir bis zu 40000 ppm deutlich höher als der von Raumluft (415-1000 ppm).

3. Diskussion

Deutung

Aufgabe: Deutet eure Daten, indem ihr die Ergebnisse mit eurem Wissen über Atmung begründest. Gebt an, ob die anfangs aufgestellte Vermutung bestätigt oder widerlegt wurde.

Ausatmungsluft hat eine höhere Temperatur und einen höheren Kohlenstoffdioxid-Gehalt als Einatmungsluft. Die erhöhte Temperatur ist auf die höhere Temperatur des menschlichen Körpers (ca. 36-37 °C) zurückzuführen. Kohlenstoffdioxid entsteht als Abbauprodukt bei der Energiegewinnung, kann aber nicht vom Körper weiterverwertet werden, sodass es über die Ausatmungsluft abgegeben wird. Daher enthält Ausatmungsluft mehr Kohlenstoffdioxid als Einatmungsluft. Unsere Vermutung wurde also bestätigt.

Aufgabe: Diskutiert die erhaltenen Daten, indem ihr folgende Fragen beantwortet.

- Recherchiert die durchschnittliche Körpertemperatur von Menschen und den Kohlenstoffdioxid-Gehalt von ausgeatmeter Luft. Stimmen die Werte mit deinen Messungen überein? Was könnten Gründe für Abweichungen sein?

Die durchschnittliche Körpertemperatur von Menschen liegt bei ungefähr 36,6 °C (https://www.geo.de/wissen/gesundheit/22468-rtkl-gesundheit-koerpertemperatur-sinkt-seit-jahrzehnten-warum-das-eine-gute ). Wir haben eine niedrigere Temperatur gemessen. Das hängt damit zusammen, dass die Luft auf dem Weg aus der Lunge bereits abkühlt, sich dann beim Ausatmen schnell mit der kühleren Raumluft vermischt und weiter abkühlt. Auch beim Kohlenstoffdioxid-Gehalt der Ausatmungsluft, der theoretisch bei 40000 ppm liegt, messen wir teilweise geringere Werte aufgrund der Durchmischung mit der Raumluft.

- Ihr habt bei jeder Messung einen Wert für die Temperatur und einen für den Kohlenstoffdioxid-Gehalt aufgeschrieben. Warum könnte das Aufzeichnen von mehr Werten von Vorteil sein?

Die Werte können bei einem einzigen Menschen, von Mensch zu Mensch und durch Ungenauigkeiten des Sensors schwanken. Daher ist es wichtig, viele Werte aufzunehmen, um durch einen einzigen Wert keinen falschen Eindruck zu bekommen. Man kann dann aus vielen Werten zum Beispiel einen Mittelwert bilden, der den Durchschnitt aller gemessenen Werte darstellt.

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip; van dem Brink, Malte; Lorke, Julia | Zitierhinweis [Wolff, P.. et al. (2025). Schülermaterial_SenseBox_Atmung_Lösung. Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Schuelermaterial_SenseBoxC3C4

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Fortbildungskonzept

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Titel:	Protokoll: Experiment zur unterschiedlichen Photosyntheserate von C3- und C4-Pflanzen

Lizenz: 	Das Material ist lizensiert unter CC BY-SA 4.0 Deed – Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Die Lizenz einzelner Komponenten kann wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Dies gilt auch, sofern nicht anders angemerkt, für alle Bilder in diesem Dokument. Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle Logos.

Lizenz-Link:	CC BY-SA 4.0

Ursprungsort:	https://d4mint.lbz.rwth-aachen.de/

Einleitung

Die Abbildung zeigt den Aufbau des heutigen Experiments.

Aufgabe Formuliere eine Forschungsfrage und eine Hypothese und nutze hierzu die Informationen aus der Abbildung. Begründe deine Hypothese, indem du dich auf den Mechanismus der Kohlenstoffdioxid-Fixierung bei C3- und C4-Pflanzen beziehst.

Forschungsfrage

Hypothese

Begründung:

Vorhersagen

Aufgabe Beschreibe, was du im Experiment beobachten wirst, falls deine Hypothese zutrifft, indem du die folgenden Lücken vervollständigst.

„Die Photosyntheserate kann entweder als photosynthetische O2-Entwicklung (Sauerstoff) oder aber als photosynthetische            -Assimilation (                                        ) pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt werden.“

Lexikon der Biologie, Spektrum, https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/photosyntheserate/51372

Wenn unsere Hypothese zutrifft, werden wir daher folgendes im Experiment beobachten:

Bei niedrigen Kohlenstoffdioxid-Konzentration (< 800 ppm) wird die                                         in einem abgeschlossenen Raum innerhalb einer halben Stunde bei                                        stärker sinken als bei                                        , da C4-Pflanzen unter diesen Bedingungen mehr

pro                                         aufnehmen als C3-Pflanzen (höhere Photosyntheserate). Bei hohen Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen (> 800 ppm) ist es umgekehrt.

Material und Durchführung

Material

Basilikum und Rutenhirse, Skalpell, Waage, kleines Glas mit Wasser, 1 Kiste, ggf. 1 Pflanzenlampe, 1 senseBox-Mikrocontroller mit 1 CO2- und 1 Helligkeits-Sensor (inkl. Zeiterfassung), Display, WiFi Bee und SD Bee, 1 iPad mit senseBox Connect App

Durchführung

Aufgabe Die senseBox besteht aus einem Mikrocontroller und verschiedenen Umweltsensoren. Für eine Messung muss der Mikrocontroller programmiert werden. Auf Seite 4 ist der Programmcode der senseBox für das geplante Experiment dargestellt. Vervollständige die folgende Versuchsdurchführung, indem du die fehlenden Informationen aus dem Programmcode abliest.

Um Unterschiede in der Photosyntheserate bei C3- und C4-Pflanzen zu untersuchen, werden Basilikum und Rutenhirse jeweils für insgesamt                  Millisekunden bzw.                  Minuten untersucht. Alle              Millisekunden bzw.               Sekunden werden                                        ,

,                                         und                                         mit Hilfe der senseBox gemessen.

Gezielt verändert wird die Pflanzenart (unabhängige Variable). Die                                      im Laufe der                                      gibt später Aufschluss darüber, wie hoch die Photosyntheserate jeweils war (abhängige Variable).

Die                                         und die                                         werden aufgezeichnet, da sie die Photosyntheserate ebenfalls beeinflussen und daher Einfluss auf unsere Ergebnisse haben könnten (mögliche Störvariablen). Für die Temperatur-Messung ist kein eigener Sensor notwendig, da der                                        -Sensor diese auch aufzeichnen kann.

Programmcode für die senseBox

Screenshot Blockly-Programmcode Photosynthese © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

Anleitung

Aufgabe Führe das Experiment durch und nutze hierbei die folgende Anleitung.

Teil 1: Vorbereitung der senseBox

- senseBox zusammenbauen und mit dem Strom verbinden

Bereite die senseBox dem Schema entsprechend vor. Verbinde hierzu die Sensoren und das Display über Kabel mit dem Mikrocontroller. Stecke die WiFi-Bee auf den Steckplatz. Verbinde den Mikrocontroller über den USB-Anschluss mit einer Stromquelle.

- Code-Projekt bei Blockly herunterladen und in der senseBoxConnect-App öffnen

Lade die senseBoxConnect-App herunter, falls noch nicht geschehen. Öffne mit dem iPad das Code-Projekt „Photosynthese_1“ (im Qualifizierungskonzept auf lernen.digital oder programmiere selbst) und lade es entsprechend der Bild-Anleitung in die senseBox-App. Lege das iPad erst mal zur Seite.

Screenshot Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

- OTA-Modus auf der senseBox starten

Auf der senseBox den Switch Button gedrückt halten. Dabei den Reset Button drücken und wieder loslassen, den Switch Button aber weiter gedrückt halten, bis die Lampe neben dem Reset Button blinkt und auf dem Display „OTA-Modus“ angezeigt wird.

- Übertragung des Programm-Codes mit der App

Verbinde die senseBox mithilfe der Anleitung mit dem iPad und übertrage den Programm-Code. Die senseBox ist nun vorbereitet und kann zunächst vom Strom getrennt werden.

Screenshot Oberfläche senseBox Connect App, © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

Teil 2: Vorbereitung des Experiments

Schalte die Waage ein, stelle ein kleines Glas mit Wasser darauf und setze die Waage auf 0 zurück. Schneide Blätter mit dem Skalpell von der Pflanze ab und setze sie in das Wasserglas. Achte darauf, dass es beiden Ansätzen gleich viel ist. Setze das Glas an einen hellen Ort (z.B. Platz mit direktem Sonnenlicht, ggf. Pflanzenlampe nutzen).

Für die erste Messung mit Basilikum die Sensoren und die Blätter mit einem Gefäß so abdecken, dass ein luftdichter Raum entsteht (siehe Abbildung auf Seite 1). Darauf achten, dass die Sensoren nicht unmittelbar mit Pflanzenmaterial bedeckt sind. Schreibmaterial bereithalten. Dann die senseBox mit dem Strom verbinden, damit die Messung gestartet wird. Alle 30 Sekunden werden neue Werte angezeigt. Diese in der Tabelle auf Seite 7 eintragen. Nach 30 Minuten ist die Messung abgeschlossen. Die senseBox vom Strom trennen.

Für die Vorbereitung des Hirse-Ansatzes genauso vorgehen. Verbinde die senseBox wieder mit dem Strom und starte so die zweite Messung.

Beobachtung

| Basilikum | Hirse |
| --- | --- |

| Zeit [s] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |
| 510 |  |  |  |  |  |  |
| 540 |  |  |  |  |  |  |
| 570 |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |
| 660 |  |  |  |  |  |  |
| 690 |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |
| 780 |  |  |  |  |  |  |
| 810 |  |  |  |  |  |  |
| 840 |  |  |  |  |  |  |
| 870 |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |
| 930 |  |  |  |  |  |  |
| 960 |  |  |  |  |  |  |
| 990 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 1110 |  |  |  |  |  |  |
| 1140 |  |  |  |  |  |  |
| 1170 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1230 |  |  |  |  |  |  |
| 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 1290 |  |  |  |  |  |  |
| 1320 |  |  |  |  |  |  |
| 1350 |  |  |  |  |  |  |
| 1380 |  |  |  |  |  |  |
| 1410 |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 1470 |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1530 |  |  |  |  |  |  |
| 1560 |  |  |  |  |  |  |
| 1590 |  |  |  |  |  |  |
| 1620 |  |  |  |  |  |  |
| 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 1680 |  |  |  |  |  |  |
| 1710 |  |  |  |  |  |  |
| 1740 |  |  |  |  |  |  |
| 1770 |  |  |  |  |  |  |

Beobachtung

Blätter von Ocimum basilicum und Panicum virgatum (je 18 g) in einem geschlossenen Gefäß: Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Basilikum; Hirse. Mittelwert; Standard-abweichung; Mittelwert; Standard-abweichung. Lichtintensität in lux. Temperatur in °C.

Auswertung

Aufgabe Werte das Experiment aus, indem du Texte zu den entsprechenden Überschriften verfasst. Nutze hierbei die Stichworte bzw. Leitfragen.

Beschreibung der Daten

Diagramm // Basilikum (Ocimum basilicum) // Rutenhirse (Panicum virgatum) // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Zeit // Beleuchtungsstärke // Temperatur // ppm // lux // °C // Mittelwert // im Durchschnitt // sinken // steigen // vergleichsweise // schwanken

Interpretation der Daten

Photosyntheserate // Basilikum // Rutenhirse // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Zeit // Beleuchtungsstärke // Temperatur // Einfluss // sinken bzw. steigen // Hypothese // bestätigt oder widerlegt

Diskussion

- Inwiefern bestätigen/widerlegen unsere Ergebnisse das Diagramm auf Seite 1? Was könnten Gründe für Unterschiede sein?

- Welche Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse schwanken (Fehlerquellen)?

- Wie könnte man die Aussagekraft der Ergebnisse stärken?

- Die Photosyntheserate wird in der Literatur als Kohlenstoffdioxid-Assimilation pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt. Erläutere, wie unsere Werte weiterverarbeitet werden müssten, damit wir sie direkt mit Literaturwerten vergleichen könnten.

- Wie viel CO2 enthält Raumluft durchschnittlich? Wie könnte ein Kontrollansatz für das Experiment aussehen und warum könnte es sinnvoll sein, diesen ebenfalls zu untersuchen?

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia;; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip; van dem Brink, Malte; Lorke, Julia | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025). Schülermaterial_SenseBox_C3C4. Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Schülermaterial_SenseBox_C3C4_Lösung

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Fortbildungskonzept

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Titel:	Protokoll: Experiment zur unterschiedlichen Photosyntheserate von C3- und C4-Pflanzen

Lizenz: 	Das Material ist lizensiert unter CC BY-SA 4.0 Deed – Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Die Lizenz einzelner Komponenten kann wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Dies gilt auch, sofern nicht anders angemerkt, für alle Bilder in diesem Dokument. Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle Logos.

Lizenz-Link:	CC BY-SA 4.0

Ursprungsort:	https://d4mint.lbz.rwth-aachen.de/

Einleitung

Die Abbildung zeigt den Aufbau des heutigen Experiments.

Aufgabe Formuliere eine Forschungsfrage und eine Hypothese und nutze hierzu die Informationen aus der Abbildung. Begründe deine Hypothese, indem du dich auf den Mechanismus der Kohlenstoffdioxid-Fixierung bei C3- und C4-Pflanzen beziehst.

Forschungsfrage

Wie unterscheidet sich die Photosyntheserate von Ocimum basilicum und Panicum virgatum?

Hypothese

Panicum virgatum hat bei niedrigen CO2-Konzentrationen (< 800 ppm) eine höhere Photosyntheserate als Ocimum basilicum. Bei hohen CO2-Konzentrationen (> 800 ppm) ist es umgekehrt.

Begründung: Bei Panicum virgatum (C4-Pflanze) läuft die erste Kohlenstoffdioxidfixierung räumlich getrennt vom Calvin-Zyklus ab. In den Mesophyllzellen wird CO2 durch die Phosphoenolpyruvat(PEP)-Carboxylase an PEP gebunden und über Plasmodesmen in die Bündelscheidenzellen transportiert. Dort wird es wieder freigesetzt und dem Calvin-Zyklus zugeführt. Dies hat zwei entscheidende Vorteile:

PEP-Carboxylase hat eine viel höhere Affinität zu CO2 als RubisCO, sodass die Fixierung auch bei niedrigen Konzentrationen viel effizienter abläuft als bei C3-Pflanzen, bei denen die erste CO2-Fixierung durch RubisCO im Calvin-Zyklus stattfindet. Bei C4-Pflanzen wird CO2 daher auch noch unter Bedingungen fixiert (z.B. teilweise geschlossene Blattöffnungen), die für C3-Pflanzen bereits limitierend sind.

RubisCO bindet, im Gegensatz zu PEP-Carboxylase, außerdem auch Sauerstoff. Liegt wenig Kohlenstoffdioxid vor, findet dies vermehrt statt. Diese sog. Photorespiration konkurriert mit der Photosynthese und senkt ihre Effizienz. Bei C4-Pflanzen liegt in den Bündelscheidenzellen, in denen der Calvin-Zyklus abläuft, kaum Photosystem II vor, sodass hier kein Sauerstoff durch Wasseroxidation (Photosystem I) entsteht. Das begünstigt die Fixierungsrate von CO2 durch RubisCO.

Vorhersagen

Aufgabe Beschreibe, was du im Experiment beobachten wirst, falls deine Hypothese zutrifft, indem du die folgenden Lücken vervollständigst.

„Die Photosyntheserate kann entweder als photosynthetische O2-Entwicklung (Sauerstoff) oder aber als photosynthetische     CO2    -Assimilation (       Kohlenstoffdioxid      ) pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt werden.“

Lexikon der Biologie, Spektrum, https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/photosyntheserate/51372

Wenn unsere Hypothese zutrifft, werden wir daher folgendes im Experiment beobachten:

Bei niedrigen Kohlenstoffdioxid-Konzentration (< 800 ppm) wird die     CO2-Konzentration     in einem abgeschlossenen Raum innerhalb einer halben Stunde bei       Rutenhirse       stärker sinken als bei        Basilikum       , da C4-Pflanzen unter diesen Bedingungen mehr

Kohlenstoffdioxid       pro        Zeiteinheit         aufnehmen als C3-Pflanzen (höhere Photosyntheserate). Bei hohen Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen (> 800 ppm) ist es umgekehrt.

Material und Durchführung

Material

Basilikum und Rutenhirse, Skalpell, Waage, kleines Glas mit Wasser, 1 Kiste, ggf. 1 Pflanzenlampe, 1 senseBox-Mikrocontroller mit 1 CO2- und 1 Helligkeits-Sensor (inkl. Zeiterfassung), Display, WiFi Bee und SD Bee, 1 iPad mit senseBox Connect App

Durchführung

Aufgabe Die senseBox besteht aus einem Mikrocontroller und verschiedenen Umweltsensoren. Für eine Messung muss der Mikrocontroller programmiert werden. Auf Seite 4 ist der Programmcode der senseBox für das geplante Experiment dargestellt. Vervollständige die folgende Versuchsdurchführung, indem du die fehlenden Informationen aus dem Programmcode abliest.

Um Unterschiede in der Photosyntheserate bei C3- und C4-Pflanzen zu untersuchen, werden Basilikum und Rutenhirse jeweils für insgesamt  1800000   Millisekunden bzw.    30     Minuten untersucht. Alle   10000    Millisekunden bzw.   10   Sekunden werden …  CO2-Konzentration      ,

Beleuchtungsstärke     ,          Temperatur          und                Zeit               mit Hilfe der senseBox gemessen und auf dem       Display       abgelesen.

Gezielt verändert wird die Pflanzenart (unabhängige Variable). Die … CO2-Konzentration      im Laufe der            Zeit              gibt später Aufschluss darüber, wie hoch die Photosyntheserate jeweils war (abhängige Variable).

Die             Temperatur             und die       Beleuchtungsstärke      werden aufgezeichnet, da sie die Photosyntheserate ebenfalls beeinflussen und daher Einfluss auf unsere Ergebnisse haben könnten (mögliche Störvariablen). Für die Temperatur-Messung ist kein eigener Sensor notwendig, da der     Kohlenstoffdioxid    -Sensor diese auch aufzeichnen kann.

Programmcode für die senseBox

Screenshot Blockly-Programmcode Photosynthese © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

Anleitung

Aufgabe Führe das Experiment durch und nutze hierbei die folgende Anleitung.

Teil 1: Vorbereitung der senseBox

- senseBox zusammenbauen und mit dem Strom verbinden

Bereite die senseBox dem Schema entsprechend vor. Verbinde hierzu die Sensoren und das Display über Kabel mit dem Mikrocontroller. Stecke die WiFi-Bee auf den Steckplatz. Verbinde den Mikrocontroller über den USB-Anschluss mit einer Stromquelle.

- Code-Projekt bei Blockly herunterladen und in der senseBoxConnect-App öffnen

Lade die senseBoxConnect-App herunter, falls noch nicht geschehen. Öffne mit dem iPad das Code-Projekt „Photosynthese_1“ (im Qualifizierungskonzept auf lernen.digital oder programmiere selbst) und lade es entsprechend der Bild-Anleitung in die senseBox-App. Lege das iPad erst mal zur Seite.

Screenshot Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

- OTA-Modus auf der senseBox starten

Auf der senseBox den Switch Button gedrückt halten. Dabei den Reset Button drücken und wieder loslassen, den Switch Button aber weiter gedrückt halten, bis die Lampe neben dem Reset Button blinkt und auf dem Display „OTA-Modus“ angezeigt wird.

- Übertragung des Programm-Codes mit der App

Verbinde die senseBox mithilfe der Anleitung mit dem iPad und übertrage den Programm-Code. Die senseBox ist nun vorbereitet und kann zunächst vom Strom getrennt werden.

Screenshot Oberfläche senseBox Connect App, © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

Teil 2: Vorbereitung des Experiments

Schalte die Waage ein, stelle ein kleines Glas mit Wasser darauf und setze die Waage auf 0 zurück. Schneide Blätter mit dem Skalpell von der Pflanze ab und setze sie in das Wasserglas. Achte darauf, dass es beiden Ansätzen gleich viel ist. Setze das Glas an einen hellen Ort (z.B. Platz mit direktem Sonnenlicht, ggf. Pflanzenlampe nutzen).

Für die erste Messung mit Basilikum die Sensoren und die Blätter mit einem Gefäß so abdecken, dass ein luftdichter Raum entsteht (siehe Abbildung auf Seite 1). Darauf achten, dass die Sensoren nicht unmittelbar mit Pflanzenmaterial bedeckt sind. Schreibmaterial bereithalten. Dann die senseBox mit dem Strom verbinden, damit die Messung gestartet wird. Alle 30 Sekunden werden neue Werte angezeigt. Diese in der Tabelle auf Seite 7 eintragen. Nach 30 Minuten ist die Messung abgeschlossen. Die senseBox vom Strom trennen.

Für die Vorbereitung des Hirse-Ansatzes genauso vorgehen. Verbinde die senseBox wieder mit dem Strom und starte so die zweite Messung.

Beobachtung

| Basilikum | Hirse |
| --- | --- |

| Zeit [s] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |
| 510 |  |  |  |  |  |  |
| 540 |  |  |  |  |  |  |
| 570 |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |
| 660 |  |  |  |  |  |  |
| 690 |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |
| 780 |  |  |  |  |  |  |
| 810 |  |  |  |  |  |  |
| 840 |  |  |  |  |  |  |
| 870 |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |
| 930 |  |  |  |  |  |  |
| 960 |  |  |  |  |  |  |
| 990 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 1110 |  |  |  |  |  |  |
| 1140 |  |  |  |  |  |  |
| 1170 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1230 |  |  |  |  |  |  |
| 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 1290 |  |  |  |  |  |  |
| 1320 |  |  |  |  |  |  |
| 1350 |  |  |  |  |  |  |
| 1380 |  |  |  |  |  |  |
| 1410 |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 1470 |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1530 |  |  |  |  |  |  |
| 1560 |  |  |  |  |  |  |
| 1590 |  |  |  |  |  |  |
| 1620 |  |  |  |  |  |  |
| 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 1680 |  |  |  |  |  |  |
| 1710 |  |  |  |  |  |  |
| 1740 |  |  |  |  |  |  |
| 1770 |  |  |  |  |  |  |

Beobachtung

Blätter von Ocimum basilicum und Panicum virgatum (je 18 g) in einem geschlossenen Gefäß: Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Basilikum; Hirse. Mittelwert; Standard-abweichung; Mittelwert; Standard-abweichung. Lichtintensität in lux; 1681; 563; 1254; 102. Temperatur in °C; 28,86; 1,44; 28,63; 2,07.

Auswertung

Aufgabe Werte das Experiment aus, indem du Texte zu den entsprechenden Überschriften verfasst. Nutze hierbei die Stichworte bzw. Leitfragen.

Beschreibung der Daten

Diagramm // Basilikum (Ocimum basilicum) // Rutenhirse (Panicum virgatum) // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Zeit // Beleuchtungsstärke // Temperatur // ppm // lux // °C // Mittelwert // im Durchschnitt // sinken // steigen // vergleichsweise // schwanken

Das Diagramm zeigt die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit für zwei Ansätze: Beim Basilikum-Ansatz wurden 18 g Blätter von Ocimum basilicum in ein geschlossenes Gefäß gesetzt und beleuchtet, beim Hirse-Ansatz ebenfalls 18 g Blätter, allerdings von Panicum virgatum.

Beim Basilikum lag die Beleuchtungsstärke im Durchschnitt bei 1681 lux und die durchschnittliche Temperatur bei 28,86 °C. Beim Hirse-Ansatz lagen die Mittelwerte für Beleuchtungsstärke bzw. Temperatur bei 1254 lux bzw. 28,63 °C. Während die Temperatur bei beiden Ansätzen relativ konstant blieb (kleine Standardabweichung), schwankten die Werte für die Beleuchtungsintensität, vor allem bei Basilikum, vergleichsweise stärker.

Innerhalb der ersten 5 Minuten sank die Kohlenstoffdioxid-Konzentration bei beiden Ansätzen auf ca. 550 ppm. Beim Basilikum lagen die ersten Werte allerdings zwischen 700 und 850 ppm, während die Messung beim Hirse-Ansatz bei einer Kohlenstoffdioxid-Konzentration zwischen 600 und 750 ppm begann. Vom Zeitpunkt t = 5 min bis t =12 min sanken die Kohlenstoffdioxid-Werte bei beiden Ansätzen ungefähr im gleichen Maß bis zu einer CO2-Konzentration von ca. 300 ppm. Danach ist bis zum Ende der Messung bei Basilikum eine Abnahme auf ca. 200 ppm CO2. erkennbar, bei Hirse hingegen eine stärkere Abnahme auf ca. 150 ppm CO2. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kohlenstoffdioxid-Werten wurden bei beiden Ansätzen mit zunehmender Zeit immer geringer.

Interpretation der Daten

Photosyntheserate // Basilikum // Rutenhirse // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Zeit // Beleuchtungsstärke // Temperatur // Einfluss // sinken bzw. steigen // Hypothese // bestätigt oder widerlegt

Wir haben die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit gemessen. Wenn die Kurve stark fällt, heißt das, dass die Photosyntheserate zu diesem Zeitpunkt hoch ist. Wenn die Kurve flach ist bzw. weniger fällt, ist die Photosyntheserate niedriger.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Photosyntheserate von Hirse für den Bereich < 300 ppm größer war als von Basilikum. Bei beiden Ansätzen flacht die Kurve mit der Zeit ab, was auch bedeutet, dass die Photosyntheserate mit der Zeit abnahm. Wahrscheinlich nähern sich die zuletzt vorliegenden Werte dem CO2-Kompensationspunkt unter den gegebenen Bedingungen an, bei dem genauso viel CO2 durch die Photosynthese verbraucht, wie durch die weiter ablaufende Zellatmung entsteht. Die entsprechende CO2-Konzentration ist unseren Daten zufolge bei Basilikum höher als bei Rutenhirse. Unsere Hypothese wurde also für Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen unter 300 ppm bestätigt. Bei Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen zwischen 300 und 600 ppm betrieben die beiden Pflanzenarten allerdings ähnlich viel Photosynthese. Für diesen Bereich sprechen unsere Daten gegen die Hypothese. Bei Werten über 600 ppm CO2 zeigt Basilikum eine höhere Photosyntheserate als Hirse. Allerdings lag beim Basilikum-Ansatz zu Beginn auch mehr CO2 vor als beim Hirse-Ansatz. Auch diese Daten sprechen, mit den genannten Einschränkungen, zunächst gegen unsere Hypothese. Da nur zwei Werte bei über 800 ppm CO2 lagen, können wir unsere Hypothese für diesen Bereich weder bestätigen noch widerlegen.

Die Temperatur und die Beleuchtungsstärke wurden, als potenzielle Störvariablen, ebenfalls aufgezeichnet. Während die relativ stabile Temperatur wahrscheinlich keinen Einfluss auf unsere Ergebnisse hatte, könnte die stark schwankende Beleuchtungsstärke unsere Ergebnisse durchaus beeinflusst haben.

Diskussion

- Inwiefern bestätigen/widerlegen unsere Ergebnisse das Diagramm auf Seite 1? Was könnten Gründe für Unterschiede sein?

- Welche Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse schwanken (Fehlerquellen)?

- Wie könnte man die Aussagekraft der Ergebnisse stärken?

- Die Photosyntheserate wird in der Literatur als Kohlenstoffdioxid-Assimilation pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt. Erläutere, wie unsere Werte weiterverarbeitet werden müssten, damit wir sie direkt mit Literaturwerten vergleichen könnten.

- Wie viel CO2 enthält Raumluft durchschnittlich? Wie könnte ein Kontrollansatz für das Experiment aussehen und warum könnte es sinnvoll sein, diesen ebenfalls zu untersuchen?

Im Diagramm auf Seite 1 wird die Photosyntheserate in Abhängigkeit von der CO2-Konzentration angegeben. Bei unserer Messung wird die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit angegeben. Die Diagramme sind daher zwar nicht direkt vergleichbar, allerdings kann man über die Steigung der Kurve in unserem eigenen Diagramm Abschätzungen zu Tendenzen der Photosyntheserate machen. Im Diagramm auf Seite 1 schneiden sich die beiden Kurven bei 800 ppm CO2. Bei dieser CO2-Konzentration haben C3- und C4-Pflanzen theoretisch die gleiche Photosyntheserate. Unsere Daten deuten allerdings eher darauf hin, dass dies eher in einem Bereich als an einem einzelnen Punkt zutrifft. Man müsste durch weitere Experimente prüfen, inwiefern die Angabe eines Bereichs zutreffender sein könnte. Außerdem haben wir aufgrund des Diagramms auf Seite 1 angenommen, dass C4-Pflanzen bei einer CO2-Konzentration unter 800 ppm eine höhere Photosyntheserate haben als C3-Pflanzen. Dies konnten wir allerdings erst für CO2-Konzentration kleiner 300 ppm zeigen. Zu Temperatur und Beleuchtungsstärke liegen uns bei dem vorgegebenen Diagramm keine Informationen vor, obwohl sie die Photosyntheserate auch beeinflussen. Ein direkter Vergleich ist also nur eingeschränkt möglich.

Die schwankende Beleuchtungsstärke sowie die verschiedenen CO2-Konzentrationen zu Beginn der Messung könnten Einfluss auf unsere Ergebnisse haben. Beides sollte bei einer erneuten Durchführung vermieden werden. Je nach Positionierung der Sensoren kann es auch sein, dass die gemessene Beleuchtungsstärke durch den Schatten der Pflanze nicht derjenigen entsprach, die tatsächlich auf der Pflanzen-Oberfläche vorlag. Innerhalb der ersten Minute wurden außerdem bei beiden Messungen vergleichsweise hohe Werte erhalten. Da eine so schnelle Abnahme aufgrund der Photosynthese eher unwahrscheinlich ist, ist dies wahrscheinlich auf die Reaktionszeit des Sensors zurückzuführen. Ist die Pflanze gestresst (z.B. Wassermangel oder sehr hohe Temperatur), so ist ein Einfluss auf die Ergebnisse (z.B. durch Schließung der Stomata) ebenfalls wahrscheinlich. Geschlossene Stomata und starke Beleuchtung könnten dazu führen, dass der Anteil an Photorespiration deutlich steigt und so v.a. bei Basilikum, als C3-Pflanze, sogar ein Anstieg der CO2-Konzentration gemessen werden könnte.

Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu stärken, sollte Stress, wie Wassermangel, vermieden werden. Außerdem sollten pro Pflanzenart mehrere Durchgänge durchgeführt werden, um auszuschließen, dass die Werte zufällig zustande kommen. Fehlerquellen, wie schwankende Beleuchtungsstärke und unterschiedliche Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen zu Beginn der Messung, sollten vermieden werden.

Um unsere Werte mit Literaturwerten vergleichen zu können, müssten wir die Photosyntheserate als Änderung der Kohlenstoffdioxid-Konzentration pro Zeiteinheit berechnen. Hierzu könnten wir zum Beispiel immer zwischen zwei Messpunkten die CO2-Differenz berechnen und durch die verstrichene Zeit (bei uns 10 Sekunden, siehe Programm-Code) dividieren. Dann würden wir die mittlere Photosyntheserate für dieses Messintervall erhalten. Außerdem müssten wir die Blattfläche der Pflanze bestimmen und bei unseren Ergebnissen einberechnen.

Raumluft enthält durchschnittlich zwischen 400 und 1000 ppm Kohlenstoffdioxid (https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf), je nachdem, wie viele Personen sich wie lange darin aufhalten und wie viel gelüftet wird. Um einen Bezugswert für unser Experiment zu erhalten und auszuschließen, dass die hergestellten Bedingungen einen Einfluss auf die Messung haben (z.B. Lichteinfluss auf Sensor o.ä.), könnte man eine Kontrolle ansetzen. Hierbei könnte z.B. man den Kohlenstoffdioxid-Gehalt der Luft im genutzten Gefäß messen, ohne eine Pflanze darin zu platzieren.

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip; van dem Brink, Malte; Lorke, Julia | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025). Schülermaterial_SenseBox_C3C4_Lösung. Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Zuordnung_KLP_MKR_Sek2_ C3C4

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University |Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University  | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University| Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University |]

Produkttyp

Fortbildungskonzept

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Experiment zur unterschiedlichen Photosyntheserate von C3- und C4-Pflanzen

Kernlehrplan Biologie Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule

Inhaltsfeld Stoffwechselphysiologie

Sachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler…

- erläutern den Zusammenhang zwischen Primär- und Sekundärreaktionen der Fotosynthese aus stofflicher und energetischer Sicht,

- vergleichen die Sekundärvorgänge bei C3- und C4- Pflanzen und erklären sie mit der Angepasstheit an unterschiedliche Standortfaktoren (LK).

Erkenntnisgewinnungskompetenz

Die Schülerinnen und Schüler…

- analysieren anhand von Daten die Beeinflussung der Fotosyntheserate durch abiotische Faktoren.

Kernlehrplan Informatik Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule

Inhaltsfeld Algorithmen

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren und erläutern Algorithmen und Programme (A)

- (implementieren iterative und rekursive Algorithmen auch unter Verwendung von dynamischen Datenstrukturen (I))

I: Implementieren, A: Argumentieren (Kompetenzbereiche)

Medienkompetenzrahmen

1. Bedienen und Anwenden

1.1 Medienausstattung (Hardware)

Medienausstattung (Hardware) kennen, auswählen und reflektiert anwenden; mit dieser verantwortungsvoll umgehen

1.2 Digitale Werkzeuge

Verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funktionsumfang kennen, auswählen sowie diese kreativ, reflektiert und zielgerichtet einsetzen

1.3 Datenorganisation

Informationen und Daten sicher speichern, wiederfinden und von verschiedenen Orten abrufen; Informationen und Daten zusammenfassen, organisieren und strukturiert aufbewahren

4. Produzieren und Präsentieren

4.1 Medienproduktion und Präsentation

Medienprodukte adressatengerecht planen, gestalten und präsentieren; Möglichkeiten des Veröffentlichens und Teilens kennen und nutzen

4.2 Gestaltungsmittel

Gestaltungsmittel von Medienprodukten kennen, reflektiert anwenden sowie hinsichtlich ihrer Qualität, Wirkung und Aussageabsicht beurteilen

6. Problemlösen und Modellieren

6.1 Prinzipien der digitalen Welt

Grundlegende Prinzipien und Funktionsweisen der digitalen Welt identifizieren, kennen, verstehen und bewusst nutzen

6.2 Algorithmen erkennen

Algorithmische Muster und Strukturen in verschiedenen Kontexten erkennen, nachvollziehen und reflektieren

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip; van dem Brink, Malte; Lorke, Julia | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025). Zuordnung_KLP_MKR_Sek2_C3C4 . Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.