## Flächenberechnung

### Querschnittsfläche eines Profils berechnen

### Volumen und Preis des Werkstücks berechnen

Das abgebildete Profil soll als Träger von Bauteilen auf einem Förderband verwendet werden.

a) Berechne die Querschnittsfläche des Profils in mm².

b) Berechne das Volumen des Profils in dm³. Ein dm³ Material wiegt 2,68 kg. Wie schwer ist das Profil?

c) Berechne den Stückpreis des Bauteils bei Materialkosten von 11,50 €/kg.

## Erklärungen aus der Arbeitswelt

- Profil: so bezeichnet man im Metallbau lange, stabförmige Bauteile, deren Querschnitt (Profil) über die gesamte Länge gleich ist. Es gibt viele unterschiedliche Profile (Querschnitte). Bekannt sind z.B. die „Doppel-T-Träger“.

- Beschriftung „R10“ in der technischen Zeichnung: bedeutet Radius von 10 mm.

## Lösung

a) A = l * b

A1 = 50 mm * 50 mm = 2500 mm2

A2 = 25 mm * 25 mm = 625 mm2

A3 = (π * r2)/2 = (π * 100)/2 = 157,08 mm2

Agesamt = A1 – A2 – A3

Agesamt = 2500 mm2 – 625 mm2 – 157,08 mm2 = 1717,92 mm2

b) V = A * l

V = 1717,92 mm2 * 125 mm = 214740 mm3 = 0,21474 dm3

m = 0,21474 dm3 * 2,68 kg/dm3 = 0,5755 kg

c) über Dreisatz:

1 kg / 11,50 € = 0,5755 kg / x

x = (0,5755 kg * 11,50 €) / 1 kg

x = 6,62 €

## Variante

Wenn der Begriff der Dichte in NWT bereits eingeführt worden ist, sollte die Aufgabe b) noch praxisnäher wie folgt gestellt werden:

Berechne die Masse des Bauteils, wenn das Material eine Dichte von 2,68 kg/dm3 besitzt.

## Schlagworte zum Inhalt

Sekundarstufe I – Flächenberechnung – Flächeninhalt – Querschnittsfläche – Profil – Masse – Dichte – Volumen