Thema: Aufbau einer Wärmepumpenanlage

Aufbau einer Wärmepumpenanlage

Gehen Sie auf den Link bzw. QR-Code und 

folgen Sie der Anleitung.

https://ecolearn.eu/bwp/03/index.html

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

Drücken Sie auf:

Start

Haus

Grundlagen

Starten Sie das Kapitel: Aufbau einer Wärmepumpenanlage

Nennen Sie drei Quellen, wo die Wärme entnommen werden kann!

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Erläutern Sie „Splitgerät”!

Nennen Sie die Aufgaben der Wärmenutzungsanlage!

Beispiel

- Schreiben Sie die Wärmequelle dieses Beispieles auf!

Geben Sie die Heizungsart der Wärmeübergabe an!

Gehen Sie in den Heizungsraum!

Funktionsweise einer Wärmepumpe

- In welchem Haushaltsgerät ist die Wärmepumpe schon seit vielen Jahren verbaut?

Klicken Sie auf die blauen Quader

Im Wärmepumpensystem befindet sich ein Kältemittel. Schreiben Sie einen Satz zu dem Begriff „Kältemittel“.

Beschreiben Sie den Kältemittelkreislauf!

| - _______________________________________________ - _______________________________________________ - ________________________________________________ - _______________________________________________ Dieser Kreislauf wiederholt sich mit vielen Umdrehungen in der Minute. | Wärmepumpe: Heizen im grünen Bereich von BWP Marketing & Service GmbH / Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V., grafisch bearbeitet durch Michelle Bruce, lizenziert unter CC BY 4.0. |
| --- | --- |

Beschreiben Sie die Aufgaben der vier Bauteile einer Wärmepumpe!

| Bauteil |  | Bezeichnung |  | Aufgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wärmepumpe: Heizen im grünen Bereich von BWP Marketing & Service GmbH / Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V., grafisch bearbeitet durch Michelle Bruce, lizenziert unter CC BY 4.0.

Zum Quiz:

Der Kunde fragt, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Beschreiben Sie in eigenen Worten 
die Funktionsweise einer Wärmepumpe!

- Sehr schön! Hier kommt die Belohnung!

Lösung

- a)  Außenluft, Erdreich, Grundwasser

b) Das Splitgerät sind die zwei Einheiten einer Wärmepumpe, die drinnen oder draußen stehen.

c) Die Wärmenutzungsanlage speichert und verteilt die Heizwärme an den Heizkreis und an das Trinkwassersystem.

- a) Außenluft

b) Fußbodenheizung

3-   a) Kühlschrank

b) Das Kältemittel ist ein Gas, das in der Wärmepumpe verdichtet wird.

c) 1. Das Kältemittel nimmt die Wärme aus der Umwelt auf und wird erwärmt.

2. Das Kältemittel wird im Verdichter verdichtet, dadurch entsteht eine höhere Temperatur.

3. Die hohe Temperatur wird an den Heizkreis abgegeben

4. Das Kältemittel kühlt wieder ab und kann neue Wärme aus der Umwelt aufnehmen.

d) Verdampfer - Die Umweltwärme wird an das Kältemittel abgegeben, sodass es verdampft/gasförmig wird.

Verdichter - Das gasförmige Kältemittel wird zusammengedrückt. Druck und Temperatur steigen.

Verflüssiger - Die Wärmeenergie wird an die Umgebung/ Räume/ Heizungsvorlauf/ Pufferspeicher abgegeben. Durch den Wärmeentzug kondensiert das Kältemittel wieder in den flüssigen Zustand

Entspannungsventi - Durch ein Ventil wird Druck abgelassen um das flüssige, aber noch komprimierte Kältemittel zu entspannen und abzukühlen.

- In einer Wärmepumpe wird die Wärme der Umgebung auf ein Kältemittel übertragen. Das Kältemittel erwärmt sich dadurch. In einem Verdichter wird dann der Druck erhöht. Dadurch steigt auch die Temperatur. Diese wird im nächsten Schritt wieder an die Umgebung abgegeben und das Kältemittel verflüssigt sich dadurch wieder. Im letzten Schritt wird durch ein Ventil auch der Druck gesenkt, das Kältemittel kühlt sich weiter ab und geht wieder an den Anfang des Kreislaufs. Dieser Kreislauf läuft einige Male in der Minute.

Unterrichtsmaterial ’Aufbau einer Wärmepumpenanlage’ von KlimaKompetenz-Camps, Layout: Michelle Bruce, lizenziert unter CC-BY-SA (4.0) - sofern nicht anders angegeben. Dargestellte Logos unterliegen dem Markenrecht und bleiben weiterhin geschützt und dürfen nicht verändert werden.