Bestimmen Sie aus dem folgenden Signalverlauf die Periodendauer, die Frequenz, die Einschaltdauer, die Ausschaltdauer und das Tastverhältnis.

T = 10ms, f = 1/T = 1/10ms = 100Hz

te = 4ms, ta = 6ms…………………..

VT = te /T = 4ms /10ms = 0,4 = 40%...

………………………………………

………………………………………

5V/Div., 2ms/Div.

Zeichnen Sie den Signalverlauf für die Ansteuerung mit einem Tastverhältnis von 20%, 50% und 80%.

(5V/Div., 2ms/Div., f = 100Hz, U = 10V)

VT = 20%…………………………..

T = 1/f = 1/100Hz = 10ms…………

te = T*VT = 10ms * 0,2 = 2ms……….

ta = T- te = 10ms - 0,2 = 8ms………..

…………………………..…………

……………………………….…….

VT = 50%………………………….

T = 1/f = 1/100Hz = 10ms………...

te = T*VT = 10ms * 0,5 = 5ms…..…..

ta = T- te = 10ms - 0,5 = 5ms…..…...

…………………………………….

…………………………………….

VT = 80%………………………….

T = 1/f = 1/100Hz = 10ms………...

te = T*VT =10ms * 0,8 = 8ms……….

ta = T- te = 10ms - 0,8 = 2ms…….....

………………………………….….

……………………………….…….