| ### Spannwinkel |  | ## Arbeitsplan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benennung #### Spannbacke beweglich | # Zeichnungsnummer LS 2.1-3 | # Werkstoff # E295+CR | Rohmaterial Fl 55X12x62 DIN 1017-1 | Datum | Name |

Lösung kann mit folgender Tastenkombination eingeblendet werden: Strg*

| Nr. | Arbeitsschritt- beschreibung | Arbeitsmittel (Werkzeuge, Maschinen, Hilfsmittel, Mess-/Prüfmittel) | Schnittdaten: (n, vf , ae, ap) | Arbeitssicherheit Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### Rohmaße prüfen | Messschieber |  |  |
| 2 | ##### Breite 50 Umfangsfräsen 1. Seite, Schruppen und Schlichten | Maschinenschraubstock | n=2000 ,vf=444 ae=2,5, ap=12 |  |
| 3 | ##### Breite 50 Umfangsfräsen ##### 2. Seite auf Fertigmaß, Schruppen und Schlichten | HSS-Schaftfräser 12mm, z=6 | n=2000 ,vf=444 ae=2,5, ap=12 |  |
| 4 | ##### Umspannen | Maschinenschraubstock |  |  |
| 5 | Länge 60 Umfangsfräsen 1. Seite, Schlichten | HSS-Schaftfräser 12mm, z=6 | n=2000 ,vf=444 ae=1, ap=12 |  |
| 6 | ##### Länge 60 Umfangsfräsen 2. Seite auf Fertigmaß, Schlichten |  | n=2000 ,vf=444 ae=1, ap=12 |  |
| 7 | Fase 3x45° Umfangsfräsen, beide Seiten | HSS-Schaftfräser 12mm, z=6 | n=2000 ,vf=444 ae=3, ap=12 |  |
| 8 | Umspannen | Maschinenschraubstock |  |  |
| 9 | ##### Höhe 10 Planfräsen 1.Seite, Schlichten | HSS-Walzenstirnfräser 20mm, z=8 | n=1000, vf=640 ae=15, ap=1 |  |
| 10 | Höhe 10 Planfräsen 2.Seite auf Fertigmaß, Schlichten |  | n=1000, vf=640 ae=15, ap=1 |  |
| 11 | Umfangsfräsen Kontur | Scheibenfräser 90, 20mm°, z=12 | n=1100, vf=792 ae=6, ap=3 |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

Vorgaben:

Schruppen f=0,6mm(0,5mm),  ap=4mm

Schlichten f=0,3mm(0,2mm),  ap=0,3mm