1. Toleranzen

Werkstücke können in der Fertigung nie genau mit dem in der Zeichnung angegebenen Maß, dem Nennmaß N hergestellt werden. Aus diesem Grund werden je nach Anforderung mehr oder weniger große Abweichungen vom Nennmaß zugelassen. Den Unterschied zwischen Höchst- und Mindestmaß nennt man Toleranz T.

Beispiele für die Auswahl nach dem Verwendungszweck:

Wasserrohr: 	große Maßtoleranz des	Kurbelwelle: 	kleine Maßtoleranz der

Außendurchmessers					Kurbelwellenzapfen

Außerdem spielt bei der Wahl von Toleranzen noch die Austauschbarkeit und die Serienfertigung eine große Rolle, da Bauteile von Maschinen und Anlagen unabhängig vom Hersteller ohne Nacharbeit montierbar und austauschbar sein müssen.

Merke:

Um den    Aufwand __  _ in der Fertigung und damit die _______Kosten_______ so gering wie möglich zu halten, werden Toleranzen __nicht kleiner als notwendig______ gewählt.

Bei Toleranzen unterscheidet man zwischen:

- Maßtoleranzen

- Form- und Lagetoleranzen (Beispiele zeigen!!!)

Übungsaufgabe

Berechnen Sie die fehlenden Maße.

| Maßangabe | N | ES; es | EI; ei | Go | Gu | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 ± 0,5 | 120 | 0,5 | - 0,5 | 120,5 | 119,5 | 1 |
|  | 35 | 0,3 | 0,1 | 35,3 | 35,1 | 0,2 |
|  | 8 | 0,07 | - 0,02 | 8,07 | 7,98 | 0,09 |
|  | 70 | + 0,2 | - 0,1 | 70,2 | 69,9 | 0,3 |

Frei gewählte Toleranzen

Allgemeintoleranzen

ISO

-

Toleranzen

z. B.:

Allgemeintoleranzen nach

DIN ISO 2768

z. B.:

50 H7 (Bohrung)

50 h6  (Welle)

z. B.:

20

+

-

0,25

2

,

0

1

,

0

70





Toleranzangaben in Zeichnungen

Erläuterung ISO-Toleranzen:

Bei den international verwendeten ISO-Toleranzen werden die Größe der Toleranz und ihre Lage zur Nulllinie durch die Toleranzklasse, z. B. H7, verschlüsselt angegeben. Das ______Grundabmaß________ legt die Lage der Toleranz zur Nulllinie fest. Der _____Toleranzgrad_________ weist auf die Größe der Toleranz hin.

Im gezeigten Beispiel lassen sich mithilfe eines Tabellenbuches die Grenzabmaße bzw. die Toleranz   der Bohrung 50 H7 bestimmen (TBB. Metall S. 106,      DIN ISO 286-2).

50 H7      +0,021 / 0

Hinweis: auf das genaue Ablesen im TBB beim Maß 50 mm hinweisen!!!

2. Passungen

Bei Passungen unterscheidet man zwischen:

- Spielpassungen_________

- Übermaßpassungen_____ und

- Übergangspassungen___

Beispiel Spielpassung		Beispiel Übermaßpassung

Übungsaufgabe

Berechnen Sie anhand der Zeichnungsangaben für die Zylinderbohrung und für den Kolbendurchmesser die fehlenden Maße.

| Teil | Maßangabe | N | ES; es | EI; ei | Go | Gu | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zylinder-bohrung | 14 H7 | 14 | 0,018 | 0 | 14,018 | 8,000 | 0,018 |
| Kolben- durchmesser | 14 g6 | 14 | -0,006 | -0,017 | 13,994 | 13,983 | 0,011 |

Welche Passungsart liegt vor?

Spielpassung.