Beispielkonzept für das Lernfeld 6

| Ausbildungsberuf | Informationselektroniker/-in |
| --- | --- |
| Fach | System- und Gerätetechnik |
| Lernfeld | LF6: Elektronische Bauelemente und Baugruppen analysieren und prüfen |
| Lernsituation | Lernsituation 2: Eine einfache Verstärkerstufe entwickeln |
| Zeitrahmen | 26 Unterrichtsstunden |
| Benötigtes Material | Arbeitsblätter, Zugang zu Simulationssoftware, Endgeräte mit Internet-zugang und Office, Tafel / Stifteingabegeräte |

# Konzeptionsmatrix für die Lernsituation 2

| Konzeptionsmatrix für Lernsituation 2 |  | Ausgehend vom Transistor als Schalter entwickeln die Schüler eine einfache Verstärkerstufe in Emitterschaltung. Dabei erkennen sie woher die Verstärkung resultiert und wie man die Verstärkung verändert. Darauf folgend realisieren sie grundlegende Verstärkerschaltungen in der Operationsverstärkertechnik. Sie erfassen die Verstärkungsfaktoren messtechnisch und berechnen das Verstärkungsmaß der Verstärkerstufen.. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Thema/ Beschreibung | Sachwissen | Prozesswissen | Reflexions-wissen | Aufgabe |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aktivitäten | Lernprodukte | Medien/ Materialien | Kontroll- und Reflexionselemente |
| 45 | Einstieg in das Thema – Reihenschaltung – Widerstand Schalter | Gesetzmäßigkeiten der Reihenschaltung | Analyse der Schaltung – des Schaltplans der Reihenschaltung mit Widerstand mit Schalter | Reihenschlatung- Widerstand mit Schalter in Reihe – Spannungsverhältnisse erkennen | Erkennen den Zusammenhang mit der Reihenschaltung von Widerständen |  |  |  |
|  |  |  |  |  | verstehen der Problem- und Funktionsbeschreibung Erkennen der Zusammenhänge mit den Grundschaltungen | Eintrag in ein Arbeitsblatt (Skript) | Einstieg – Schaltung – Widerstand mit Schalter | Lehrer Schülergespräch - vorgegebene Schaltung analysieren – Spannungsverhältnisse benennen können |
| 180 | Abwandlung der Reihenschaltung – Widerstand mit Schalter – in Lampe (Widerstand) mit Transistor | Wiederholung Grundlagen der Reihenschaltung Schaltzeichen Transistor – Bezeichnungen von Bauelementen Verhalten des Transistors in der Schaltung Gehäuseformen von Transistoren Transistordatenblatt | Analyse der einzeln Komponenten sowie deren Verschaltung | Erkennen und Erklären des Zusammenhangs bzw. der Zusammenspiels der Bauelemente | Zusammenhänge von Transistor und Widerstand bei der Reihenschaltung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beschriften der Schaltung Berechnen von Strom / Spannung Bauteile und Kennzeichnung Berechnung der einzelnen Ströme in der Schaltung | Grundschaltung Transistor mit Lampe Grundschaltung Transistor mit Relais | Internet / Tabellenbuch Steckbauteile mit Spannungs- und Strommesser alternativ: Simulationssoftware f. Elektronik | Schüler überprüfen die gewonnen Erkenntnisse mit Hilfe des Tabellenbuchs/ Fachbuches und mit den Gesetzen der Reihenschaltung Schüler entwickeln mit Hilfe eines Optokopplers eine galvanisch getrennten Schalter |
| 180 | Transistor als Verstärker | Transistor Verhalten eines Transistors | Verhalten der Schaltung analysieren können | Zeichnen d. Ausgangspannung für die Transistorschaltungen | Transistor als Verstärker |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zeichnen von Ausgangspannungen Messen der Ausgangsspannungen | Transistor und Widerstand in Reihe – auf Papier oder Realität | Transistorteilschalt-ung Internet / Tabellenbuch Simulationssoftware f. Elektronik | Schüler überprüfen die erworbenen Erkenntnisse und wenden diese an |
| 180 | Berechnung des Arbeitspunktes | Arbeitspunkt Ub/2 | Verstärkung einer sauberen Sinus Schwingung | Kein Arbeitspunkt kein sauberes Signal | Arbeitspunkt berechnen |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Schaltung aufbauen und abgleichen | Transistorschaltung mit Basisspannnungsteiler | Taschenrechner, Tabellenbuch, Formelsammlung Transistor, Widerstände | Kontrolle des Sinusschwingung mit dem Oszilloskop |
| 135 | Arbeitspunkteinstellung mit Hilfe der Transistor-kennlinie | Kennlinienfeld eines Transistors Eingangskennlinie Stromverstärkungskennlinie Ausgangskennlinie | Vorgehen bei der Bestimmung des Arbeitspunktes mit Kennlinie | Aussehen eines klirrarmen Sinusschwingung | Arbeitspunktbestimmung mit der Transistorkennlinie |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Einzeichnen der Widerstandsgeraden- | Transistorschaltung in Emitterschaltung | Transistorkennlinie Lineal, Bleistift | Aufbau der Schaltung im Simulationprogramm und Kontrolle |
| 180 | Verhalten der Transistorschaltung mit Arbeitspunktstabilisierung | Einwirkung von Wärme auf die Transistorschaltung | Stabilisierung des Arbeitspunktes und Beeinflussung für die Versträkung der Transistorschalt-ung | Einflussnahme der Stabilisierungsmaßnahme auf die Verstärkung der Schaltung | Transistorschaltung mit Arbeitspunktstabilisierung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aufbauen der Transistorschaltung mit Arbeitspunktstabilisierung | Transistorschaltung mit Arbeitspunktstabilisierung und CE | Taschenrechner, Tabellenbuch, Formelsammlung Simulationssoftware, | Transistorschaltung ohne Arbeitspunktstabilisierung und mit Arbetispunktstabilisierung |
| 135 | Verstärker mit Koppelkondensatoren | Aufgabe von Koppelkondensatoren beim Verstärker | Wo und Wie werden die Kondensatoren eingebaut –Art der Kondensatoren die verbaut werden | Beeinflussung von Kondensatoren auf die Verstärkerstufe | Verstärker mit Koppelkondensatoren |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transistorschalt-ung mit Kondensatoren erweitern | Skript und Transistorschaltung | Transistorschaltung Steckbauteile Simulationssoftware |  |
| 135 | Operationsverstärkerschaltungen | Aufbau eines Operationverstärkers Invertierende OPV Nicht invertierender OPV Impedanzwandler | Anwendung und Beschaltung von OPVs | Anwendung von OPV gegenüber normalen Transistorschaltungen | Operationsverstäkerschaltungen |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aufbau der Schaltungen – Ermittlung der Verstärkung der einzelnen OPV-Schaltungen | OPV Schaltungen Skriptum | Simulationssoftware OPV – und Beschaltung | Rechenaufgaben zur Berechnung von Beschaltung und Verstärkung |

# Unterlagen, Medien, Materialien

# Hinweise zum Unterricht

# Quellen- und Literaturangaben

Bilder:

Operationsverstärker: https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverstärker

Fachliteratur

- Fachkundebuch, Europa-Verlag

- Elektronik Tabellen Informations- und Medientechnik, Westermann-Verlag