Beispielkonzept für das Lernfeld 9

| Ausbildungsberuf | Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik |
| --- | --- |
| Fach | Kommunikationstechnik |
| Lernfeld | LF 9: Kommunikation von Systemen in Wohn- und Zweckbauten planen und realisieren |
| Lernsituation | Lernsituation 3: TV-Empfangsanlage planen, errichten und überprüfen |
| Zeitrahmen | 35 Unterrichtsstunden |
| Benötigtes Material | Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, Tabellenbuch Europa & Westermann, Fachkundebuch Europa, Rechenbuch Europa, Informationstext („Satellitenempfang ist auf dem Vormarsch“), Flip-Chart |
| Querverweise | Gebäudesystemtechnik (Bezug zu LF12 und LF13) |

# Konzeptionsmatrix für die Lernsituation 3

| Einstiegsszenario |  | Der Betreiber der Sportclub-Gaststätte beauftragt die Auszubildenden eine TV-Empfangsanlage zu installieren. Die angehenden Fachkräfte berücksichtigen dabei die Kundenwünschen, die sie sich in Form eines Notizzettels notiert haben. Anschließend wählen die angehenden Fachkräfte eine geeignete TV-Empfangsart aus und planen eine Antennenempfangsanlage (DVB-S & DVB-T2) mit sechs Teilnehmern. Dafür fertigen die Auszubildenden einen Installationsschaltplan sowie ein Anlagenschema an. Anschließend legen sie geeignete Komponenten fest und berechnen den Signalpegel an den Antennensteckdosen. Im nächsten Schritt installieren sie die Antennenanlage auf dem Dach des Gebäudes. Hierbei beachten Sie die Notwendigkeit der Erdung. Abschließend überprüfen sie die Anlage durch eine Sicht- und Funktionsprüfung. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Thema/ Beschreibung | Sach- wissen | Prozess- wissen | Reflexions- wissen | Aufgabe |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aktivitäten | Lernprodukte | Medien/Materialien | Kontroll- und Reflexionselemente |
| 15 | LS 3.0 Auftragsbeschreibung | - | - | - | Auftragsbeschreibung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vorstellung des Kundenauftrags durch die Lehrkraft | Zusammenfassung des Kundenauftrags in eigenen Worten | Präsentation: Folie: Kundenauftrag Medien: Beamer Skript: Auftragsbeschreibung | Vorwissen zum Thema TV-Empfangsanlagen |
| 15 | Festlegung der Arbeitsschritte | - | Auftragsorganisation: Festlegung der Arbeitsschritte | - | Festlegung der Arbeitsschritte |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sortierung der Arbeitsschritte in eine sinnvolle Reihenfolge | Arbeitsschritte für Kundenberatung festlegen | Skript: Aufgabe 1 –Arbeitsschritte | - |
| 15 | LS 3.1 Ermittlung von Kundenanforderungen | - | Auftragsorganisation: Aufnahme von Kundenwünschen zur Abwicklung von Aufträgen | - | Analyse des Lastenhefts |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ermittlung von Kundenanforderungen durch Analyse des Lastenhefts | Markierungen im Lastenheft | Präsentation: Folie: Lastenheft Medien: Beamer Skript: Aufgabe 2 – Lastenheft Aufgabe 3 - Realisierbarkeit | Abgleich von Kundenwünschen mit betrieblichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Möglichkeiten (LS 2) |
| 15 | Ermittlung von Kundenanforderungen | - | Auftragsorganisation: Aufnahme von Kundenwünschen zur Abwicklung von Aufträgen | - | Besichtigung der Gaststätte |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erstellung einer Checkliste für Baustellenbesichtigung Optional: Beschreibung des Videoclips in eigenen Worten | Checkliste zur Baustellenbesichtigung | Präsentation: Folie: Besichtigung Medien: Beamer Optional: Videoclip Skript: Aufgabe 4 – Checkliste | - |
| 30 | Ermittlung von Kundenanforderungen | Kommunikationssysteme: Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: - TV-Empfangsarten | - | - | Klärung von Kundenfragen |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erarbeitung der Möglichkeiten zum TV-Empfang Erläuterung der Faktoren bei der Auswahl einer TV-Empfangsmöglichkeit | Auflistung TV-Empfangsarten Nennung der Einflussfaktoren | Medien: Beamer Dokumentenkamera Tabellenbuch Skript: Aufgabe 5&6– TV-Empfangsarten | Präsentation & Diskussion von Schülerlösungen |
| 15 | LS 3.2 Planung der TV-Empfangsanlage | - | - | - | Festlegung der Arbeitsschritte für die Auftragsplanung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erarbeitung der Arbeitsschritte für die Auftragsplanung durch die Lernenden | Zusammenfassung der Arbeitsschritte in eigenen Worten | Präsentation: Folie: Auftragsplanung Medien: Beamer Skript: Auftragsplanung | - |
| 120 | Auswahl einer geeigneten TV-Empfangsart | Kommunikationssysteme: Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: - TV-Empfangsarten - TV-Empfangsanlagen | - | - | Funktionsprinzip und Gegenüberstellung der TV-Empfangsarten |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informationsbeschaffung anhand des Informationstextes Erarbeitung & Erklärung der Funktionsweise von TV-Empfangsarten Gegenüberstellung der TV-Empfangsarten hinsichtlich Voraussetzungen, Marktanteil sowie Vor- und Nachteilen | Zusammenfassung des Informationstextes Beantwortung der Aufgabenstellungen Gegenüberstellung der TV-Empfangsarten | Präsentation: Folie: TV-Empfangsarten Medien: Beamer Dokumentenkamera Tabellenbuch Informationstext Skript: Aufgabe 7-20 – Funktionsprinzip von DVB-S, DVB-T2, DVB-C & IPTV Aufgabe 21 - Gegenüberstellung | Abfragung Vorwissen zu den TV-Empfangsarten Erläuterung der Funktionsweise sowie der Vor- und Nachteile der TV-Empfangsarten Abgleich von Vorwissen und erarbeiteten Inhalten |
| 45 | Auswahl einer geeigneten TV-Empfangsart | - | Auftragsorganisation: Berücksichtigung von Erwartungen sowie Bedarf von Kunden; | - | Bestimmung einer geeigneten TV-Empfangsart |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erstellung einer Checkliste zur Bestimmung einer geeigneten TV-Empfangsart Begründung einer geeigneten TV-Empfangsart | Checkliste Festlegung der TV-Empfangsart | Präsentation: Folie: TV-Empfangsarten Medien: Beamer Dokumentenkamera Skript: Aufgabe 22 – Checkliste Aufgabe 23 - Bestimmung | Reflexion der Erwartungen sowie Bedarf von Kunden hinsichtlich der Auswahl einer geeigneten TV-Empfangsart |
| 180 | Aufbau der TV-Empfangsanlage | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Aufbau von Empfangsanlagen; Komponenten; | - | - | Bauteile für den Empfang von TV-Signalen |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unterscheidung von Antennenbauformen, Kurzzeichen und Einsatzgebieten Gegenüberstellung von Parabolantennentypen und LNB-Typen Beschreibung des Aufbaus und der Dämpfung von Koaxialkabeln Zeichnung von Schaltzeichen und Erläuterung der Aufgaben wichtiger Bauteile von Antennenanlagen | Übersicht zu Antennenbauformen Abbildung zu Parabolantennen Tabelle zu LNB-Typen Aufbau des Koaxialkabels Dämpfungsformel Tabelle zu den wichtigsten Bauteilen von Antennenanlagen | Präsentation: Folie: Bauteile Medien: Beamer Tabellenbuch Dokumentenkamera Skript: Aufgabe 24-30 – Bauteile von Antennenanlagen | Mündliche & Schriftliche Vorstellung der Schülerlösungen über Dokumentenkamera Diskussion der Schülerlösungen Kontrollfragen der Lehrkraft |
| 45 | Aufbau der TV-Empfangsanlage | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Verteilungssysteme; | - | - | Verteilungssysteme von TV-Empfangsanlagen |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erarbeitung der Verteilungssysteme von TV-Empfangsanlagen Zeichnung der Netzstrukturen Aufzeigung von Vor- und Nachteilen | Übersicht zu den Verteilungssystemen von TV-Empfangsanlagen mit Netzstruktur sowie den Vor- und Nachteilen | Präsentation: Folie: Verteilungssysteme Medien: Beamer Tabellenbuch Dokumentenkamera Skript: Aufgabe 31 – Passive und aktive Komponenten Aufgabe 32 – Netzstrukturen | Bewertung der Netzstruktur hinsichtlich Komfort & Zukunftsorientierung |
| 30 | Aufbau der TV-Empfangsanlage | - | Auftragsplanung: Anfertigung eines Anlagenschemas; | - | Anfertigung eines Anlagenschemas |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anfertigung eines Anlagenschemas Bestimmung der Betriebsmittel sowie Netzstruktur Festlegung der Leitungslängen | Anlagenschema Leitungslängentabelle | Präsentation: Folie: Anlagenschema Medien: Beamer Tabellenbuch Dokumentenkamera Skript: Aufgabe 33 – Betriebsmittel & Struktur | Vorstellung & Diskussion von Schülerlösungen Kontrollfragen der Lehrkraft |
| 60 | Aufbau der TV-Empfangsanlage | - | Auftragsplanung: Anfertigung eines Installationsschaltplans | - | Zeichnung des Installationsplans |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anfertigung eines norm- und fachgerechten Installationsplans | Installationsplan | Präsentation: Folie: Installationsplan Medien: Beamer Tabellenbuch Dokumentenkamera Skript: Aufgabe 34 – Installationsplan Aufgabe 35 - Leitungslängen | Vorstellung & Diskussion von Schülerlösungen |
| 45 | Aufbau der TV-Empfangsanlage | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Potenzialausgleich & Erdung; | - | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Notwendigkeit von Potenzialausgleich und Erdung für Kabelnetz und Antennen; | Erdung der Antennenanlage |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erläuterung der Notwendigkeit von Antennenanlagen Beschriftung der Erdungsanlage | Übersicht zur Erdungsanlage | Präsentation: Folie: Erdung Medien: Beamer Tabellenbuch Skript: Aufgabe 36 – Betriebsmittel & Struktur Aufgabe 37 - Leitungslängen | Erläuterung der Folgen bei Missachtung der Erdung im Zusammenhang mit einem Blitzeinschlag |
| 180 | Auswahl geeigneter Betriebsmittel | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Parabolantenne mit LNB; Terrestrische Antenne; Antennen- und Erdungsleitungen; Multischalter; Antennensteckdosen; Antennenmast; | Auftragsplanung: Auswahl geeigneter Betriebsmittel für die Errichtung von Kommunikationssystemen; Informationsbeschaffung: Umgang mit Datenblätter; | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Komponentengegenüberstellung hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Komfort & Zukunftsorientierung; Gegenüberstellung optische und kupfergebundene Übertragung; Einhaltung des Biegemoments; | Auswahl geeigneter Betriebsmittel |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filterung von wichtigen Informationen aus Datenblättern Bestimmung & Begründung geeigneter Betriebsmittel Erläuterung der Bedeutung von Symbolen sowie wichtiger Antennentechnik-Begriffen Berechnung des Gesamtbiegemoments | Liste mit benötigten Betriebsmitteln Auswahl einer DVB-T2-Antenne, einer Parabolantenne, einer Antennenleitung, eines LNBs, eines Multischalters, einer Antennensteckdose und eines Antennenmasts Bedeutung von Symbolen Windlastberechnung | Präsentation: Folie: Betriebsmittel Medien: Beamer Tabellenbuch Betriebsmittel Skript: Aufgabe 38 – Liste Aufgabe 39-42 – Antennen Aufgabe 43- Antennenleitung Aufgabe 44 – LNB Aufgabe 45-48 – Mulitschalter Aufgabe 49 - Antennensteckdose Aufgabe 50 – Antennenmast Datenblätter: UHF-TV-Antennen Parabolantennen Antennenleitungen Speisesysteme Multischalter Antennensteckdosen Antennenstandrohr | Bearbeitung des Quiz „Betriebsmittel von Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen“ |
| 90 | Berechnung der Singalpegel | - | Auftragsplanung: Berechnung der Signalpegel; | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Einhaltung des Mindest- und Höchstpegels; | Berechnung der Signalpegel |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erklärung des Begriffs Antennenpegel Angabe des Mindest- und Höchstpegels für DVB-S und DVB-T2 nach DIN EIN 60728-1 Angabe der Empfangsfrequenzränder sowie der günstigsten und ungünstigsten Antennensteckdose Ermittlung der Gesamtdämpfung bestehend aus Kabeldämpfung, Anschluss- und Durchgangsdämpfung der Betriebsmittel Überprüfung des zulässigen Mindest- und Höchstpegels | Berechnung der Signalpegel Rechnerische Überprüfung des Mindest- und Höchstpegels | Präsentation: Folie: Signalpegel Medien: Beamer Tabellenbuch Dokumentenkamera Skript: Aufgabe 51 – Antennenpegel Aufgabe 52 – Frequenzränder & Antennensteckdosen Aufgabe 53 - Kabeldämpfung Aufgabe 54 – Gesamtdämpfung Aufgabe 55+56 – Mindest- und Höchstpegel Datenblätter: Antennenleitungen Multischalter Antennensteckdosen | Erläuterung von Lösungen Diskussion mit Mitschülern Kontrollfragen der Lehrkraft |
| 45 | Zeichnung des Anschlussplans | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Anschluss der Komponenten; | Auftragsplanung: Errichtung von Kommunikationssystemen; | - | Zeichnung des Anschlussplans |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zeichnung einer Anschlussplans | Anschlussplan | Aufgabe 57 – Anschlussplan | - |
| 90 | LS 3.3 Installation der TV-Empfangsanlage | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Sicherheitsvorschriften; Ausrichtung der Antennen; Verlegung von Antennenleitungen; Anschluss der Komponenten; | - | Antennen- und Breitbandkommunikationsanlagen: Bestimmung des Montageortes einer Antennenanlage; Vorschriften & Regeln bei der Montage einer Antennenanlage; | Sicherheitsvorschriften, Ausrichtung der Antennen am Antennenmast, Verlegung von Antennenleitungen und Anschluss der Komponenten |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Schilderung der Sicherheitsvorschriften Erarbeitung von Richtlinien zur Ausrichtung von Antennen Bestimmungen zur Verlegung von Antennenleitungen | Beantwortung der Aufgabenstellungen im Skript Übersicht zur Ausrichtung einer Parabolantenne | Präsentation: Folie: Installation Medien: Beamer Skript: Aufgaben 58+59 - Sicherheitsvorschriften Aufgabe 60-62 – Antennenausrichtung Aufgabe 63+64 – Leitungsverlegung | Vorwissen und Vorgehensweise der Lernenden |
| 90 | Installation der TV-Empfangsanlage | - | Auftragsrealisierung: Aufbau und Erdung von Antennenanlagen entsprechend den Empfangsverhältnissen und baulichen Gegebenheiten; | - | Installation der Antennenanlage |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Herrichtung des Werkzeugs; Beschaffung der Materialien; Schaltungsaufbau an der Montagewand; | Schaltungsaufbau | Medien: Elektroinstallations-werkzeug; Montagewand; Betriebsmittel; SAT-Finder-App; | Besichtigung des Schaltungsaufbaus von Mitschülern; Diskussion mit Mitschülern; |
| 45 | LS 3.4 Überprüfung der TV-Empfangsanlage | Messungen & Prüfungen: Pegelmessungen; Sicht- und Funktionsprüfung; Ton- und Bildqualität; | - | Messungen & Diagnosegeräte: Kriterien bei der Auswahl von Messgeräten; Prüfungen: Bedeutung der Antennenanlagenprüfung; | Überprüfung der TV-Empfangsanlage |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Auflistung der durchzuführenden Prüfungen; Beschreibung der Gleichstromprüfung; Auflistung von Prüfgeräten; | Beantwortung der Aufgaben im Skript | Präsentation: Folie: Prüfungen Medien: Beamer Skript: Aufgabe 65 – Prüfungen Aufgabe 66 - Gleichstromprüfung Aufgabe 67 – Prüfgeräte | Begründung der Notwendigkeit von Prüfungen |
| 45 | Funktions-kontrolle | Diagnosegeräte und -software: DVB- und Pegelmessgerät; SAT-Finder-App; | Auftragsauswertung: Durchführung von spezifischen Messungen und Prüfungen; Handhabung von Diagnosegeräte und -software; | - | Sicht- und Funktionskontrolle der TV-Empfangsanlage |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Besichtigung des Schaltungsaufbaus Kontrollierung der Verdrahtung durch Funktionsprüfung | Sicht- und Funktionskontrolle | Medien: Montagewand; Betriebsmittel; DVB- und Pegelmessgerät; | Funktionskontrolle Gegebenenfalls Fehlersuche |

# Unterlagen, Medien, Materialien

- Arbeitsblatt

- Lösungsblatt

- Power-Point Präsentation

- Prezi-URL

- Informationstext

- Datenblätter im Arbeitsblatt enthalten

# Hinweis zum Unterricht

Die vorgestellte Lernsituation gliedert sich in vier Unterrichtseinheiten. Der Zeitrahmen für die gesamte Lernsituation umfasst 27 Unterrichtsstunden. Die größte Unterrichtseinheit ist hierbei die LS 3.2, die sich mit der Planung der TV-Empfangsanlage auseinandersetzt. Zur Wiederholung, Systematisierung, Vertiefung, Übung und Leistungserhebungen werden 8 Unterrichtsstunden einkalkuliert.

Fachliche Informationen, die zur Umsetzung des hier vorgestellten illustrierenden Beispiels benötigt werden, können zum einen aus dem Tabellen- sowie Fachkundebuch und dem Informationstext entnommen werden. Übungsaufgaben befinden sich anschließend im Rechenbuch. Ebenso können praktische Anwendungsaufgaben herangezogen werden. Änderungen und Erweiterungen dieser Unterrichtssituation sind hinsichtlich der Schwerpunktsetzung Multimedia-Vernetzung möglich.

# Querverweise

Die Auswahl von geeigneten Komponenten für gebäudetechnische Anlagen wird ebenso in Lernfeld 12 thematisiert. Unter Umständen können hier Synergieeffekte genutzt werden. Die Erstellung von Installationsplänen behandelt unter anderem das Lernfeld 2, weshalb hier auf Vorwissen aufgebaut wird. Die Erdung von Antennenanlagen kann im Zusammenhang mit dem Lernfeld 10 und dem Blitzschutz behandelt werden.

# Quellen- und Literaturangaben

- Sportclub Regensburg: https://www.sportclub-regensburg.de/ (Stand 11.09.2021)

- Clipartsfree: https://www.clipartsfree.de/ (Stand 11.09.2021)

- DIGITAL fernsehen: https://www.digitalfernsehen.de/ (Stand 11.09.2021)

- DVB-T2 HD: https://www.dvb-t2hd.de (Stand 11.09.2021)

- Kahtrein (2020/2021): Gesamtkatalog 2020/2021 | Kathrein Digital Systems GmbH (kathrein-ds.com) (Stand 11.09.2021)

- Buying guide: https://www.buying-guide.de/elektronik-foto/satelliten-fernsehen-tv-anlage-schuessel/satellitenfernsehen-kabelfernsehen-dvb-t2/ (Stand 11.09.2021)

- VDE Verlag: https://www.vde-verlag.de/normen/0800211/din-en-60728-1-vde-0855-7-2015-03.html (Stand 11.09.2021)

- Dzieia et. al. (2021): Elektronik Tabellen Energie- und Gebäudetechnik, 5. Auflage, Braunschweig: Westermann Schulbuchverlag, 2021

- Tkotz et. al. (2020): Fachkunde Elektrotechnik, 32. Auflage, Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel, 2020

- Tkotz et. al. (2020): Tabellenbuch Elektrotechnik, 29. Auflage, Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel, 2020

- Klee et. al. (2018): Arbeitsbuch Elektrotechnik – Lernfelder 5-13, 5. Auflage, Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel, 2018

- Schobert, Sigurd: Satellitenempfang auf dem Vormarsch (11.2018), http://www.elektro.net/90929/ satellitenempfang-auf-dem-vormarsch (Stand: 11.09.2021)