Beispielkonzept für das Lernfeld 1

| Ausbildungsberuf | Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik |
| --- | --- |
| Fach | System- und Gerätetechnik |
| Lernfeld | LF 1: Elektronische Systeme analysieren, Funktionen prüfen und Fehler beheben |
| Lernsituation | Lernsituation 1: Ein Komplettangebot für eine PV-Anlage erstellen und auf Vollständigkeit prüfen. |
| Zeitrahmen | Circa 44 Unterrichtsstunden |
| Benötigtes Material | (digitale)Tafel, Computer für jeden Schüler*innen, Projektionstechnik, Informationsblätter, Office-Programme,(Online) Wörterbücher in englischer Sprache, Versuchsutensilien (Solarzelle, Messgeräte, Widerstände, usw.) |
| Querverweise | Lernfeld 4: Textverarbeitungs-Programmen, CAD-Programme o.ä. |

# Konzeptionsmatrix für die Lernsituation 1

| Konzeptionsmatrix für Lernsituation 1 |  | Für ein Einfamilienhaus nach KfW-55 Standard soll in Grundzügen auf die Elektroinstallation näher eingegangen werden. Dabei äußert der Bauherr in der ersten Baubesprechung seine Umsetzungswünsche, die in einer Mitschrift festgehalten werden sollen (Produkte, Dienstleistungen). Im Anschluss wird über die Realisierbarkeit in der Firma mit z.B. einen Beauftragten für Beleuchtungstechnik gesprochen (Betriebliche Struktur und Kommunikation). Anhand eines Bereiches soll die Eigenschaft eines elektrischen Systems (Wirksamkeit, modularer Aufbau, usw.) näher untersucht werden. Alle Informationen sollen im letzten Schritt dem Firmeninhaber vorgelegt werden, der dann wiederum den Kontakt zum Bauherrn sucht. Im weiteren Verlauf soll für die PV-Anlage des Einfamilienhause ein Komplettangebot auf Basis der Baubesprechung erstellten werden. Dabei wird die maximale Anzahl der verbauten Module anhand der Grunddaten der Module errechnet. Nach dem Erstellen des Belegungsplans werden passende PV-Module nach Anforderungskriterien (Strom, Spannung und Leistung) ausgewählt, die Beschaltung besprochen (Reihen-, Parallel- und gemischte Schaltung) und der richtige Wechselrichter durch Vorgabe der Gesamtspannung und -stromstärke ausgesucht. Hierbei wird auf eine smarte Anbindung für den DC-Speicher und einer möglichen Ansteuerung einer E-Patrone geachtet. Zum Schluss werden die Ergebnisse digital zusammengeführt und an den Kunden weitergeleitet. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Thema/ Beschreibung | Sachwissen | Prozesswissen | Reflexions- wissen | Aufgabe |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aktivitäten | Lernprodukte | Medien/ Materialien | Kontroll- und Reflexionselemente |
| 20 | Vorstellung der Lernsituation | Betriebliche Kommunikation Moderne Medien (Firmen-E-Mail-Adresse) |  |  | Informelle Vorbereitung auf die Baubesprechung zwischen Meister und Bauherrn. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verschaffen sich mit Hilfe der Präsentation einen Überblick über die betriebliche Situation. | Stichpunktartige Auflistung der wesentlichen Informationen über die Kundenanfrage | Material Eingabeplan EFH Präsentation Anfrage von Kunden (E-Mail) | Aufgabe-Skript Beantworten Fragen zum Einfamilienhaus. |
| 45 | Betriebliche Strukturen | Betriebliche Strukturen in einem Handwerksbetrieb | Informieren sich über zugehörige Aufgaben, Arbeitsanforderungen, Tätigkeiten und Arbeitsprozesse in ihrem betrieblichen Umfeld | Aufbau und Aufgabe eines Organigramms im betrieblichen Kontext | Information über Tätigkeitsfelder im eigenen Betrieb. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Einzelarbeit Holen Informationen über Ihren Betrieb ein. Werten betriebliche Vorgaben und Hinweise aus. Strukturieren diese und erstellen daraus ein Organigramm des eigenen Betriebs. Informieren darüber hinaus über Tätigkeitsfelder Ihres Betriebs. | Organigramm des eigenen Betriebs. | Medien - Firmenhomepage - Firmenflyer - ... Material - Skript - Fachkundebuch | Aufgabe-Skript Vergleichen die betrieblichen Strukturen dem Referenzunternehmen in z.B. Linienorganisation. |
| 45 | Baubesprechung | Produkte, Dienstleistungen Ausgeführte und geplante elektrotechnische Tätigkeiten | Filtern die wesentlichen Informationen aus dem Kundengespräch heraus. |  | Erstellung einer Mitschrift der Baubesprechung. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Einzelarbeit Erste inhaltliche Analyse des Baugespräches Partnerarbeit Abgleich und Ergänzung der Ergebnisse aus der Einzelarbeit Einigung auf eine Version der Mitschrift. | Mitschrift | Präsentation Dialog im Baugespräche (evtl. Rollenspiel) Material Eingabeplan EFH |  |
| 135 | Elektrische Baugruppen | Modularer Aufbau elektrischer Anlagen: Anlagen-, Geräte-, Baugruppen- und Bauelementebene Eigenschaften von elektrischen Systemen: - Ein- und Ausgänge - Funktion - Zerlegbarkeit Elektrische Betriebsmittel und Kennbuchstaben Technologieschema | Ordnen den Baugruppen aus der Baubesprechung bestimmte Eigenschaften zu | Energie- und Datenfluss Einfacher Wirkzusammenhang zwischen elektrischen Modulen | Zeichnen eine funktionsbezogene Darstellung für den internen Experten. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Einzelarbeit Lesen den Informationstext unter Verwendung von Lesemethoden (z.B. Fünf-Schritt-Lesemethode) Beantworten schriftlich Fragen zum Text. Teamarbeit Erarbeitung des Aufbaus hinsichtlich des Wirkzusammenhanges der einzelnen Module der PV-Anlage für den Kunden. | Funktionsbezogene Darstellung der Photovoltaikanlage mit Kennbuchstaben und Schaltbildern Liste mit elektrischen Baugruppen | Skript Informationstext Medien - Tabellen- bzw. Fachkundebuch - Datenblätter Englische Übersetzung z.B. leo.org | Aufgabe-Skript Anfertigung einer Liste (Kennbuchstabe, Funktion, Energie- und Datenfluss und englische Bezeichnung) mit elektrischen Geräten, die im Klassenzimmer verbaut sind |
| 25 | Interner Experte |  | Leiten Kundenanfragen an den zuständigen Ansprechpartner weiter |  | Besprechung mit internen Experten über die Realisierbarkeit des Kundenwunsches. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-Mail mit Kundenanfrage PV-Anlage an Experten | Material - Mitschrift Funktionsbezogene Darstellung der PV-Anlage |  |
| 60 | Kundenauftrag |  |  |  | Zusammenfassung und Abgleichung der Kundenwünsche aus der Baubesprechung hinsichtlich der PV-Anlage. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aufnahme der Kundenwünsche aus der Baubesprechung Strukturierung des Angebots | Vorstrukturiertes Angebot für PV-Anlage | Software z. B. MS-Word Material Mitschrift |  |
| 75 | Aktivierung des Vorwissens, Kenndaten, Belegungsplan | Eigenschaften von elektrischen Systemen: Ein- und Ausgänge, Funktion, Zerlegbarkeit Ausgewählte physikalische Grundgrößen | Umgang mit Funktionsbeschreibung und Datenblättern | Kenndaten exemplarischer Bauelemente | Identifizierung der Kenndaten aus dem Datenblatt der Module. Erstellung des Belegungsplans. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erstellen einen Belegungsplan anhand der Abmaße der Module, bautechnischen Vorgaben und der Abmaße des Daches Übertragung der Anzahl der Module in das Komplettangebot | Mögliche Anzahl an Modulen Belegungsplan | Material - Datenblatt des Moduls - Plan vom Dach Belegungsplan | Notwendigkeit von Datenblätter Vergleich zwischen zwei Datenblättern |
| 135 | Berufsspezifische Basiskompetenzen I (Darstellung elektrischer und physikalischer Größen, technische Vorsilben) | Elektrische Grundgrößen: Technische Vorsilben Formelzeichen und Einheit Ausgewählte physikalische Grundgrößen Basiskompetenzen Formeln umstellen Umgang mit Taschenrechner |  | Kenndaten exemplarischer Bauelemente | Darstellung elektrischer Größen. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Eignen sich das Prinzip der Potenzschreibweise an Erkennen die Notwendigkeit von technischen Vorsilben Recherchieren technische Vorsilben und SI-Einheiten und übertragen diese in die Tabelle | Tabelle mit technischen Vorsilben Tabelle mit SI-Einheiten Lösungsvorschläge zu Übungsaufgaben | Medien - Arbeitsblatt - Tabellenbuch Material - Tabellenbuch - Taschenrechner | Bearbeiten Übungsaufgaben zur Umrechnung Benennen Einheit und Formelzeichen von ausgewählten Größen |
| 45 | Elektrischer Stromkreis | Vereinfachter Stromlaufplan Bauelemente und deren Funktion bzw. Aufgabe, Schaltzeichen |  | Energie- und Datenfluss | Erarbeiten der Eigenschaften eines einfachen elektrischen Stromkreises. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beobachten und beschreiben einen einfachen elektrischen Stromkreis Ordnen den Baugrupen/Bauelementen Funktionen zu Leiten Bedingungen für den Energiefluss ab | Eigenschaften eines einfachen Stromkreises Funktion bzw. Aufgabe von Bauelementen Stromlaufplan | Medien Arbeitsblatt Versuch Solarzelle usw. | Übertragen die Beobachtungsergebnisse auf ein berufsnahes Beispiel |
| 90 | Bewegte Teilchen im Leiter | Elektrische Grundgrößen Formelzeichen und Einheiten, Gesetzmäßigkeiten | Berechnen elektrische Grundgrößen | Zusammenhang zwischen Anzahl der Elektronen und Ladungsmenge | Berechnung der Ladungsmenge Q in einem geschlossenen Stromkreis. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Erklären anhand des Bohrschen Atommodels die Ladungsbewegung im Leiter Erarbeiten die Formel für die Berechnung der elektrischen Ladung Berechnen gesuchte Größen | Wert der Ladungsmenge Formel für die Ladung | Medien - Arbeitsblatt - Tabellenbuch Material - Tabellenbuch - Taschenrechner | Lösen Übungsaufgaben auf Arbeitsblatt Potential φ |
| 90 | Ersatzschaltbild eines Modul | Schaltplände Zeichnungsarten in der Elektrotechnik, Elektrische Betriebsmittel und Kennbuchstaben, Spannungsarten Vereinfachter Stromlaufplan Bauelemente und Schaltzeichen | Zeichnen einfachen Stromlaufplan |  | Zeichnung des Ersatzschaltbilds für ein Photovoltaikmodul. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verschaffen sich einen Überblick über die Zeichnungsarten in der Elektrotechnik Zeichnen normgerecht das Ersatzschalbild eines PV-Moduls | Ersatzschaltbild eines PV-Moduls | Medien - Arbeitsblatt - Fachliteratur Material Zeichenschablone | Bearbeiten Übungsaufgabe |
| 90 | Berufsspezifische Basiskompetenzen II (Umstellen von Formeln) | Basiskompetenzen Formeln umstellen Umgang mit Taschenrechner |  |  | Umstellung von Formeln. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Eignen sich das Konzept des Formel-Umstellens an Stellen Formeln nach gesuchten Größen um | Vorgehensweise (Kochrezept) für Umstellen von technsichen Formeln. | Medien - Arbeitsblatt - Fachliteratur Material Taschenrechner | Kontrollieren umgestellte Formeln Bearbeiten Übungsaufgabe |
| 180 | Elektrische Spannung, Messen der elektrischen Spannung | Elektrische Grundgrößen Spannung Ausgewählte physikalische Größen Kraft, Arbeit, Geschwindigkeit, Lichtstärke Messverfahren Spannungsmessung | Messen elektrischer Grundgrößen Berechnen elektrischer Grundgrößen | Arten der Spannungserzeugung | Messung der Leerlaufspannung bei unterschiedlicher Beleuchtungsstärke bei einer Solarzelle. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verstehen die Abhängigkeit der Spannung von der Ladungsmenge und der verrichteten Arbeit Ordnen verschiedenen Bauelementen Spannungswerte zu Informieren sich über Arten der Spannungserzeugung (Lernzirkel) Führen Spannungsmessungen im einfachen elektrischen Stromkreis durch | Einheit und Formelbuchstabe der Spannung Formel der Spannung Messwert der Leerlaufspannung Messwerte allgemein | Medien - Arbeitsblatt - Fachliteratur Material Taschenrechner Versuch - Bauelemente für Schüler- bzw. Lehrerversuch - Messgeräte - Messverstärker, evtl. (Lernzirkel) | Stellen eine Wirkungskette zwischen der Spannung, der Ladungsmenge und der verrichteten Arbeit auf Lesen Messwerte richtig ab Herauslesen von Spannungswerten aus z.B. Datenblatt (Verknüpfung zwischen Formelbuchstabe, technischen Vorsilben und Einheit) |
| 180 | Elektrische Stromstärke / Messen | Elektrische Grundgrößen: Stromstärke, Ladung Physikalische Grundgrößen Zeit Messverfahren Strommessung | Messen elektrischer Grundgrößen Berechnen elektrischer Grundgrößen | Zusammenhang zwischen Strom und Einwirkungsdauer | Messung der Nennstromstärke an einem Photovoltaikmodul. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bringen die Ladungsmenge, den Leiterquerschnitt und die Zeit in einen Zusammenhang und definieren daraus die elektrische Stromstärke Stellen die Formel und die Einheitengleichung für die elektrische Stromstärke auf Führen Strommessungen im einfachen elektrischen Stromkreis durch Ermitteln die Nennspannung exemplarisch an einem PV-Modul | Formel für die elektrische Stromstärke Messwert der Nennestromstärke | Medien - Arbeitsblatt - Fachliteratur Material Taschenrechner Versuch - Bauelemente für Schüler- bzw. Lehrerversuch - Messgeräte | Stellen eine Wirkungskette zwischen der Stromstärke, der Ladungsmenge und benötigten Zeit auf Ablesen von Messwerten Herauslesen von Stromwerten aus z.B. Datenblatt (Verknüpfung Formelbuchstabe, technische Vorsilbe und Einheit) Weitere Messübungen Beachtung der Sicherheitsregeln |
| 270 | Lastwiderstand / ohmscher Widerstand / Widerstandslast | Elektrische Grundgrößen: Widerstand, Stromstärke und Spannung | Messen elektrischer Grundgrößen Berechnen elektrischer Grundgrößen Dimensionieren eines elektrischen Bauteils für ein reales Problem | Bohrsches Atommodell Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand (Ohmsches Gesetz) Widerstandsgerade | Berechnung des Lastwiderstands (Widerstandslast) aus Nennstrom und Nennspannung bei verschiedenen Betriebszuständen. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Recherchieren den Aufbau und Funktion des Bohrschen Atommodells Unterscheiden auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse zwischen Leiter, Nichtleiter, Isolator und Halbleiter Leiten das Ohmsche Gesetz mittels Versuchsaufbau her Wählen passende Vorwiderstände aus | Wert des Lastwiderstands Lösungsansätze mit Ohmschen Gesetz | Medien - Arbeitsblatt - Fachliteratur Material Taschenrechner Versuch - Bauelemente für Schüler- bzw. Lehrerversuch - Messgeräte | Herauslesen von Widerstandswerte aus z.B. Datenblatt (Verknüpfung Formelbuchstabe, technische Vorsilbe und Einheit) Übungsaufgaben auf Arbeitsblatt Umstellen der Formel nach gesuchter Größe Aufnahme einer Widerstandsgeraden |
| 45 | Gesetzmäßigkeiten in einer Reihenschaltung aus ohmschen Widerständen | Elektrische Grundgrößen: Widerstand, Stromstärke, Spannung Grundschaltung: Reihenschaltung Vereinfachter Stromlaufplan Bauelemente ud Schaltzeichen |  | Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand (Ohmsches Gesetz) Maschenregel | Übersicht über Gesetzmäßigkeiten in einer Reihenschaltung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verstehen die Strom-, Spannungs- und Widerstandsbeziehung anhand des Lehrerversuchs Übertragen Gesetzmäßigkeiten auf das Übersichtsblatt | Übersichtsblatt | Medien Arbeitsblatt Material Taschenrechner Versuch - Bauelemente für Schüler- bzw. Lehrerversuch - Messgeräte | Anwendung der Maschenregel Umstellen der Formeln |
| 135 | Gesetzmäßigkeiten in einer Reihenschaltung aus ohmschen Widerständen | Elektrische Grundgrößen: Widerstand, Stromstärke, Spannung Grundschaltung: Reihenschaltung Vereinfachter Stromlaufplan Bauelemente und Schaltzeichen | Messen elektrischer Grundgrößen Berechnen elektrischer Grundgrößen | Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand (Ohmsches Gesetz) Maschenregel | Übersicht über Gesetzmäßigkeiten in einer Reihenschaltung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ermitteln anhand der Gesetzmäßigkeiten elektrische Grundgrößen in Reihenschaltungen aus ohmschen Widerständen | Rechen- und Messwerte von elektrischen Grundgrößen | Medien - Arbeitsblatt - Fachliteratur Material Taschenrechner Versuch - Bauelemente für Schüler- bzw. Lehrerversuch - Messgeräte | Vergleich der Ergebnisse Identifizieren praxisnahe Beispiel Messprotokoll |
| 45 | Gesetzmäßigkeiten in einer Parallelschaltung aus ohmschen Widerständen | Elektrische Grundgrößen: Widerstand, Stromstärke, Spannung Grundschaltung: Parallelschaltung Vereinfachter Stromlaufplan Bauelemente und Schaltzeichen |  | Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand (Ohmsches Gesetz) Knotenregel | Übersicht über Gesetzmäßigkeiten in einer Parallelschaltung. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verstehen die Strom-, Spannungs- und Widerstandsbeziehung anhand des Lehrerversuchs Übertragen Gesetzmäßigkeiten auf das Übersichtsblatt | Übersichtsblatt | Medien Arbeitsblatt Material - Taschenrechner Versuch - Bauelemente für Schüler- bzw. Lehrerversuch - Messgeräte | Anwendung der Knotenregel Umstellen der Formeln |
| 135 | Gesetzmäßigkeiten in einer Parallelschaltung aus ohmschen Widerständen | Elektrische Grundgrößen: Widerstand, Stromstärke, Spannung Grundschaltung: Parallelschaltung Vereinfachter Stromlaufplan Bauelemente und Schaltzeichen | Messen elektrischer Grundgrößen Berechnen elektrischer Grundgrößen | Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand (Ohmsches Gesetz) Knotenregel | Anwendung der Gesetzmäßigkeiten in einer Parallelschaltung. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ermitteln anhand der Gesetzmäßigkeiten elektrische Grundgrößen in Parallelschaltungen aus ohmschen Widerständen | Rechen- und Messwerte von elektrischen Grundgrößen | Medien - Arbeitsblatt - Fachliteratur Material - Taschenrechner Versuch - Bauelemente für Schüler- bzw. Lehrerversuch Messgeräte | Vergleich der Ergebnisse Identifizieren praxisnahe Beispiel Messprotokoll |
| 45 | Gesetzmäßigkeiten in einer gemischten Schaltung aus ohmschen Widerständen | Elektrische Grundgrößen: Widerstand, Stromstärke, Spannung Grundschaltung: Reihen- und Parallelschaltung Vereinfachter Stromlaufplan Bauelemente und Schaltzeichen |  | Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand (Ohmsches Gesetz) Maschenregel Knotenregel | Erarbeitung der Vorgehensweise bei gemischten Schaltungen. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vollziehen das Lösen einer exemplarischen Aufgabe nach Erkennen die Vorgehensweise beim Lösen von gemischten Aufgaben | Kochrezept für das Lösen von gemischte Schaltungen | Medien - Arbeitsblatt - Fachliteratur Material Taschenrechner Versuch - Bauelemente für Schüler- bzw. Lehrerversuch Messgeräte |  |
| 180 | Gesetzmäßigkeiten in einer gemischten Schaltung aus ohmschen Widerständen | Elektrische Grundgrößen: Widerstand, Stromstärke, Spannung Grundschaltung: Reihen- und Parallelschaltung Vereinfachter Stromlaufplan Bauelemente und Schaltzeichen | Messen elektrischer Grundgrößen Berechnen elektrischer Grundgrößen | Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand (Ohmsches Gesetz) Maschenregel Knotenregel | Anwendung der Vorgehensweise bei gemischten Schaltungen. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ermitteln anhand der Gesetzmäßigkeiten elektrische Grundgrößen in diversen Reihenschaltungen aus ohmschen Widerständen |  |  |  |
| 45 | Gesamtspannung / Gesamtstromstärke Wechselrichter | - | Messen elektrischer Grundgrößen Berechnen elektrischer Grundgrößen | Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand (Ohmsches Gesetz) Maschenregel Knotenregel | Auswahl des passenden Wechselrichters auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ermitteln aufgrund des Verschaltungsplans die Ausgangsspannung- und Stromstärken Wählen einen passenden Wechselrichter aus | Ausgangsspannung und Stromstärke Wechselrichter-Typ | Medien - Arbeitsblatt - Fachliteratur - Datenblätter Material Taschenrechner | Vergleich der Ergebnisse |

# Unterlagen, Medien, Materialien

Digitales Handlungsprodukt: Belegungsplan

# Hinweis zum Unterricht

Die Inhalte des Lernfelds sollen anhand der PV-Anlage vermittelt werden. Dabei wird nicht vertieft auf den energetischen Wandlungsprozess und auf die Installationstechnik sondern auf Grundinhalte der berufsbezogenen Elektrotechnik eingegangen. Auch liegt ein Augenmerk auf berufsspezifische Basiskompetenzen. Die angehängten Arbeitsblätter sollen einen Eindruck geben, wie die ersten Aufgaben aus der Konzeptionsmatrix in die Praxis umgesetzt werden könnten.  Idealerweise haben die Schüer*innen während des Unterrichts Zugang zu einem digitalen Endgeräte. Mit Hilfe dessen Sie Datenblätter einsehen, Rechercheaufträge abwickeln, Handlungsprodukte erstellen usw.

Zudem ist fachpraktischer Unterricht vorgesehen, indem die theoretischen Inhalte geübt und vertieft werden.

# Quellen- und Literaturangaben

| Bild |  | Haus |  | Solarstromrechner ¦ IBC SOLAR (ibc-solar.de) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informationstext Leistungsspektrum Handwerksbetrieb |  |  |  | Infotext_Leistungsspektrum |
| Tabelle |  | Moduldaten |  | Quaschning, Volker, Regenerative Energiesystem, S.202 |
| Bild |  | Belegungsplan |  | belegungsplan pv-anlage – Google Suche |
| Schaltsymbole |  | Einfacher Stromkreis |  | Tabellenbuch Europa |