IDENTSYSTEME – Möglichkeiten der Produktidentifikation

| Wahlpflichtfach | Digitale Transformation |
| --- | --- |
| Lernbereich | Lerngebiet 1 Digitale Datenmengen systematisieren und digitale Datentechnologien analysieren |
| Querverweise zu weiteren Fächern des Lehrplans | Steuerungstechnik Automatisierungstechnik Produktionsplanung und -Steuerung Mechatronische Systementwicklung Mechatronische Systeme |
| Zeitrahmen | 3 Unterrichtstunden |
| Benötigtes Material | Idealerweise vernetzte Fertigungsanlage mit SPS und ggf. Server, RFID Schreib - Leseeinheit, QR-Code bzw. Barcodegenerator und -scanner |

# Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler …

- analysieren die in der industriellen Fertigung gebräuchlichen Identsysteme wie RFID, Barcode und QR-Code und deren Anwendungsbereiche und wenden diese exemplarisch an praktischen Beispielen an.

.

Ergänzende Kompetenzen aus dem DJP:

Die Schülerinnen und Schüler …

- erstellen die zur Produktidentifizierung notwendigen Daten und übertragen diese auf das Produkt, z. B. eine Fertigungsnummer auf einen RFID-Tag

- lesen die bei der Produktidentifizierung gewonnen Daten aus und übertragen diese in ein übergeordnetes Steuerungssystem, z. B. In ein MES-System

- wenden die Identsysteme an praktischen Beispielen an und nutzen dabei gebräuchliche Bus-Systeme.

Aufgabe

- Orientieren:

Eine Fertigungsanlage kann ein Produkt in verschiedenen Varianten herstellen.

Das Produkt muss bei Fertigungsbeginn mit einer auf dem Produkt aufgebrachten Fertigungsnummer versehen werden.

- Informieren:

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich mit Informations- und Datenblättern einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Produktidentifikation wie RFID, Barcode und QR-Codes sowie deren Vor- und Nachteile. Die Lehrkraft steht in der gesamten Lernzeit als Moderator und Unterstützer zur Verfügung.

- Durchführen

Die Schülerinnen und Schüler führen mit Hilfe von Leittexten exemplarisch eine Produktidentifizierung mit RFID durch.

Dazu konfigurieren sie an einer Fertigungsstation eine RFID-Auswerteeinheit für Schreib- und Leseköpfe,

Sie erweitern anschließend ein vorhandenes SPS-Projekt, in dem sie die Netzkonfiguration erweitern und vorbereitete Programmbausteine einfügen.

Variablenwerte werden anschließend über ein Bussystem an ein übergeordnetes System verschickt.

- Kontrollieren und Bewerten

Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Produktidentifizierung in Betrieb. Dazu schreiben sie an einer Fertigungsstation eine Fertigungsnummer mit Hilfe ihrer Konfiguration auf einen RFID-TAG. Die RFID-TAGs werden anschließend durchgetauscht und an den verschiedenen Stationen ausgelesen

# Hinweise zum Unterricht

In den drei Stunden sollen Schülerinnen und Schüler einen Überblick über verschiedene Identsysteme bekommen und anhand einer vollständigen Handlung exemplarisch eine Produktidentifizierung durchführen.

# Querverweise zu anderen Fächern / Fachrichtungen

In einer digitalisierten und vernetzten Fertigung ist eine eindeutige Produktkennzeichnung und anschließende Identifizierung notwendig. Das Thema kann und wird deshalb auch in Fächern wie Automatisierungstechnik und Steuerungstechnik wieder aufgegriffen werden.