Informationen zur Gruppenphase

- Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld

| ### Lernfeld Nr. 9b: Produkte durch Umformen herstellen (120 UStd.) 3. Ausbildungsjahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert (UStd.) | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| 9b.1 | Herstellen von Feinblechen | 35 |  |
| 9b.2 | Ursachenermittlung für Fehler beim Walzen am Beispiel einer „Doppelung“ | 20 |  |
| 9b.3 | Strangpressen von Aluminiumprofilen | 20 |  |
| 9b.4 |  |  |  |

- Gestaltung von Lernsituationen

| 3. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Aufbereitung und Bearbeitung von Produkten Lernfeld 9b (120 UStd.): Produkte durch Umformen herstellen Lernsituation 9b.1 (35 UStd.): Herstellen eines Feinblechs aus Stahl |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario Für einen Großkunden sollen aus Brammen (400x1000x6000) Feinbleche (t=1,2mm, X5CrNi18-10) hergestellt werden. Zur Auftragsabwicklung ist die Herstellung eines Feinblechs zu planen. Die Anforderungen an Oberflächengüte, Toleranzen und mechanische Kennwerte definieren den Prozess. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Stichplan/Arbeitsplan Soll-Ist-Abgleich nach Musterlösungsschema ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung Klassenarbeit |
| Wesentliche Kompetenzen - Die Schülerinnen und Schüler - analysieren die Anforderungen an das Endprodukt - wählen geeignete Umformverfahren, Maschinen und Umformwerkzeuge aus - setzen diese verfahrensbezogen ein - steuern Umformaggregate - optimieren Prozessparameter - transportieren und lagern Umformwerkstoffe - planen und führen Wärmebehandlungen durch - prüfen technologische Eigenschaften. | Konkretisierung der Inhalte Walzverfahren (längs, quer/Profil- und Flachwalzen) Warmwalzen und Kaltwalzen Aufbau und Funktion des Walzgerüstes/Walzstraße Elementare Walztheorie (Greifbedingungen, Stofffluss) - Berechnungen zu Volumenkonstanz und Umfangsgeschwindigkeit Kaltverfestigung, Rekristallisation Glühöfen (Bauarten, Funktion) |
| Lern- und Arbeitstechniken Informationen beschaffen (Tabellenbuch, Betriebsanleitungen), Lernstationen Informationen auswerten, verarbeiten und dokumentieren (DPA – Denken-Planen-Austauschen) |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Fachliteratur, Tabellenbuch, Leittexte, Lehrfilme |  |
| Organisatorische Hinweise Klassenraum, Tafel, PC-Raum |  |