| 2. Ausbildungsjahr | Chemikant*in |  |
| --- | --- | --- |
| Bündelungsfach | Produktions- und Anlagentechnik |  |
| Lernfeld 10 | Stoffsysteme durch Destillation trennen (40 UStd.) |  |
| Lernsituation 10.1 | Trennung eines Methanol-Isopropanol-Gemisches (20 UStd.) |  |
| Einstiegsszenario In Ihrem Betrieb fällt ein Methanol-Isopropanol-Gemisch an. Ihr Abteilungsleiter lässt Sie prüfen, ob das Gemisch ein ideales Verhalten zeigt und durch Destillation in die einzelnen Komponenten getrennt werden kann. |  | Handlungsprodukt/Lernergebnis Die Schülerinnen und Schüler protokollieren an den vier Bearbeitungstagen ihre Arbeitsergebnisse und laden diese auf der Lernplattform hoch. Es wird zunächst das theoretische Modell für das Siede- und Gleichgewichtsverhalten nach Raoult und Dalton anhand der Dampfdrücke aufgestellt. Eine selbst erstellte Kallibrierkurve nD20/xA ermöglicht Reinheits- und Gehaltsbestimmungen. Siedediagramm, Gleichgewichtsdiagramm und vollständige Trennung der Komponenten werden praktisch realisiert. |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler - beherrschen den Up- und Download von Unterrichtsmaterialien und Arbeitsergebnissen auf einer Lernplattform. - erstellen Betriebsanweisungen. - setzen Arbeitsanweisungen in praktische Laborarbeit um. - kommunizieren nach festen Regeln in Chats. - erstellen Diagramme in Tabellenkalkulationsprogrammen. - programmieren statistische Funktionen mit Excel zur Beurteilung der Qualität von Messergebnissen. - bestimmen Siedepunkte eines binären Gemisches in Abhängigkeit vom Stoffmengenanteil mit einem geeigneten Verfahren. - ermitteln die Gleichgewichtsabhängigkeiten von Dampf und Flüssigkeit des Methanol-Isopropanol-Gemisches. - nutzen Destillationsverfahren zur vollständigen Trennung des Methanol-Isopropanol-Gemisches. - beurteilen die Übereinstimmung des Theoriemodells mit dem realen Gemisch. - reflektieren ihre eigene Arbeit und ihre Arbeitsergebnisse. |  | Konkretisierung der Inhalte - Zweistoffgemische: Ideales und reales Verhalten, Siede- und Gleichgewichtsdiagramme, Gesetz von Raoult und Dalton - Erstellen einer Kalibrierkurve nD20/xA und Dokumentation durch Anwendung der Ausgleichsgerade und des Regressionskoeffizienten in einem Tabellenkalkulationsprogramms Excel. - Gefährdungsbeurteilung - Dokumentation der Betriebsanweisungen durch Nutzung von Online-Katalogen entsprechender Anbieter - Praktische Erstellung in Laborarbeit eines Gleichgewichtsdiagramms des Methanol-Isopropanol-Gemisches. Darstellung der Ergebnisse in einem Tabellenkalkulationsprogramm. - Praktische Erstellung in Laborarbeit eines Siedediagramms des Methanol-Isopropanol-Gemisches. Darstellung der Ergebnisse in einem Tabellenkalkulationsprogramm. - Meßdatenauswertung und Beurteilung anhand statistischer Prüfverfahren (z. B. Ausreißertest) |
| Lern- und Arbeitstechniken Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, Laborarbeit, Dokumentation von Arbeitsergebnissen |  |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Destillationsapparatur, Laborwaage, Methanol, Isopropanol, Refraktometer, persönliche Schutzausrüstung, Computer, Tabellenkalkulationssoftware (z. B. Excel), Internetzugang, Lernplattform (z. B. moodle), Fachliteratur: „Chemietechnik“, Europa Verlag |  |  |
| Organisatorische Hinweise Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen den Ausbildungslaboren der kooperierenden Ausbildungsbetriebe zugeteilt und kommunizieren über eine Lernplattform. |  |  |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen in den entsprechenden Farben.)

Name des Berufskollegs: Berufskolleg Senne

Autorin/Autor/Autorenteam: Ralf Ewers